Tulvariskien hallinnan toimenpideluettelon (excel) ohjeistus ja taustoitus

Toimenpideluettelon tarkoitus

Toimenpideluettelon tarkoituksena on toimia tulvariskien hallinnan suunnittelun tukena. Luettelo muun muassa:

- helpottaa tulvaryhmien päätöksentekoa valittaessa toimenpiteitä tarkempaan tarkasteluun (toimenpiteiden alustava arviointi)

- toimii toimenpiteiden tarkistuslistana

- kokoaa viitteet ja esimerkit aikaisemmin toteutetuista toimenpiteistä

- auttaa tuottamaan tekstiä toimenpiteistä tulvariskien hallintasuunnitelmaan, esimerkiksi niistä toimenpiteistä joita ei tarkasteltu tarkemmin osana tulvariskien hallinnan suunnittelua.

- helpottaa hallintasuunnitelmassa toteutettavaksi ehdotettavien toimenpiteiden raportointia EU:lle

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja (Tulvariskityöryhmä, 2009). Tulvariskillä tarkoitetaan lain tulvariskien hallinnasta (620/2010) mukaan tulvan esiintymisen todennäköisyyden ja tulvasta ihmisten terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle, infrastruktuurille, taloudelliselle toiminnalle ja kulttuuriperinnölle mahdollisesti aiheutuvien vahingollisten seurausten yhdistelmää. Tulvariskien hallinnan toimenpiteillä tarkoitetaan siten kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla tähdätään tulvariskien vähentämiseen ja arviointiin tai tulvavahinkojen estämiseen ja vähentämiseen. Tulvariskien hallinnan toimenpiteillä tarkoitetaan myös niitä toimenpiteitä jotka voidaan toteuttaa mahdollisen tulvatilanteen jälkeen ja joilla pyritään parantamaan toipumista tulvasta ja parantamaan toimintatapoja seuraavaa tilannetta varten.

Tietojen kokoaminen

Toimenpideluettelon tietojen kerääminen on tapahtunut kolmessa vaiheessa: rakennetta on täydennetty ensimmäiseksi erilaisista toimenpidesuunnitelmista, toteutettujen hankkeiden raporteista ja muista julkaisuista. Toisessa vaiheessa tietoja on kerätty tulvariskien hallinnan asiantuntijoille järjestetyssä työpajassa Suomen ympäristökeskuksessa 10-11.12.2012. Kolmannessa vaiheessa tietoja täydennettiin edelleen kirjallisuusviitteiden ja muiden esille tulleiden lähteiden tiedoilla sekä muilta viranomaisilta saatujen tietojen perusteella.

Kuva 1. Tulvariskien hallinta Keskisarjaa (2007) mukaillen.

Toimenpiteet on luettelossa jaettu viiteen pääryhmään:

- tulvariskien vähentäminen käsittää tulvariskien kasvua estävät ja vahinkopotentiaalia vähentävät toimenpiteet, muun muassa alueiden käytön suunnittelun.

- tulvasuojelu tarkoittaa sellaisten pysyvien rakenteiden suunnittelun ja rakentamisen, joiden tarkoituksena on estää tai vähentää tulvista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Tällaisia rakenteita ja toimenpiteitä ovat muun muassa penkereiden rakentaminen, tulvauomat ja vesistön vedenjohtokyvyn muuttaminen. (Tulvariskityöryhmä, 2009)

- toiminta tulvatilanteessa käsittää tulvan aikana suoritettavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää tai vähentää tulvasta aiheutuvia vahinkoja. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteen vaatima vesistön säännöstely ja muu juoksutusten säätely, vesistössä suoritettavat toimenpiteet kuten hyytöpatojen muodostumisen estäminen, jääpuomien asentaminen tai jääpatojen hajottaminen sekä pelastustoiminta kuten väestön evakuointi tai kohteiden suojaaminen tilapäisin rakentein. (Tulvariskityöryhmä, 2009)

- valmiustoimet kattavat tulvan uhatessa suoritettavat toimenpiteet mukaan lukien tulvaennusteet ja tulvavaroitusjärjestelmät sekä erilaiset varautumissuunnitelmat.

- jälkitoimenpiteet tähtäävät yhteiskunnan, ympäristön ja yksittäisten henkilöiden toipumiseen tulvatilanteesta.

Toimenpideluettelo (excel)

Toimenpideluettelo on koottu excel-taulukkoon. Tämän etuna on se, että toimenpiteet voidaan lajitella esimerkiksi niiden vaikutusten mukaan. Oletuksena toimenpiteet on jaettu viiteen pääryhmään edellä kuvatun mukaisesti. Pääryhmät on jaettu edelleen alaryhmiin. Lisäksi jokaiseen pääryhmään kuuluu alaryhmä “muu”, johon voidaan sijoittaa muihin kyseisen pääryhmän alaryhmiin kelpaamaton toimenpide. Luokittelu perustuu EU-maiden yhteiseen toimenpiteiden luokitteluun (liite 1), mutta sitä on pyritty yksityiskohtaistamaan ja lisäämään erityisesti Suomen olosuhteisiin sopivia toimenpiteitä. Yksi tietty toimenpide voi kuulua useaan eri ryhmään. Vaikutus- ja kustannusarviot voivat vaihdella hyvin paljon toimenpiteen tyypistä laajuudesta ja sijainnista riippuen. Luetteloon on pyritty kirjaamaan tyypillisiä, keskimääräisiä arvioita.

Toimenpiteet on luettelossa esitetty riveillä ja ominaisuustiedot sarakkeissa. Ominaisuustiedot on jaettu neljään ryhmään:

- vaikutukset kattavat toimenpiteen vaikutukset tulvariskiin, ympäristön tilaan, vesien ekologiseen tilaan sekä sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset sekä arvion vaikutusarvioiden varmuudesta sekä vaikutusten laajuudeen

- toteutettavuus pitää sisällään arviot toimenpiteen teknisestä toteutettavuudesta, mahdollisista toteuttavista tahoista, juridisesta toteuttavuudesta, toimenpiteen yleisestä hyväksyttävyydestä, toteuttamiseen liittyvästä epävarmuudesta, sopeutuvuudesta ja muokattavuudesta esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä sekä toimenpiteen suunnittelu- ja käyttöajasta

- kustannukset on jaettu suunnittelu-, investointi-, käyttö- ja muihin kustannuksiin.

- Lisätiedot käsittävät esimerkit toteutetuista toimenpiteistä viitteineen ja linkkeineen sekä toimenpiteeseen liittyvät muut kommentit

Kuva 2. Toimenpideluettelon ominaisuustietokenttien otsikot ja nimet

Kenttien kuvaukset ja määritelmät

| Ominaisuustieto | Tarkempi kuvaus | Täyttöohje |
| --- | --- | --- |
| Toimenpiteen vaikutukset |  |  |
| Vaikutuksen laajuus | Kuvaa kuinka laajalle alueelle toimenpiteen vaikutukset ulottuvat. Esimerkiksi tilapäisen tulvaseinän vaikutukset ovat kohdekohtaisia kun taas säännöstelyn kehittämisen tai veden pidättämisen vaikutukset voivat koskea koko vesistöaluetta tai jopa laajempaakin aluetta (sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset) | Vapaamuotoinen kuvaus laajuudesta. Ensimmäisessä luetteloversiossa on käytetty seuraavia kuvauksia tai niiden yhdistelmiä: paikallinen, alueellinen, kunta, vesistöalue tai sen osa, valtakunnallinen |
| Vaikutus tulvariskiin tulvariskialueella | Kuvaa toimenpiteen toteuttamisen vaikutuksia ja tehokkuutta tulvariskiin tulvariskialueella eli esimerkiksi sen toteuttamisesta saatavia tulvasuojeluhyötyjä | Vapaamuotoinen kuvaus ja arvio vaikutuksen suuruudesta ja kuinka tehokkaasti toimenpiteellä voidaan vaikuttaa tulvariskien vähenemiseen. Kenttään voidaan kuvata myös käytössä havaittuja vaikutuksia. Luokittelu esim. kohdekohtaiseen suojaukseen, riskipotentiaali ei kasva, vahingot vähenevät, jne. |
| Vaikutus tulvariskiin alapuolisessa vesistössä | Kuvaa toimenpiteen toteuttamisen vaikutuksia ja tehokkuutta tulvariskiin toimenpiteen alapuolisella vesistöalueella | Vapaamuotoinen kuvaus ja arvio vaikutuksen suuruudesta ja kuinka tehokkaasti toimenpiteellä voidaan vaikuttaa tulvariskien vähenemiseen tai mahdolliseen lisääntymiseen alapuolisessa vesistössä. Kenttään voidaan kuvata myös käytössä havaittuja vaikutuksia. |
| Toimenpiteen sosiaaliset vaikutukset | Toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat sosiaaliset vaikutukset. Vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia. | Vapaamuotoinen kuvaus ja arvio vaikutuksen suuruudesta. Kenttään voidaan kuvata myös käytössä havaittuja vaikutuksia. Luokittelu esim. pieni, melko pieni, ei vaikutusta, suuri, melko suuri, erittäin suuri |
| Toimenpiteen talousvaikutukset | Toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat taloudelliset vaikutukset, suuruus ja laajuus. Vaikutukset voivat olla positiivisia tai negatiivisia. | Vapaamuotoinen kuvaus ja arvio vaikutuksen suuruudesta sekä laajuudesta. Voidaan kuvata myös mihin sektoreihin vaikutuksia voisi kohdistua ja minkä suuruisia ne olisivat (esim. maanviljely, vesivoimatuotanto jne.). Luokittelu esim. pieni, melko pieni, ei vaikutusta, suuri, melko suuri, erittäin suuri |
| Vaikutus vesien ekologiseen tilaan ja laatuun | Kuvaa toimenpiteen toteuttamisesta vaikutuksen suuruutta ja suuntaa vesien ekologiseen tilaan ja laatuun. Kentän perusteella voidaan arvioida tulvariskien hallinnan toimenpiteiden vaikutusta vesienhoidon tavoitteisiin | Kentän tiedot täytetty VEHOTULVA-hankkeen yhteydessä toteutetun asiantuntija-arvion pohjalta. Luokittelu: negatiivinen, neutraali, positiivinen |
| Kuvaus vaikutuksesta ekologiseen tilaan ja laatuun | Tarkempi kuvaus vaikutuksesta vesien ekologiseen tilaan ja laatuun. Voidaan kuvata vaikutuksen suuruutta ja kestoa. | Vapaamuotoinen kuvaus. |
| Toimenpiteen muut ympäristövaikutukset | Toimenpiteen muut kuin vesien tilaan liittyvät ympäristövaikutukset. Kuvaus vaikutuksen suuruudesta ja suunnasta. | Vapaamuotoinen kuvaus. Luokittelu lisäksi esim. ei vaikutusta, pieni, melko pieni, melko suuri, suuri, erittäin suuri |
| Vaikutusarvioiden varmuus | Kuvaa kuinka varmoja tai epävarmoja edellä esitetyt vaikutusarviot ovat ja mihin vaikutuksiin liittyy suurimmat epävarmuudet | Vapaamuotoinen kuvaus. ”Kuinka varmasti voidaan sanoa, että toimenpiteen vaikutus on edellisissä kentissä kuvatun kaltainen?” Voiko vaikutukset riippua paljonkin toimenpiteen toteutuslaajuudesta ja alueen ominaispiirteistä? |
| Toteutettavuus |  |  |
| Uusi | Toimenpide jota alueella tai kohteessa ei ole aikaisemmin toteutettu. Toimenpide on joko uusi tai vanhan parannus tai molemmat. | Merkitse “X” kohtaan jos toimenpide on tai voi olla uusi. Sulkuja voi käyttää rajatapauksissa. Tietty toimenpide voi olla uusi tai vanhan parannus tapauksesta riippuen. |
| Vanhan parannus | Toimenpide jolla parannetaan tai muutetaan aikaisemmin toteutettua toimenpidettä, esimerkiksi tulvavaroitusten kehittäminen | Merkitse “X” jos kyseessä on vanhan toimenpiteen parannus. Sulkuja voi käyttää rajatapauksissa. Tietty toimenpide voi olla uusi tai vanhan parannus tapauksesta riippuen. |
| Toteuttamisen laajuus | Kuvaa onko toimenpide tarkoitus toteuttaa tulvariskialueella tai tulvariskialueen ulkopuolisella vesistöalueella. Vaikutukset voivat kuitenkin ulottua laajemmallekin. Toimenpiteen toteutuslaajuus on joko tulvariskialue tai vesistöalue tai molemmat | Vaihtoehdot: tulvariskialue tai vesistöalue. Sulkuja voi käyttää rajatapauksissa. |
| Tekninen toteutettavuus | Kuvaus siitä kuinka helposti toimenpide on teknisesti toteutettavissa ja mitkä asiat vaikuttavat siihen. | Vapaamuotoinen kuvaus. Lisäksi luokittelu esim. hyvä, melko hyvä, melko huono, huono |
| Toimenpiteen mahdollinen toteuttaja | Mahdollisia toimenpiteen toteuttamiseen soveltuvia tahoja. Hallintasuunnitelmassa on kustakin ehdotetusta toimenpiteestä esitettävä toimenpiteen toteuttamiseen kiinnostuksensa ilmaisseista tahoista. | Vapaamuotoinen lista mahdollisista toteuttajista (ja rahoittajista) |
| Juridinen toteutettavuus | Kuinka helposti toimenpide on juridisesti toteutettavissa ja kuinka helposti toimenpiteelle saadaan sen mahdollisesti tarvitsema lupa. | Vapaamuotoinen kenttä. Myös tieto siitä jos toimenpide ei tyypillisesti tarvitse lupaa on tärkeä. |
| Hyväksyttävyys | Toimenpiteen yleinen hyväksyttävyys eli mikä on alueen asukkaiden ja yhteiskunnan suhtautuminen toimenpiteen suunnitteluun ja toteuttamiseen. | Vapaamuotoinen kuvaus. Hyväksyttävyys on riippuvainen kohdealueesta, mutta esimerkiksi kokemukset toteutetuista toimenpiteistä ovat hyviä viitteitä |
| Toimenpiteeseen liittyvä epävarmuus / käyttökokemus | Liittyykö toimenpiteen toteuttamiseen epävarmuutta? Onko toimenpide yleisesti käytetty vai onko kyseessä ensimmäinen kerta kun kyseinen toimenpide toteutettaisiin Suomessa? | Vapaamuotoinen kuvaus, myös siitä mihin epävarmuus erityisesti liittyy tai mitkä asiat olisi erityisesti otettava huomioon päätöstä tehdessä. Lisäksi voidaan esittää viitteet toteutettuihin toimenpiteisiin Suomessa tai ulkomailla. |
| Muokattavuus / sopeutuvuus | Toimenpiteen muokattavuus tai sopeutuvuus esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Kuvaus siitä kuinka helposti ja minkälaisin resurssein toimenpidettä pystytään muokkaamaan tulvariskin muuttuessa. | Vapaamuotoinen kuvaus muokattavuudesta ja tarvittavista resursseista. |
| Toimenpiteen käyttöaika ja varautumistarve | Toimenpiteen käyttöaika, eli onko kyseessä jatkuvakäyttöinen vai tilapäinen toimenpide ja missä vaiheessa toimenpidettä on tarkoitus käyttää. Lisäksi kuvaus siitä, jos toimenpide vaati tulvatilanteessa toimiakseen varautumista etukäteen. | Vapaamuotoinen kuvaus. Huom! Toteuttamis- ja suunniteluaika sekä toimenpiteen elinkaari omina kenttinään. |
| Toteuttamiseen ja suunnitteluun tarvittava aika | Arvio siitä kuinka pitkän ajan toimenpiteen suunnittelu vaatii sekä mikä on totuttamisen vaatima aika. | Luokittelu: hyvin lyhyt: <1a lyhyt: 1-3a pitkä: 3-10a hyvin pitkä: > 10a Suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittavat ajat voidaan erotella jos sillä on merkitystä. |
| Toimenpiteen elinkaari | Arvio toimenpiteen elinkaaresta vuosina sekä sinä aikana mahdollisesti tarvittavien huoltotoimenpiteiden määrästä ja aikataulusta | Vapaamuotoinen kuvaus ja arvio elinkaaresta vuosina (vaihteluväli, esim. 30-50a) |
| Kustannukset |  |  |
| Suunnittelukustannukset | Arvio toimenpiteen suunnittelukustannuksista | Euromääräinen arvio tai vapaamuotoinen kuvaus. Esimerkki toteutetun toimenpiteen suunnittelukustannuksista voi konkretisoida asiaa. |
| Investointikustannukset | Investointikustannukset ennen toimenpiteen käyttöönottoa | Euromääräinen arvio tai vapaamuotoinen kuvaus. Esimerkki toteutetun toimenpiteen suunnittelukustannuksista voi konkretisoida asiaa. Esitetään mahdollisuuksien mukaan yksikkökustannuksina. |
| Käyttökustannukset | Toimenpiteen käyttö- ja huoltokustannukset jatkuville tai toistuville toimenpiteille ja esimerkiksi tilapäisien tulvasuojelurakenteiden varastointikustannukset. Sisältää esim tarkkailu- ja valvontakulut | Euromääräinen arvio tai vapaamuotoinen kuvaus. Esimerkki toteutetun toimenpiteen suunnittelukustannuksista voi konkretisoida asiaa. Esitetään mahdollisuuksien mukaan yksikkökustannuksina. |
| Muut kustannukset | Muut mahdolliset toimenpiteestä aiheutuvat kustannukset, kuten esimerkiksi toimenpiteen toteuttamisesta yksityisille tai yhteiskunnan toiminnoille aiheutuvat välilliset kustannukset | Euromääräinen arvio tai vapaamuotoinen kuvaus. |
| Lisätiedot |  |  |
| Esimerkkejä toteutetuista toimenpiteistä | Esimerkit viitteineen ja lyhyine kuvauksineen Suomessa tai ulkomailla toteutetuista toimenpiteistä. | Vapaamuotoinen kuvaus ja listaus tietojen täyttämisessä käytetyistä lähteistä ja mahdollisista lisätiedoista tai niiden antajista (viitteet, linkit, yhteystiedot, jne.) |
| Kommentteja | Kommentit toimenpiteeseen, sen tietoihin ja arvioihin liittyen sekä muut mahdolliset kommentit | Vapaamuotoinen kuvaus |

Toimenpiteen nimeäminen

Toimenpiteen nimi olisi hyvä erottua toimenpiteiden luokittelussa käytetyistä nimistä (ns. toimenpide-excel), esimerkiksi kertomalla sijainti. Tämä lisää toimenpiteen yksilöllisyyttä. Hyvä toimenpiteen nimi vastaa seuraaviin kysymyksiin: mitä? missä? miten? (mahdollisesti myös: miksi? kuka?). Vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin olisi kuitenkin hyvä löytyä vähintään toimenpiteen tarkemmasta kuvauksesta.

Lähdeviitteet

Tulvariskityöryhmä: Kaatra, K., Hanski, M., Hurmeranta U., Madekivi, O., Nyroos, H.,  Paunila, J., Routti-Hietala, N., Ruuska, R., Salila, J., Savea-Nukala, T., Tynkynen, A., Ylitalo, J., Kemppainen, P. & Rotko, P. 2009. Tulvariskityöryhmän raportti. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. Työryhmämuistio MMM 2009:5. 109s. Saatavissa: http://www.mmm.fi/fi/index/julkaisut/tyoryhmamuistiot.html . ISBN 978-952-453-475-8 (painettu), 978-952-453-476-5 (verkkojulkaisu)

Laki tulvariskien hallinnasta, 620/2010, 24.6.2010

Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta, 659/2010, 24.6.201

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden valtakunnallinen luokittelu

| Toimenpidepääryhmä | Alaryhmä | Alaryhmän kuvaus |
| --- | --- | --- |
| Tulvariskien vähentäminen | Tulvavaara-alueelle rakentamisen estäminen | Toimenpiteet jotka estävät uusien kohteiden sijoittamisen tulvariskialueelle (maankäytön suunnittelu, alimmat rakentamiskorkeudet, rakentamismääräykset) |
|  | Tulvariskikohteiden vähentäminen | Toimenpiteet joilla voidaan vähentää tulvariskialueella sijaitsevien riskikohteiden määrää (uudelleen sijoittelu, poistaminen) |
|  | Tulvansietokyvyn parantaminen | Riskikohteiden mahdollisesta tulvasta aiheutuvien vahinkojen vähentäminen (haavoittuvuuden vähentäminen) |
|  | Muu ennaltaehkäisevä toimenpide | Muu tulvariskin ennaltaehkäisyä parantava toimenpide |
| Valmiustoimet | Tulvaennusteet ja varoitukset | Toimenpiteet joilla pyritään kehittämään tulvien ennustamis- ja varoitusjärjestelmiä |
|  | tulvatilanteen toimintasuunnitelmat | Toimenpiteet joilla pyritään luomaan tai kehittämään tulvatilanteen toimintasuunnitelmia (pelastustoimen-, tulvantorjunta- ja evakuointisuunnitelmat) |
|  | Tietoisuus ja toimintavalmius | Toimenpiteet joilla pyritään parantamaan ihmisten yleistä tulvatietoutta ja toimintavalmiutta tulvatilanteessa (mm. tulvantorjuntaharjoitukset ja viestintäkampanjat) |
|  | Muut valmiustoimet | Muut valmiustoimet |
| Tulvasuojelu | Luonnonmukainen ja valuma-aluekohtainen vesivarojen hallinta | Toimenpiteet joilla voidaan pidättää vettä ja tasata virtaamia valuma-alueella (veden varastointi, tulvatasanteet, avouomat, ennallistaminen yms.) |
|  | Vesistön säännöstely | Rakenteelliset ja muut toimenpiteet joilla pyritään kehittämään säännöstelyä |
|  | Hulevesien hallinta | Toimenpiteet joilla pyritään vähentämään pintavaluntaa (tyypillisesti rak. alueilla, hulevedet) (imeyttäminen, hulevesikosteikot, verkoston vesijohtokyvyn parantaminen, luonnonmukainen hulevesien hallinta) |
|  | Tulvasuojelurakenteet | Rakenteelliset toimenpiteet vesistössä ja tulvariskialueella (padot, penkereet, uomat, tulvavallit ja -seinät, muut rakenteet sekä niiden muokkaaminen tai poistaminen) |
|  | Muu tulvasuojelu | Muut toimenpiteet joilla pyritään parantamaan tulvien torjuntaa (hyyde- ja jääpatojen ennaltaehkäisy, pumppaus, ruoppaus) |
| Toiminta tulvatilanteessa | Tilapäiset tulvasuojelurakenteet | Tilapäiset tulvasuojelurakenteet (tilapäiset vallit, seinät, ovi- ja ikkuna-aukkojen sekä sokkeleiden suojaus, hiekkasäkit yms.) |
|  | Tulvatilannetoiminta | Tulvan aikana suoritettavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää tai vähentää tulvasta aiheutuvia vahinkoja (säännöstelyjen optimointi, poikkeusluvat, pumppaus, evakuointi, jää- ja hyydepuomit ja jääpatojen rikkominen jne.) |
|  | Muu toiminta tulvatilanteessa | Muu toiminta tulvatilanteessa |
| Jälkitoimenpiteet | Yhteiskunnan ja asukkaiden toipuminen | Toimenpiteet joilla pyritään varmistaman yhteiskunnan ja yksittäisten henkilöiden toipuminen tulvatilanteesta (jälleenrakentaminen, siivous ja puhdistus, vahinkokorvaukset, tilapäinen uudelleensijoitus) |
|  | Ympäristön toipuminen | Toimenpiteet joilla pyritään estämään ympäristön pilaantuminen tai vähentämään haitallisia vaikutuksia (puhdistus ja ennallistaminen, vaarallisten aineiden pääsyn estäminen vesistöön) |
|  | Muut jälkitoimenpiteet | Muut toimenpiteet tulvatilanteen jälkeen (kokemukset ja kehittämisideat, vakuutusjärjestelmä) |

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden EU-luokittelu

| Aspects of flood risk management | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| No Action | No Action | No measure is proposed to reduce the flood risk in the APSFR or other defined area , |
| Prevention | Avoidance | Measure to prevent the location of new or additional receptors in flood prone areas, such as land use planning policies or regulation |
|  | Removal or relocation | Measure to remove receptors from flood prone areas, or to relocate receptors to areas of lower probability of flooding and / or of lower hazard |
|  | Reduction | Measure to adapt receptors to reduce the adverse consequences in the event of a flood actions on buildings, public networks, etc... |
|  | Other prevention | Other measure to enhance flood risk prevention (may include, flood risk modelling and assessment, flood vulnerability assessment, maintenance programmes or policies etc...) |
| Protection | Natural flood management / runoff and catchment management | Measures to reduce the flow into natural or artificial drainage systems, such as overland flow interceptors and / or storage, enhancement of infiltration, etc and including in-channel , floodplain works and the reforestation of banks, that restore natural systems to help slow flow and store water. |
|  | Water flow regulation | Measures involving physical interventions to regulate flows, such as the construction, modification or removal of water retaining structures (e.g., dams or other on-line storage areas or development of existing flow regulation rules), and which have a significant impact on the hydrological regime. |
|  | Channel, Coastal and Floodplain Works | Measures involving physical interventions in freshwater channels, mountain streams, estuaries, coastal waters and flood-prone areas of land, such as the construction, modification or removal of structures or the alteration of channels, sediment dynamics management , dykes, etc. |
|  | Surface Water Management | Measures involving physical interventions to reduce surface water flooding, typically, but not exclusively, in an urban environment, such as enhancing artificial drainage capacities or though sustainable drainage systems (SuDS). |
|  | Other Protection | Other measure to enhance protection against flooding, which may include flood defence asset maintenance programmes or policies |
| Preparedness | Flood Forecasting and Warning | Measure to establish or enhance a flood forecasting or warning system |
|  | Emergency Event Response Planning / Contingency planning | Measure to establish or enhance flood event institutional emergency response planning |
|  | Public Awareness and Preparedness | Measure to establish or enhance the public awareness or preparedness for flood events |
|  | Other preparedness | Other measure to establish or enhance preparedness for flood events to reduce adverse consequences |
| Recovery and Review | Individual and societal recovery | Clean-up and restoration activities (buildings, infrastructure, etc) |
|  |  | Health and mental health supporting actions, incl. managing stress |
|  |  | Disaster financial assistance (grants, tax), incl. disaster legal assistance, disaster unemployment assistance |
|  |  | Temporary or permanent relocation |
|  |  | Other |
|  | Environmental recovery | Clean-up and restoration activities (with several sub-topics as mould protection, well-water safety and securing hazardous materials containers) |
|  |  | Other |
|  | Other recovery and review | Lessons learnt from flood events |
|  |  | Insurance policies |
|  |  | Other |
| Other |  |  |