NN vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

vuosille 2016-2021

NN ELY-keskus

Kirjoittajan nimI

Kirjoittajan nimI

Hallintasuunnitelmarunko ELY-keskuksille tulvariskien hallintasuunnitelman laatimiseksi

VERSIO 1.2. 3.6.2014

Kuulemista 10/2014-3/2015 varten otsikoksi: ”Ehdotus NN vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi”

RAPORTTEJA  XX | 201X

NN vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

vuosille 2016-2021

XXXXXXXXXXXXXX elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Taitto:

Kansikuva:

Kartat:

Painopaikka:

ISBN 978-952-257-xxx-x (painettu)
ISBN 978-952-257-xxx-x (PDF)

ISSN 2242-2846
ISSN 2242-2846 (painettu)
ISSN 2242-2854 (verkkojulkaisu)

URN:ISBN:978-952-257-xxx-x

www.ely-keskus.fi/julkaisut | www.doria.fi/ely-keskus

Tämän hallintasuunnitelmarungon tarkoituksena on palvella ELY-keskuksia tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelussa. Suunnitelmarungossa on mukana kaikki hallintasuunnitelmassa lain 620/2010 ja asetuksen 659/2010 velvoittamina esitettävät asiat (minimivaatimus). Lisäksi suositellaan suunnitelmaan sisällytettäviksi sellaisia asioita, jotka parantavat suunnitelman ymmärrettävyyttä ja luettavuutta.

Minimivaatimukset ja lisäksi suositeltava sisältö on ryhmitelty luvuiksi ja edelleen alaluvuiksi siten, että valmiista hallintasuunnitelmasta muodostuisi selkeä kokonaisuus.

- Kunkin 1- tai 2-tason otsikon jälkeisessä keltaisessa info-laatikossa on esitetty ne asiat jotka kyseiseen lukuun voisi sisällyttää sekä mahdollisesti lukuun liittyvät erillisohjeet, selvitykset tai taustakirjallisuus. Myös mahdollisia kirjallisuusviitteitä on pyritty ottamaan mukaan.

- Taulukkoja, kuvia, karttoja ja kaavioita varten on laadittu esimerkkipohjat. Suunnitelmarungossa on pyritty viittaamaan mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaan mallipohjaan. Pohjia kerätään kansioon: AHTI:\\kk20.ymparisto.fi\\ryhma\gtrhs\08_Tulvariskien_hallintasuunnitelma\kuvat_taulukot_kaaviot_yms_hallintasuunnitelmiin

SYKE:\\kk20\ryhma\gtrhs\08_Tulvariskien_hallintasuunnitelma\kuvat_taulukot_kaaviot_yms_hallintasuunnitelmiin

- Kaikille suunnittelualueille yhteiset pohjatekstit (ja näihin liittyvät kuvat yms.) on esitetty suunnitelmarungossa sinisellä fontilla. Näitä voi muokata tarvittaessa. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että suunnitelman lakisääteiset asiat tulevat käsiteltyä.

- Punaisella fontilla on esitetty aiheeseen / alueeseen liittyvät esimerkkitekstit, joita voi ottaa pois tai muokata tarpeen mukaan.

- Luonnosversiossa keskeneräiset asiat on merkitty keltaisella korostusvärillä.

- Info-laatikot (keltainen pohja) on tarkoitus poistaa valmiista suunnitelmasta. Myös pohja- ja esimerkkitekstejä lienee tarpeen muokata. Tarvittaessa suunnitelmasta voi poistaa joitain kohtia tai rakennetta voi muuttaa, mutta samanlainen rakenne olisi suunnitelmien kansallisen yhteneväisyyden ja EU-raportoinnin kannalta toivottavaa. Merenrannikon hallintasuunnitelmien osalta esim. luku 4.3. voidaan jättää pois varsinaisesta suunnitelmasta. Osaa luvuista voidaan myös tiivistää tai käsitellä muulla tavoin. Katso keltainen laatikko alta.

Huomioita suunnitelman sisältöön ja laatimiseen:

- hankalat termit voidaan kursivoida ensi kertaa tekstissä esiintyessä ja ne esitetään erillisenä terminologia-liitteenä

- hankalien termien ja lyhenteiden käyttöä tulisi välttää (esim. VHS->vesienhoidon suunnittelu, TURINA->tulvariskien alustava arviointi, katso lisää tausta-ohjeistuksesta.)

- viittauskäytäntö (erillinen lähdeluettelo, esim. Harvardin eli nimivuosijärjestelmä)

- linkit hyperlinkeiksi nettiversiossa (esim. tulvariskien hallinnan suunnittelun-internetsivut) jos aineisto julkisesti saatavilla, paperiversioon koko osoite (esim. http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu , tämän tyyppistä selkeää URL-polkua voi käyttää myös digiversiossa)

- kaikkiin suunnitelman karttoihin, taulukoihin tai kuviin pyritään viittaamaan tekstissä.

- kuvien ja taulukoiden numerointi vastaamaan lukujen numerointia (ei juoksevaa numerointia) Aina pääluvun vaihtuessa numerointi uudestaan 1.1. 1.2 2.1. 2.2. 2.3. 10.1

- suunnitelmaan voi lisätä valokuvia elävöittämään sisältöä, erityisesti tapahtuneisiin tulvatilanteisiin liittyen (huom. oikeudet! ympäristöhallinnon kuvapankkia voi hyödyntää)

- kuultavaan suunnitelmaehdotukseen alkuun yleistä siitä, mitä kuulemiselta halutaan.

- lopuksi on hyvä varmistaa, että suunnitelman tekstit ovat oikeassa aikamuodossa yms. (vrt. esim. suunnitelmaehdotus <-> lopullinen suunnitelma)

- joitain tekstejä ruotsiksi (SYKE: \\kk20\ryhma\gtrhs\08_Tulvariskien_hallintasuunnitelma, AHTI: \\kk20.ymparisto.fi\ryhma\gtrhs\08_Tulvariskien_hallintasuunnitelma )

Merenrannikon hallintasuunnitelmissa huomioon otettavia asioita:

- suunnitelmarunko laadittu palvelemaan ensisijaisesti vesistöalueiden suunnitelmia koska niitä on enemmän. Merenrannikon alueiden osalta teksti ”vesistöalue” tulisi muuttaa aina ”merenrannikko” tai ”rannikkoalue”. (huomioi kaikki taivutusmuodot yms., kannattanee käyttää wordin etsi ja korvaa –toimintoa. Kaikista kohdista sanaa ”vesistö” ei kuitenkaan voi poistaa tai korvata, esim. suorat lakiviittaukset. tarvittaessa mieluummin lisää mukaan …”ja merenrannikon” tms.)

- Rannikkoalueiden osalta luvun 4.3 voi jättää pois varsinaisesta suunnitelmasta. Samoin ainakin 7.1.4.

- Joidenkin lukujen esimerkkitekstejä voi lyhentää. Valitettavasti tekstiä pitää myös muokata useissa kohdissa (KAS, VAR ja UUD tiedonvaihto?)

Versiohistoria

| Pvm ja nimi | Muutokset |
| --- | --- |
| 10.1.12 / AP | versio 0.2. tarkistettu laatimisaikataulua, lisätty linkkejä VHS-ohjeisiin |
| 31.1.12 / AP | versio 0.3. muotoiltu ulkoasu, lisätty ohjeistuslaatikot lukuihin, tarkistettu lakisääteiset ja raportointivaatimukset, selvitetty mitä turina-raporteista löytyy suoraan, alkuosan yleinen tausta eri dokumenttiin |
| 1.3.12 / AP | v. 0.4. lisätty luku 2 (tulvariskien hallinnan suunnittelu), siirretty osallistuminen&kuuleminen –luku aikaisemmaksi ja selkeytetty tavoite-toimenpide lukujen rakennetta. Operatiivinen toiminta siirretty varsinaisesta suunnitelmasta liitteeksi. Lukuviittaukset muutettu ristiviitteiksi. |
| 22.3.12 / MS | v. 0.4.1 lisätty tekstiä tulvariskien alustavasta arvioinnista (luku 6) |
| 26.3.12 / AP | Siirretty ympäristöselostus liitteeksi koord.ryhmän päätöksen mukaisesti ja lisätty tulvariskien hallinnan organisaatio otsikkotasolle (lukuun 11) |
| 26.4.12 / AP | luku 2 (tulvariskien hallinnan suunnittelu) valmis. Luku kopioitu suunnitelmarungosta myös tulvaryhmien käyttöön / taustamateriaaliksi. |
| 27.6.12/ AP | v. 0.5 Tarkistettu luvun 5 (säädökset) tilanne ja päivitetty runkoa muutenkin, lisätty hieman esimerkkitekstejä. Kommenteille (ministeriöt, KL ja ELYt lähetettävä versio). |
| 23.11.12 /AP | v. 0.6. Ministeriöiden kommentit lukuun 5 lisätty, joitain muita pieniä päivityksiä |
| 31.1.13 / AP | v. 0.7. kommentit ELYiltä yms muilta tahoilta lisätty |
| 13.3.13 / AP | tekstiä lisätty: monitavoitearvioinnin pohjatekstiä (AMR ja MMarttunen) ja yhteensovittamisesta vesienhoitoon (TJU, MMäenpää, JA) |
| 4.6.13 / AP | v. 0.8. ajantasaistus, tekstin ja linkkien korjausta sekä luvun 7 täydennystä. |
| 28.3.14 / AP | v. 0.9. melko paljon muutoksia ja päivityksiä, erityisesti lukuun 9. |
| 30.3.14 / AP | v. 1.0 Suunnitelmarunko siirretty kokonaan ELY-julkaisupohjalle. Osa teksteistä lähetetty käännettäväksi ruotsiksi |
| 9.4.14 / AP | v. 1.1. Luvun 9 alaluvut ryhmitelty uudestaan. Lisätty teksti kustannushyötytarkastelusta |
| 3.6.14 / AP | v. 1.2. priorisoinnin ohjeistusta täydennetty (11.1.), tekstiä seurannasta ja toimeenpanosta lukuun 11.2., päivitetty tekstiä lukuun 11.3. |

Alkusanat

Tähän alkusanat (kuultavaksi 10/2014 - 3/2015 menevän suunnitelmaehdotuksen osalta teksti siitä, mitä kuulemiselta halutaan, ja miten mielipiteensä voi ilmaista. Kansallinen pohjateksti laaditaan erikseen myöhemmin osana muuta kuulemismateriaalin valmistelua).

Sisältö

1	Johdanto	1

2	Tulvariskien hallinnan suunnittelu	1

2.1	Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet	2

2.2	Tulvaryhmä ja sen tehtävät	5

3	Yhteenveto tiedottamisesta, osallistumisesta, ja kuulemisesta	6

3.1	Tiedottamisen, sidosryhmäyhteistyön ja kuulemisen järjestäminen	6

3.1.1	Tiedottaminen	7

3.1.2	Sidosryhmäyhteistyö	7

3.1.3	Kuuleminen	8

3.2	Selvitys kannanotoista ja niiden vaikutuksista	9

3.2.1	Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi	9

3.2.2	Hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksien lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu	10

3.2.3	Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus	10

4	Alueen kuvaus	10

4.1	Vesistö- tai merenrannikkoalueen kuvaus	10

4.2	Hydrologia ja ilmastonmuutoksen vaikutukset	13

4.2.1	Hydrologia	15

4.2.2	Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesivaroihin ja tulviin	17

4.3	Kuvaus vesivarojen käytöstä	19

4.3.1	Kuvaus toteutuneesta ja suunnitellusta vesivarojen käytöstä	19

4.3.2	Keskeiset säännöstelyluvat	21

4.3.3	Säännöstelyjen käyttö normaalioloissa	23

4.3.4	Poikkeusjuoksutukset, patorakenteet ja turvallisuus	23

4.4	Kuvaus aikaisemmin suoritetutuista tulvariskien hallinnan toimenpiteistä	25

5	Tulvariskien ja niiden hallinnan huomioonottaminen säädösten mukaisissa menettelyissä	25

6	Kuvaus tulvariskien alustavasta arvioinnista	31

6.1	Kuvaus alustavan arvioinnin menetelmästä	32

6.2	Aiemmat tulvatilanteet	36

6.3	Mahdolliset tulevaisuuden tulvat ja tulvariskit	38

6.4	Vesistöalueen ja rannikkoalueen tulvariskialueet	38

6.4.1	Merkittävät tulvariskialueet	39

6.4.2	Muut tulvariskialueet	40

7	Tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vahinkoarviot	40

7.1	Tulvakartoituksen menetelmä ja vahingonarvioinnin perusteet	40

7.1.1	Tulvavaarakartoitus	40

7.1.2	Tulvariskikartoitus	41

7.1.3	Vahinkojen arviointi	41

7.1.4	Patojen vahingonvaaraselvitykset	42

7.2	NN:n merkittävä tulvariskialue	44

7.3	NN2:n merkittävä tulvariskialue	44

8	Tulvariskien hallinnan tavoitteet	44

8.1	Kuvaus tavoitteiden asettamisesta	45

8.2	Tavoitteet	46

9	Kuvaus toimenpiteiden arvioinnista	47

9.1	Toimenpiteiden tunnistaminen	48

9.2	Toimenpiteiden vaikutusten arviointi	50

9.3	Toimenpideyhdistelmien muodostaminen ja vertailu	54

9.4	Toimenpiteiden kustannushyötytarkastelu	57

9.5	Toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteiden kanssa	58

9.6	Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen toimenpiteiden tarkastelussa	59

10	Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden vaikutukset	62

10.1	Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet	64

10.2	Tulvasuojelutoimenpiteet	69

10.3	Valmiustoimet	69

10.4	Toiminta tulvatilanteessa	73

10.5	Jälkitoimenpiteet	74

10.6	Muut toimenpiteet	75

11	Yhteenveto ja hallintasuunnitelman täytäntöönpano	75

11.1	Toimenpiteiden yhteenveto ja etusijajärjestys	75

11.2	Hallintasuunnitelman täytäntöönpano ja seuranta	76

11.2.1	Hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toimeenpanoehdotus	77

11.2.2	Hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden seuranta	79

11.3	Tulvariskien hallinnan organisaatio	79

12	Tietolähteet	81

13	Liitteet	86

Liite 1: Ympäristöselostus	1

Liite 2: Operatiivinen toiminta tulvatilanteessa	1

Liite 3: Terminologia	2

- Johdanto

Info / luku 1

Johdannossa esitellään alue lyhyesti ja perustellaan tulvariskien hallintasuunnitelman laatimistarve sekä tavoitteet (sopiva pituus maks. n. 1-2 sivua).

Minimivaatimus:

-

Lisäksi suositeltava sisältö, tarvittaessa täydennystä ao. pohjatekstiin:

- Laatimistarve (alustavan arvioinnin tulos (ja lainsäädäntö))

- Alueen yleiskuvaus ja alueen tulvariskit (n. 1-2 kappaletta)

- Suunnitelman tavoitteet tiiviisti

- Kartta jossa esitetty vesistöalue, merkittävä(t) alue(et) ja alueen ELY-keskukset (maakunnan liitot)?

NN on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä (20.12.2011) nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Alue on siten yksi Suomen 21 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien vähentämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä tulviin varautumisen parantamiseksi merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- ja merenrannikon alueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat. Tämä tulvariskien hallintasuunnitelma on laadittu NN Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristövastuualueella NN vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksessa.

Suunnitelmassa esitetään alueelle ehdotetut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi perusteluineen sekä viranomaisten toiminnan kuvaus tulvatilanteessa. Suunnitelma perustuu vesistöalueelta tehtyyn tulvariskien alustavaan arviointiin, tulvavaara- ja tulvariskikarttoihin sekä olemassa olleisiin tulvariskien hallinnan asiakirjoihin (…kuten esimerkiksi alueelta laadittuun torjuntasuunnitelmaan). Suunnitelmaehdotus on ollut kuultavana ja asianosaisilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmaehdotuksesta. Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt suunnitelman 22.12.2015.

Kartta 1.1. NNvesistöalue ja alueella sijatseva(t) tulvariskialue(et).

- Tulvariskien hallinnan suunnittelu

Info / luku 2

Luvussa avataan mitä tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan ja mitkä ovat suunnitelman laatimisen tavoitteet.

Minimivaatimus:

-

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Prosessikaavio tulvariskien hallinnan vaiheista ja aikataulusta

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvien esiintymisen todennäköisyyttä tai tulvien vahingollisia seurauksia (Tulvariskityöryhmä, 2009). Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi sekä tulvakarttojen laatiminen merkittäville tulvariskialueille ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen niille vesistöille tai meren rannikon alueille joilla on vähintään yksi merkittävä tulvariskialue. Hallintasuunnitelma sisältää tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä näiden toteuttamiseksi ehdotetut toimenpiteet. Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon myös vesienhoidon tavoitteet. Suunnitelmassa on tarpeen mukaan otettu huomioon vesistöjen ja meriveden noususta aiheutuvan tulvimisen lisäksi myös patomurtumatulvat.

Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet

Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi koostuu kolmesta vaiheesta:

- Tulvariskien alustava arviointi

- Tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatiminen

- Tulvariskien hallintasuunnitelman tekeminen

Vesistö- ja merivesitulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet on esitetty kuvassa 2.1.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat arvioineet Suomen tulvariskit. ELY-keskusten ehdotukset merkittäviksi vesistö- ja meritulvariskialueiksi olivat kuultavina 1.4.2011-30.6.2011. Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. ELY-keskukset tarkistivat ehdotuksiaan saadun palautteen perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti sekä asetti tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille 20.12.2011.

Merkittäville tulvariskialueille on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat, joista selviää minne tulva voi levitä ja millaista vahinkoa se voi aiheuttaa. Tulvakarttojen tuli olla laadittuna 22.12.2013 mennessä.

Kaikille merkittävän riskialueen sisältävälle vesistölle tai meren rannikon alueelle on tehty myös tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään yhdessä sidosryhmien kanssa mietityt tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Toimenpiteillä pyritään vähentämään tulvan vahingollisia seurauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, välttämättömyyspalveluille, yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille, ympäristölle sekä kulttuuriperinnölle. Tarkastelussa on koko riskien hallinnan ketju tulvien ehkäisystä jälkihoitoon ja korvauksiin eli suunnitelmissa on tarkasteltu muun muassa tulvien ennustamista ja niistä varoittamista sekä maankäytön ja pelastustoimien suunnittelua. Lisäksi on selvitetty tarve ja mahdollisuudet esimerkiksi tulvavesien pidättämiseen, vesistön säännöstelyn kehittämiseen tai perkauksiin ja pengerryksiin. Toimenpiteitä valittaessa on mahdollisuuksien mukaan pyritty vähentämään tulvien todennäköisyyttä sekä käyttämään muita kun tulvasuojelurakenteisiin perustuvia tulvariskien hallinnan keinoja.

Toimenpiteitä selvitettäessä ja valittaessa tulvariskien hallinnan keinoa on tarkasteltu laajasti ottaen huomioon kunkin toimenpiteen hyödyt, kustannukset sekä mahdolliset haitalliset vaikutukset. Suunnittelu on tapahtunut vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja toiminnanharjoittajien sekä etutahojen kanssa. Toimenpiteet on sovitettu yhteen vesienhoidon toimenpiteiden kanssa.

10/2014-3/2015 kuulemisen jälkeen lisätään tähän vielä tekstiä:

Hallintasuunnitelmien sisällöstä järjestettiin kuuleminen 1.10.2014-31.3.2015, ja saadut kuulemispalautteet otettiin huomioon Maa- ja metsätalousministeriölle hyväksyttäväksi lähetetyssä suunnitelmassa. Jatkossa suunnitelmat tarkistetaan lakisääteisesti kuuden vuoden välein, seuraavan kerran joulukuuhun 2021 mennessä.

Kuva 2.1. Vesistö- ja merivesitulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet.

Alkuperäinen (myös ruotsiksi käännettynä) löytyy intrasta: Palvelut ja työkalut > Vesivarapalvelut > Tulvat > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > 00 Aikataulu ja toimintasuunnitelma

Tulvaryhmä ja sen tehtävät

Hallintasuunnitelmien valmistelussa tarvittavaa viranomaisyhteistyötä varten maa- ja metsätalousministeriö asetti 22.12.2011 asianomaisten maakunnan liittojen ehdotuksesta tulvaryhmät niille vesistöalueille ja rannikkoalueille, joilla sijaitsee yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue. Tulvaryhmän tehtävänä on viranomaisten yhteistyön järjestäminen ELY-keskusten, maakuntien liitojen, kuntien ja alueiden pelastustoimen kesken sekä muiden viranomaisten ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun vuorovaikutuksen avulla. Tulvaryhmä asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet, käsittelee tarvittavat selvitykset ja hyväksyy ehdotuksen hallintasuunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi (Kuva 2.2). Tulvaryhmä on asetettu kerrallaan kuudeksi vuodeksi siten, että sen toimiaika vastaa vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisten yhteistyöryhmien toimiaikaa. Ensimmäisen suunnittelukauden tulvaryhmän toimikausi päättyy 22.12.2015. Tulvaryhmän jäsenet on esitetty taulukossa 2.1. Ryhmän jäsenet ja kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä myös internetissä www.ymparisto.fi/tulvaryhmat > NNtulvaryhmä

Tulvaryhmän tärkeimmät tehtävät:

- käsittelee tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset

- asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet

- hyväksyy hallintasuunnitelmaehdotuksen

Kuva 2.2. Tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnan vastuut tulvariskien hallinnasta annetun lain perusteella.

Alkuperäinen kuva: \\kk20\ryhma\gtrhs\08_Tulvariskien_hallintasuunnitelma\kuvat, taulukot, kaaviot yms hallintasuunnitelmiin > hallintasuunnitelmien laadinnan vastuut_kuva_v.2.docx

Taulukko 2.1. NNvesistöalueen tulvaryhmän jäsenet ja pysyvät asiantuntijat

| Organisaatio | Jäsen | Varajäsen |
| --- | --- | --- |

- Yhteenveto tiedottamisesta, osallistumisesta, ja kuulemisesta

Info / luku 3

Kuvataan miten tiedotus ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet on otettu huomioon hallintasuunnitelman valmisteluprosessissa. Luku pitäisi olla ymmärrettävissä siten, että seuraavien lukujen tietoja ei tarvita eli luku ei saa olla liian yksityiskohtainen.

- Kuultavaan suunnitelmaehdotukseen kuvaus tiedottamisen ja kuulemisen järjestämisestä (sekä erityisesti kuulemisen tarkoituksesta ja tavoitteista) (luku 3.1)

- Luvun 3.2.3 lopullinen teksti kirjoitetaan vasta kuulemisen jälkeen kesällä 2015

- ELYn tulee varata kaikille mahdollisuus tutustua tulvariskien hallinnan suunnittelun asiakirjoihin taustamateriaaleineen sekä kommentoida näitä. Asiakirjat julkaistaan sähköisesti ja asetetaan nähtäville alueen kunnissa, jonka lisäksi ELYn tulee ilmoittaa tulvaryhmän käsittelemän hallintasuunnitelmaehdotuksen esillä olosta paikallisessa sanomalehdessä tai muulla sopivalla tavalla. Lisäksi eri viranomaisilta tulee pyytää tarpeelliset lausunnot. Ehdotus on pidettävä kommentoitavana kuuden kuukauden ajan nähtäville panosta lukien (1.10.2014-31.3.2015). Kuuleminen on sovitettava yhteen vesienhoidonsuunnittelun kanssa. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2009b)

- Ympäristöselostuksesta myös kuultava SOVA-lain mukaan. Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta toteutettiin 2.5.-2.8.2013 niissä ELYissä ja niissä kunnissa joita tulvariskien hallinnan suunnittelu koskee.

- Tulvaryhmän tulee lain (620/2010 vp) 16 §:n mukaan järjestää riittävä vuorovaikutus viranomaisten ja etutahojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi aluehallintovirasto, kalatalousviranomainen, tiehallinto, museoviranomainen, vesihuoltolaitos sekä säännöstelyjä ja muuta vedenkäyttötoimintaa harjoittavat tahot.

- Kansainvälisten vesistöalueiden osalta kv-yhteensovittamisesta ja mahdollisista erityiskysymyksistä.

Tiedottamisen, sidosryhmäyhteistyön ja kuulemisen järjestäminen

Info / luku 3.1

Tähän lukuun liittyvät erillisohjeet tai –dokumentit:

- Tulvaryhmän viestintäsuunnitelma (ohje ja esimerkki)

Minimivaatimus:

- Kuvaus siitä, miten osallistuminen ja tiedottaminen on järjestetty

- Miten tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon yhteensovittaminen on toteutettu tiedottamisen ja kuulemisen osalta

- Miten vuorovaikutus viranomaisten ja etutahojen kanssa on järjestetty ja mitkä ovat olleet heidän vaikutusmahdollisuudet

Lisäksi suositeltava sisältö:

-

Tiedottamisen ja kuulemisen keskeisenä tavoitteena on, että suunnitteluprosessin ja eri tahojen osallistumisen tuloksena saavutettaisiin mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, millä tavoin tulvariskien hallinta voitaisiin parhaiten järjestää alueella. Tavoitteena on myös ollut parantaa tulviin liittyvää viestintää alueella.

Tulvaryhmä on huolehtinut valmistelun eri vaiheissa vuorovaikutuksesta viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa. Sidosryhmillä on ollut mahdollisuus antaa mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta muun muassa työpajoissa ja kuulemisissa. Suunnitteluprosessista on pyritty tiedottamaan alueen asukkaita ja muita toimijoita. Seuraavissa kappaleissa kuvataan, miten osallistuminen, kuuleminen ja tiedottamien on järjestetty N.N. tulvariskialueella.

    - Tiedottaminen

- lyhyt kappaleen tai parin kuvaus tiedottamisesta. Esim. viittaus tulvaryhmän viestintäsuunnitelmaan, sekä maininta ajankohdista, jolloin tiedotettu, mistä aiheesta ja miten.

Tiedottaminen on perustunut Tulvaryhmän laatimaan viestintäsuunnitelmaan, jonka tavoitteena on ollut mm. varmistaa ulkoinen viestintä verkkosivuilla, sanomalehdissä sekä julkaisuin ja tiedottein. Viestintäsuunnitelma löytyy sähköisesti tulvaryhmän sivuilta (ymparisto.fi/tulvaryhmat > Lapuanjoen vesistöalueen tulvaryhmä).

Tiedottamisen tavoitteena on ollut lisätä toimijoiden ja kansalaisten tietoa tulvariskien hallinnasta, kuten tulvavaara- ja -riskikartoista sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelusta. Lisäksi tiedottamisella on pyritty lisäämän ihmisten tietoa eri mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa hallintasuunnitelmien valmisteluun mm. kuulemisen ja muun palautteen antamisen avulla. Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessin aikana tulvaryhmä on tiedottanut kolmesta prosessin edellyttämästä kuulemisvaiheesta, tulvakarttojen valmistumisesta ja siihen liittyvästä tulvakarttapalvelusta sanomalehdissä sekä omilla verkkosivuillaan. Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessin aikana on myös laadittu useita tiedotteita. Tiedottamisessa on panostettu erityisesti hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemista ja muita osallistumis- sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Myös suunnitelman valmistumisesta on tarkoitus tiedottaa mahdollisimman laajasti.

    - Sidosryhmäyhteistyö

- monitavoitearviointiopas luku 4.2

- Lista/taulukko sidosryhmätahoista, esim monitavoitearviointiopas, liite 1.

Sidosryhmät ovat tahoja, joiden toimintaan tulvariskien hallinnan suunnittelu saattaa vaikuttaa ja/tai jotka voivat vaikuttaa toimenpiteisiin ja niiden toteutumiseen. Tulvariskien hallinnassa on pyritty yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa koko suunnitteluprosessin ajan. Läheistä yhteistyötä on tehty tulvaryhmän jäsenien ja heidän taustaorganisaatioidensa kanssa. Tulvaryhmän ulkopuoliset asiantuntijat ja keskeiset intressiryhmät, kuten vesienhoidon yhteistyöryhmä, vesialueiden omistajat, elinkeinonharjoittajat ja kansalaisjärjestöt, on otettu huomioon mm. toimenpiteiden ja niiden vaikutusten arvioinnissa. Tulvaryhmän ulkopuolisten osallistaminen on toteutettu järjestämällä työpajoja ja haastatteluita normaalien lausuntojen ja palautteen antomahdollisuuksien ohella. Tulvariskialueen asukkaille ja yrityksille on tarjottu mahdollisuus esittää näkemyksiään esimerkiksi asukasilloissa ja erilaisissa tapahtumissa. Muita vesistöalueen toimijoita on informoitu median, internetin ja kuulemisten avulla.

Lapin ELY-keskus järjesti yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa Rovaniemellä ja Kemijärvellä tulvariskien hallinnan suunnittelun sidosryhmätyöpajat 3-4.12.2013. Työpajat oli suunnattu Kemijoen vesistöalueen eri toimijoille.

Tilaisuudet olivat osa Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan toimenpiteiden monitavoitearviointia, jossa tarkastellaan yleisellä tasolla toimenpiteiden vaikutuksia, toteuttavuutta, kustannuksia ja hyötyjä. Tilaisuuksien tavoitteena oli tiedottaa sidostahoja tulvariskien hallinnan suunnittelutyöstä sekä työn etenemisestä ja keskustella tulvariskien hallinnan toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Lisäksi tilaisuuksista saatiin aineistoa toimenpiteiden arviointiin tulvaryhmässä tehtävää päätöksentekoa varten.

Tilaisuuksiin kutsuttiin vesistöalueen viranomaisia, elinkeinonharjoittajia, vesien käyttäjiä, kansalaisjärjestöjen edustajia ja muita asiantuntijoita. Molemmissa tilaisuuksissa oli osanottajia reilut 20. Työpajojen osallistujatahot on esitetty liitteessä / alla taulukossa NN.

Taulukko NN. Sidosryhmätyöpajoihin kutsutut tahot ja osallistuminen järjestettyihin tilaisuuksiin. (Taulukko voi olla hyvä esittää liitteenä itse tekstin sijaan)

| Taho | työpaja 1 (11.11.2013) | työpaja 2 (1.1.2014) |
| --- | --- | --- |
| NN asukasyhdistys | X |  |

    - Kuuleminen

Väestöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelusta kolmessa eri vaiheessa. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä kunkin vesistöalueen kunnissa sekä kahden viimeisen kuulemisen osalta myös tulvaryhmän internet-sivuilla. Palautetta on voinut antaa myös sähköisesti.

Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin tulvariskien alustavasta arvioinnista ja ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi 1.4.-30.6.2011. Kuuleminen toteutettiin ELY-keskuksittain, jolloin palautteen antajilla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä yhdellä kertaa muistakin ehdotuksista Varsinais-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi. ELY-keskukset ottivat saadun palautteen huomioon merkittävien tulvariskialueiden ehdotuksissa sekä laativat koosteet saadusta palautteesta ja julkaisivat ne internetissä. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti sekä asetti tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille 20.12.2011.

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelman sisällöstä sekä siihen liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5.-2.8.2013 niillä vesistö- ja merenrannikon alueilla, joilla tulvariskien hallintasuunnitelmat olivat valmisteltavina. Kuulemisella täytettiin ns. SOVA-lain velvoitteet (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 200/2005). Samassa kuulemisessa pyydettiin palautetta tulvaryhmien laatimiin tulvariskien hallinnan tavoitteisiin ja hallintasuunnitelman valmisteluprosessiin. Tavoitteena oli myös tiedottaa alueen asukkaita ja etutahoja suunnittelutyön käynnistymisestä.

Kolmannessa ja viimeisessä kuulemisessa 1.10.2014-31.3.2015 on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmista ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta. Tähän jatkoa

Selvitys kannanotoista ja niiden vaikutuksista

Info / luku 3.2

Kustakin alaluvusta 3.2.1.-3.2.3. laaditaan lyhyt teksti, jossa ensimmäisessä kappaleessa saatu palautteen määrä ja keskeisimmät palautteet + muutokset. Täydennetään muilla merkittävillä palautteilla.

(luvun 3.2.3. osalta teksti tehdään vasta suunnitelmaehdotuksen kuulemisen jälkeen)

Minimivaatimus:

- Keskeiset kannanotot ja lausunnot vaikutuksineen

- (Tornio: valtioiden väliset neuvottelut)

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Tieto siitä, missä koko kuulemispalaute on nähtävillä (esim. internet-sivu) tai miten sen saa halutessaan nähtäväksi.

    - Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi

Merkittävien tulvariskialueiden nimeämisehdotuksen kuulemisesta saatiin palautetta koko Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelta yhteensä 35 taholta. Lapuan kaupunki ehdotti merkittävän tulvariskialueen merkittävää laajentamista. Perusteluina mainitaan useiden kylien ja taloryhmien sijainti harvinaisten tulvien vaaravyöhykkeellä. Lisäksi liikenneyhteydet voisivat katketa jo melko tavallisenkin tulvan aikana ja alueella on kaavoituspaineita. Lapuan Alajoen Itäpuolen pengerrysyhtiö & Löyhingin pengerrysyhtiö ehdottivat lisäksi, että Lapuanjoen pengerretyt tulva-alueet keskustan välittömässä läheisyydessä lisättäisiin merkittäväksi tulvariskialueeksi. Perusteina mainittiin pengerrysalueiden liittyvän oleellisesti Lapuan keskustaajaman tulvasuojeluun.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus piti tulvariskialueen rajauksen laajentamista Kauhavan suuntaan perusteltuna, jotta alue vastaisi paremmin muiden vesistöalueiden merkittävien tulvariskikohteiden rajausperusteluita. Tieliikenneyhteyksien katkeamisen huomioiminen nimeämisperusteluissa ja rajauksen laajentamisesta johtuva asukasmäärän muuttaminen nähtiin aiheellisena.

MTK Keski-Pohjanmaa ehdotti yleisesti kaikkia tulvaherkkiä peltoalueita merkittäviksi tulvariskialueiksi. Perusteluina esitettiin, että tulvien huuhtomilta mailta valuu ravinteita vesistöön. Lisäksi kesätulvien lisääntyessä taloudelliset menetykset maanviljelyksille voivat olla huomattavia. Muutosehdotusta ei otettu huomioon, koska tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 8§ määrittää merkittävän tulvariskialueen kriteerit ja yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset joita ei voida perustellusti soveltaa tulvaherkille peltoalueille.

    - Hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksien lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu

Suurin osa saadusta palautteista koski tulvariskien hallinnan toimenpiteitä. Tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettamisesta, tulvaryhmän toiminnasta ja yleisesti tulvariskien hallinnan suunnittelusta saatiin myös kohtalaisen paljon palautetta. Kuulemispalautetta saatiin 32 taholta. Pääosa palautteen antajista oli yksittäisiä kansalaisia. Yhdistyksiltä ja järjestöiltä palautetta tuli Rovaniemen alueen asukasyhdistyksiltä (Rantaviiri, Saarenkylä, Korkalovaara, Lapinrinne ja Ahokangas sekä kolmas kaupunginosa), Yli-Kemin kalastusalueelta ja Lapin luonnonsuojelupiiriltä. Vesistöalueiden kunnat vaikuttavat tulvariskien hallinnan suunnitteluun tulvaryhmien kautta, joten kunnilta ei tässä kuulemisessa pyydetty erillisiä lausuntoja. Seuraavissa kappaleissa on keskeisimmät palautteet ja kuvaus siitä miten ne on otettu huomioon suunnitelman valmistelussa.

maksimissaan pari lyhyttä kappaletta, ei liian yksityiskohtaista…

    - Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus

Tämä luku täydennetään hallintasuunnitelmaehdotuksesta kuulemisen jälkeen ennen suunnitelmin hyväksymistä 22.12.2015 mennessä.

- Alueen kuvaus

Info / luku 4

Alueen kuvaus tulisi esittää hallintasuunnitelmassa sillä tarkkuudella, että lukija ymmärtää sen perusteella alueen ominaispiirteet ja niiden vaikutuksen tulvariskien hallinnan suunnitteluun (ts. suunnitelmaa voisi lukea itsenäisenä). Tarpeetonta toistoa TURINA-raporttiin tulisi kuitenkin välttää. Mieluummin viittauksina.

Vesistö- tai merenrannikkoalueen kuvaus

Info / luku 4.1

Voidaan laatia TURINA-raportin tai torjuntasuunnitelman alueen kuvauksen perusteella. Esimerkki alla.

Huom! Hydrologia, ilmastonmuutos, vesivarojen käyttö ja aikaisemmat tulvariskien hallinnan toimenpiteet kuvataan omissa alaluvuissaan jäljempänä!

Minimivaatimus:

- Kuvaus nykyisestä maankäytöstä (kartta suoraan TURINA-raportista).

- Kuvaus suunnitellusta maankäytöstä, jolla voisi olla vaikutusta alueen tulvariskeihin (tarvittaessa kartta TURINA-raportista, pääsääntöisesti maakuntakaava riittää, mutta jos yleiskaavoissa on osoitettu rakentamista maakuntakaavan aluevarausten ulkopuolelle, ovat nekin relevantteja).

- Lyhyt sanallinen kuvaus tai tarvittaessa kartta alueella sijaitsevista tulvariskien hallinnan kannalta merkittävistä luonnonsuojelukohteista (esimerkiksi valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan sisältyvät alueet, luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla suojeltujen luontotyyppien alueet, asetuksella erityisesti suojeltavaksi säädettyjen eliölajien esiintymispaikat sekä luonnonsuojelulain mukaiset maisema-alueet) (esim. TURINA-raportin pohjalta).

- Kuvaus vesistöjen tai meren hoidosta ja suojelusta (mukaan lukien esim. vesistön ja merenrannikon virkistyskäyttö sekä voimatalouden, vesiliikenteen ja satamainfrastruktuurin vaikutukset). Mahdollisesti kartta vesimuodostumien tilasta ja viittaus alueen vesienhoitosuunnitelmaan ja toimenpideohjelmaan

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Tieto tai kartta mihin vesienhoitoalueeseen vesistöalue liittyy

- Yleiskartta, josta selviää kohteena oleva vesistö- tai merenrannikkoalue osavaluma-alueittain (voi sisältää esim pinta-alan ja järvisyys-% sekä alueella sijaitsevat merkittävät tulvariskialueet) (esim. TURINA-raportin pohjalta).

- Sanallinen kuvaus tai kartta alueella sijaitsevista tulvariskien hallinnan kannalta merkittävistä kulttuuriperintö- ja suojelukohteista (esim. TURINA-raportin pohjalta). Voidaan esittää samalla kartalla luonnonsuojelukohteiden kanssa.

- Viittaus ainakin TURINA-raporttiin ja olemassa oleviin suunnitelmiin jos niissä alueen kuvausta laajemmin (esim. vesienhoitosuunnitelmat).

Tämän luvun mahdollinen rakenne:

-Turina-esimerkkiraportin luvun 2 pääotsikon alla olevaa vastaava teksti.

-esimerkkiraportin luvusta 2.2. vain keskeiset asiat (n. 1 kappale+kartta)

-tulvariskien hallinnan kannalta merkittävistä luonnonsuojelukohteet (esimerkkiraportti, luku 2.3) tiivistäen

-Vesistön hoidosta ja suojelusta uutta tekstiä.

Yhtenevät tiedot VHS-suunnitelmien kanssa!

Kiiminkijoki on perämereen laskevista vesistöalueista viidenneksi suurin Oulujoen – Iijoen vesienhoitoalueella ja se sijaitsee alueen keskivaiheilla Oulujoen vesistön pohjoispuolella ja Iijoen vesistön eteläpuolella Kiiminkijoen vesistöalue on laajuudeltaan 3 814 km2 ja sen järvisyysprosentti on 2,97 (Ekholm 1993). Kiiminkijoen pääuoma saa alkunsa Puolangan kunnan Iso-Puutiojärvestä ja virtaa Utajärven, Ylikiimingin ja Kiimingin kuntien läpi päätyen Haukiputaan kunnassa Perämereen. (kuva esim 4.1.-1). Kuvaus vesistöalueesta on esitetty myös selvityksessä Tulvariskien Alustava Arviointi Kiiminkijoen Vesistöalueella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011 / LINKKI) sekä Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja Kainuun ympäristökeskus, 2009 / LINKKI). Tulvariskien alustavan arvioinnin raportissa on kuvattu tarkasteltava alue tarkemmin kuin tässä luvussa (mm. hydrologia, maankäyttö, kulttuuriperintö, suojelualueet ja käytössä olevat tulvariskien hallintakeinot), esiintyneet ja mahdolliset tulevaisuuden tulvat vahinkotietoineen sekä tunnistetut tulvariskit. Raportissa esitetään myös kartat (yleiskartta sisältäen valuma-alueet, kartta korkeussuhteista sekä kartta nykyisestä ja suunnitellusta maankäytöstä).

Kiiminkijoen kokonaispituus on noin 178 km ja putouskorkeus 138 m. Sen suurimmat kosket ovat Kalliuskoski, Kurimonkoski, Aittokoski, Koitelinkoski, Laurinkoski, Suorahaarankoski ja Alakoski. Kiiminkijoen pääuoman lisäksi vesistöalueella on 14 valuma-alueeltaan yli 100 km2 kokoista sivujokea, joista merkittävimmät ovat Nuorittajoki, Tilanjoki (Pirttijoki mukaan lukien), Jolosjoki, Kivijoki (Kokkojoki, Marttisjoki ja Timo-oja mukaan lukien) sekä Vepsänjoki. Vesistöalueella on 62 järveä, joiden pinta-ala on yli 50 ha. Suurimmat järvet ovat Kalhamajärvi, Iso Olvasjärvi, Vihajärvi, Auhojärvi ja Puolankajärvi. Vesistöalueen merkittävimmät taajamat ovat Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki ja Puolanka.

Kuva esim.4.1.1. Kiiminkijoen vesistöalue ja alueen kunnat. (© SYKE; hallinnolliset rajat © Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659)

Taulukko NN1. NN vesistöalueen suurimmat sivujoet ja niiden ekologinen tila

| Nimi | Pituus [km] | Valuma-alue [km2] | ekologinen tila |
| --- | --- | --- | --- |

Taulukko NN2. NN vesistöalueen suurimmat järvet ja niiden ekologinen tila

| Nimi | Kunta | Valuma-alue [km2] | ekologinen tila |
| --- | --- | --- | --- |

Yli 90 % vesistöalueen pinta-alasta on metsämaata ja suota. Rakennetut ja maatalousalueet keskittyvät pääasiassa vesistöalueen alaosaan. Alueella maa- ja metsätalous muodostavat elinkeinoelämän perustan. Pellot sijaitsevat pääasiassa Kiiminkijoen ja sen sivu-uomien varsilla. Järvien merkitys maankäytön kannalta on suurimmillaan vesistön yläosissa Puolangalla ja Ylikiimingissä.

Koko vesistöalueella asuu noin 20 000 asukasta, joista noin 30 % asuu Kiiminkijoen varrella. Asutus keskittyy pääasiassa Kiiminkijoen uoman alaosaan, jossa asutuksen odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa nopeasti kasvavan Oulun seudun myötävaikutuksella. Toisaalta vesistön yläosalla asutus tulee vähenemään.

Kiiminkijokivarren maankäytön strateginen suunnittelu perustuu Puolangan kuntaa lukuun ottamatta Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan, jossa alue on merkitty maaseudun kehittämisen kohdealueeksi. Puolangan kunnan alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava. Maakuntakaavan lisäksi Kiiminkijoen vesistöalueella on kesäkuussa 2009 voimassa 5 yleiskaavaa. Lisäksi vesistöalueella tarkistetaan tai laaditaan parhaillaan 3 yleiskaavaa.

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriperintökohteita on vesistöalueella viisi, mutta mikään näistä ei sijaitse harvinaisen tulvan tulvariskialueella (Museovirasto2010).

Kiiminkijoen vesistö kuuluu Project Aqua – ohjelmassa tieteellisiksi tutkimuskohteiksi varattujen vesistöjen joukkoon ja se on suojeltu koskiensuojelulaissa voimatalousrakentamiselta. Vesistöalue kokonaisuudessa kuuluu Natura 2000 -verkkoon ja lisäksi vesistöalueilla on useita pienempiä Natura 2000 -alueita, joissa on pintavesiin liittyviä merkittäviä suojeluarvoja (Leikola ym. 2006). Kiiminkijoen vesistöalueella on yhteensä 96 muuta luonnonsuojelualuetta.

Kiiminkijoen valuma-alue koostuu XX vesimuodostumasta, joista YY:n tila on luokiteltu hyväksi, Z välttäväksi ja X heikoksi. LISÄÄ TEKSTIÄ JA VIITTAUS VESIENHOITOSUUNNITELMAAN JA TOIMENPIDEOHJELMAAN.

Hydrologia ja ilmastonmuutoksen vaikutukset

Info / luku 4.2

Voidaan laatia osittain TURINA-raportin alueen kuvauksen perusteella.

Minimivaatimus:

- Merenrannikon alueiden osalta otsikon 4.2. voi muuttaa ”merivesitulvat ja ilmastonmuutoksen vaikutukset”. Valmista tekstiä: Opas alimmista rakentamiskorkeuksista (2014) (linkki) , luvut 7.1. (tekstiä rungon lukuun 4.2.2.) sekä 7.2., 7.4. ja 3.1.2. (tekstiä soveltuvin osin rungon lukuun 4.2.1. jonka otsikon voi muuttaa esim. ”merivesitulviin vaikuttavat tekijät” tms.)

- Kuvaus hydrologiasta vesistön alueella (esim. vedenkorkeudet, virtaamat, järvisyys-%, hyyde- ja jääpadot tarvittaessa, maankohoaminen etenkin meritulvilla (halutessaan myös: sadanta, lumen vesiarvo)) (TURINA-raportin pohjalta)

- Voidaan jaotella alaluvuiksi esim: 4.2.1. Havaintoasemat vesistöalueella 4.2.2. vedenkorkeudet ja virtaamat 4.2.3. jääolot (4.2.4. sadanta, lumen vesiarvo ja haihdunta)

- Kuvaus vesitilanteen seurannasta ja tulvien ennustamisesta (kartta vesistön havaintoasemista?)

- Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin ja niiden lisääntymiseen ja vesivarojen käyttöön (sekä patoturvallisuuteen), Sään (ja merenpinnan) muutoksen skenaariot ja vaikutukset. (havainnollistava kuva ilmastonmuutoksen vaikutuksista esim. vedenkorkeuksiin)

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Kartta korkeussuhteista tarvittaessa / jos merkitystä (TURINA-raportista)

- Taulukko tai kuvaaja vedenkorkeuksista ja virtaamista (vain tulvien kannalta merkittävät tiedot, ei turhaa. Esim. vuosikuvaaja keskivirtaamasta ja/tai -vedenkorkeudesta keskeisessä kohdassa vesistöä (=merkittävän alueen lähellä) ja samaan kuvaajaan minimit ja maksimit riittää)

Tietolähteitä:

- Suomen vesivarat ja ilmastonmuutos – vaikutukset ja muutoksiin sopeutuminen, WaterAdap –projektin loppuraportti (Veijalainen et al., SY 16/2012)

- Opas tulvariskien alustavaan arviointiin, luku 1.6. (Sane, 2010)

- alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet (uusi opas 2014)

- Ilmastonmuutos ja patoturvallisuus – vaikutus mitoitustulviin (Veijalainen & Vehviläinen, 2008)

- Toimintaohjelma ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ympäristöhallinnon toimialalla (YM, 2008)

- ilmastonmuutoksen huomioiminen vesienhoidon suunnittelussa

- www.ilmasto-opas.fi

Joiltakin vesistöiltä on myös erillinen wateradapt-työraportti)

-Hydrologiset skenaariot ja vaikutustarkastelut: Kokemäenjoki, Kymijoki ja Paatsjoki

-Hydrologiset skenaariot: Kemijoki, Lapuanjoki, Vantaanjoki, Kyrönjoki, Iijoki ja Kalajoki(?)

-Vain ilmastonmuutosmallinnuksia: Tornion- ja Uskelanjoelta.

-Laihianjoelta ei ole mitään ilmastonmuutosmallinnuksia.

    - Hydrologia

Ja vähän myös havaituista muutoksista.

Kiiminkijoen vesistöalue jakautuu yhdeksään noin 400 km2:n suuruiseen valuma-alueeseen (kuva esim 4.2.-1), joista kukin jakautuu 5-9 osavaluma-alueeseen (Ekholm 1993). Kiiminkijoen vesistöalueella on käytössä 4 jatkuvaa vedenkorkeuden ja virtaaman mittausasemaa, joista vanhin, Haukiputaan asema, on otettu käyttöön 1912 (taulukko esim.4.2.-1). Kiiminkijoen pääuoman keskivirtaama on noin 44 m3/s ja suurimman sivujoen Nuorittajoen keskivirtaama on noin 12 m3/s. Muista Kiiminkijoen sivujoista ei ole kattavia virtaamahavaintoja. Alin mitattu virtaama Kiiminkijoella on ollut noin 1 m3/s ja Nuorittajoella 0,7 m3/s. Suurimmillaan virtaamat ovat olleet Kiiminkijoella noin 650 m3/s ja Nuorittajoella noin 240 m3/s. Keskimääräinen Kiiminkijoen virtaama vaihtelee välillä 6 ja 360 m3/s sekä Nuorittajoen virtaama välillä 1 ja 170 m3/s. Erityisenä virtaamaan vaikuttavana piirteenä mainittakoon Nuorittajokeen virtaava tulvavesi Iijoen vesistöalueen Jongunjärvestä.

Kuva esim 4.2.-1. Vesistöalueen 2. jakovaiheen valuma-alueet sekä vesistön hydrologisten havaintoasemien sijainti. (© SYKE)

Taulukko esim.4.2.-1. Hydrologinen havaintoverkko vesistössä.

Kiiminkijoella ei ole säännösteltyjä järviä eikä joen morfologiaa ole muokattu merkittävästi. Vesistöalueen jokien eroosio ja sedimentaatio eivät ole niin voimakkaita kuin muilla Pohjanmaan vesistöalueilla, mutta kuitenkin ilmiötä havaitaan paikallisesti. Jokien mukana kulkeva aines koostuu pääasiassa humuksesta. Metsä- ja suoalueiden ojituksesta aiheutuva ylivirtaamien kasvu on voinut vaikuttaa purojen muotoon ja siten korostaa virtaamien äärevöitymistä. Vähäisten rakennettujen maa-alueiden vuoksi rankkasateiden merkitys vesistöalueella ei ole suuri. Kuitenkin jatkuva pitempiaikainen rankkasade voi etenkin sivujoissa aiheuttaa nopeaa virtaaman nousua vähäisen järvisyyden vuoksi. Vesistöalue on kooltaan melko pieni, muodoltaan pitkä ja kapeahko, mikä hidastaa valuntaa. Lisäksi valuntaa hidastavat soiden suuri määrä (24 % kokonaispinta-alasta) ja pienet korkeuserot (TARVITTAESSA KUVA). Vesistöalue on vähäjärvinen ja alueen järvet sijoittuvat latva-alueille, mikä lisää virtaamavaihtelua. Kaiken kaikkiaan valuntaa hidastavien tekijöiden vaikutus virtaamavaihteluihin on melko vähäistä, minkä vuoksi alivirtaamien ja ylivirtaamien ero on suuri.

Kokemäenjoen vesistön jokiosuudella Tyrvään voimalaitoksen ja Porin Pihlavanlahden välillä on jää- ja hyydepatojen muodostumisella ratkaiseva merkitys vaikeiden tulvatilanteiden synnyssä. Kokemäenjoella aikojen kuluessa sattuneissa, vahinkoja aiheuttaneissa tulvatilanteissa on jään ja hyyteen aiheuttama padotus ollut useimmissa tapauksissa pahentamassa tilannetta.

Olosuhteet hyyteenmuodostukselle ovat olemassa, mikäli virtaama pysyttelee loppusyksyllä / alkutalvella Kokemäenjoen alaosalla yli 350 m3/s:ssa, jokiveden lämpötilan painuessa lähelle nollaa ja ilman pakastuessa. Hyydetulvan muodostumisen riski kasvaa tällöin, mikäli Pirkanmaan järvialtaissa vedenkorkeudet ovat ylhäällä. Säännöstelyn avulla tapahtuva virtaaman pienentäminen ja mahdollisen jäädytysajon toteuttaminen on tällöin vaikeaa, koska vedenpinnat nousevat Pirkanmaan järvissä herkästi yli säännöstelyn ylärajojen aiheuttaen tulvavahinkoja. Hyydepatojen syntypaikkoja Kokemäenjoella on kaikilla koskialueilla, voimalaitoksilla sekä jokisuistossa Porin Kivinissä, jossa pato syntyy jokiveden mukana kulkeutuvien hyyde- ja jäälauttojen kasaantuessa Pihlavanlahden jääkannen reunaan.

Porin keskusta-alueella on myös jäänpadon muodostumispaikkoja silta-aukkojen kohdilla sekä erityisesti Kirjurinluodon kärjessä. Talven 1974-1975 tulvatilanteessa Kokemäenjokeen jo kertaalleen muodostunut jääkansi lähti lauhan sään ja suuren virtaaman johdosta liikkeelle Harjavallan voimalaitoksesta lähtien kasaantuen Kirjurinluodon kärkeen ja muodostaen siihen jääpadon.

    - Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesivaroihin ja tulviin

- Luvut 4.2.1 ja 4.2.2 voi ehkä myös yhdistää siten, että ensin nykytila+havaitut muutokset ja sitten ilmastonmuutoksen vaikutukset.

- Luvun tulisi vastata kysymykseen mikä olisi alueen tulvariski tulevaisuudessa jos mitään tässä suunnitelmassa esitettyjä tulvariskien hallinnan toimenpiteitä ei toteutettaisi.

Alla olevaa esimerkkitekstiä voi/kannattaa lyhentää ja poistaa alueelle epäolennaisia kohtia.

- Vesistöaluekohtaista täydennystä voi lisätä WaterAdapt –raportista ja muista materiaaleista. tekstistä olisi kuitenkin hyvä saada jonkinlainen käsitys myös valtakunnallisista vaikutuksista.

esim.

- WaterAdapt -raportti

- Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen vesienhoitotyössä -raportti

Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavoin vesivaroihin, muuhun ympäristöön ja yhteiskuntaan. Erityisesti sään ääri-ilmiöiden ennustetaan lisääntyvän. Vaikutukset ovat jo osin havaittavissa, mutta niiden arvioidaan lisääntyvän olennaisesti vuosisadan loppupuolelle edettäessä.

Ilmastonmuutoksella on Suomessa sekä vesistötulvia suurentavia että niitä pienentäviä vaikutuksia. Ennakoitu sateiden lisääntyminen voi kasvattaa tulvia, mutta toisaalta lämpimämmät ja vähälumisemmat talvet pienentävät kevään lumensulamisesta aiheutuvia tulvia, jotka nykyään aiheuttavat suurimmat tulvat suuressa osassa Suomea. Niinpä ilmastonmuutoksen vaikutus tulviin vaihtelee vesistöalueen sijainnin ja sen ilmastollisten ja hydrologisten ominaisuuksien mukaan. Hyydetulvat voivat pahentaa tulvatilannetta merkittävästi joillain kohteilla ja niiden riski voi kasvaa ilmastonmuutoksen myötä. Ilmastonmuutoksen on myös ennakoitu nostavan merivedenkorkeutta, mikä saattaa lisätä korkeasta merivedenpinnasta aiheutuvia tulvia rannikolla.

Ilmastonmuutos tulee merkittävästi muuttamaan jokien virtaamien ja järvien vedenkorkeuksien vuodenaikaista vaihtelua Veijalaisen ym (2012) tulosten perusteella. Kevään lumen sulamistulvien suuruus pienenee merkittävästi lauhempien talvien johdosta etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa. Kesän vedenkorkeudet alenevat useissa järvissä aikaisemman kevään ja kasvavan haihdunnan vaikutuksesta etenkin runsasjärvisillä alueilla, joissa järvihaihdunta vaikuttaa voimakkaimmin. Kesän ja alkusyksyn kuivuus ja alhaiset vedenpinnat tulevatkin joillain järvillä olemaan tulevaisuudessa entistä suurempi ongelma. Syksyn sateet lisääntyvät ja loppusyksyn virtaamat kasvavat tulevaisuudessa. Talven vedenkorkeudet ja virtaamat kasvavat selvästi, kun talven aikana entistä suurempi osa sateesta tulee vetenä ja lunta sulaa talven aikana. Muutokset talven virtaamissa ja vedenkorkeuksissa ovat suurimpia Etelä- ja Keski-Suomessa, kun taas Pohjois-Suomessa luminen talvi säilyy pidempään.

Jaksolla 2010–39 hydrologiset muutokset ovat Pohjois-Suomessa vielä melko pieniä, kun taas etelämpänä ne ovat suurimmalla osalla ilmastoskenaarioista melko selkeitä jo lähivuosikymmeninä. Eri ilmastoskenaariot poikkeavat merkittävästi toisistaan, mutta muutoksen suunta on kaikissa ilmastoskenaarioissa samankaltainen. Ilmastonmuutoksen vaikutusta harvinaisien tulvien suuruuteen erityyppisissä vesistöissä on kuvattu taulukossa XY.

Nykyiset säännöstelyluvat tulevat monissa järvissä olemaan epätarkoituksenmukaisia ilmaston muuttuessa. Kalenteriin sidotut säännöstelyluvat ovat muuttuvassa ilmastossa usein liian joustamattomia, sillä ne perustuvat menneisiin hydrologisiin olosuhteisiin, jolloin lähtökohtana oli kevään lumen sulamistulvan pienentäminen ja vesivarastojen täyttäminen syksyllä talvea varten. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii monien järvien säännöstelylupien tai -käytäntöjen muuttamista. Kokemukset säännöstelylupien toiminnasta leutojen talvien 2006–2007 ja 2007–2008 aikana osoittivat, että tietyillä järvillä säännöstelyjen tarkistaminen tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti, jotta epätarkoituksenmukainen säännöstely ei kärjistäisi ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia. Säännöstelylupien muutostarpeet vaihtelevat järvittäin riippuen nykyisten lupien muotoilusta ja joustavuudesta. Muutostarpeet ovat suurimpia järvillä, joissa nykyinen lupa sisältää joustamattomia sääntöjä, kuten kalenteriin sidotun keväisen vedenkorkeuksien alentamisen. Niilläkin järvillä, joissa säännöstelylupa toimii tulevaisuudessa, on yleensä tarpeellista muuttaa säännöstelykäytäntöjä ja tavoitevedenkorkeuksia luvan sallimissa rajoissa.

Jos säännöstelylupia ja -käytäntöjä muutetaan, tulisi uusien säännöstelyohjeiden olla joustavia, jotta ne toimisivat hyvin erilaisissa olosuhteissa. Erityisesti jaksolla 2010–39 tulee vielä Etelä-Suomessakin olemaan runsaslumisia talvia, jolloin sulamisvesien varastoimista järviin tarvitaan. Uusien säännöstelyohjeiden tulisi kuitenkin ottaa huomioon yleistyvät leudot talvet, jolloin valunnat ovat suuria ja lunta on vähän, sekä kesät, jolloin on pienempien ja aikaisempien kevättulvien ja kesän pidentymisen ja lämpenemisen johdosta lisääntyvä kuivuusriski. Muuttuvassa ilmastossa järvien tulovirtaamaennusteesta ja lumen vesiarvosta riippuvat ehdolliset säännöt toimivat paremmin kuin ehdottomat päivämääriin sidotut säännöt. Joillain järvillä, kuten Pielisellä, säännöstelyn aloittaminen voi olla tehokkain keino sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Tulvien muuttuminen riippuu tarkasteltavan vesistön ominaisuuksista. Lumen vähenemisestä johtuen tulvat pääosin pienenevät sellaisissa vesistöissä, joissa ne nykyään ovat yleensä kevään lumen sulamistulvia. Tällaisia kohteita ovat etenkin Keski- ja Itä-Suomen pienehköt latvavesistöt ja osa Pohjanmaan joista. Lapissa tulvien suuruus ei vielä jaksolla 2010–39 juuri muutu nykyisestä. Syksyn ja talven tulvat kasvavat ja vesistöissä, joissa näiden vuodenaikojen tulvat ovat jo nykyään suuria. Tällaisia kohteita ovat Järvi-Suomen suuret vesistöjen keskusjärvet ja niiden laskujoet sekä jotkin etelä- ja lounaisrannikon pienet jokivesistöt.

Saimaan, Vuoksen, Kokemäenjoen, Päijänteen, Kymijoen ja Oulujoen tulvien ennakoidaan kasvavan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Järvi-Suomen suurissa järvissä ja niiden laskujoissa korkeimmat vedenkorkeudet ja virtaamat esiintyvät jaksosta 2040–69 lähtien usein talven ja alkukevään aikana. Hyydetulvien riskiä tarkasteltiin Kokemäenjoessa, jossa hyyderiskipäivien lukumäärä kasvoi huomattavasti ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Hyydetulvien riski kasvaa todennäköisesti myös muualla Etelä- ja Keski-Suomessa talven virtaamien kasvaessa ja jääkannen synnyn myöhentyessä.

Ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksiin voidaan sopeutua useilla eri keinoilla. Säännöstelyn muutos on sopeutumiskeino, joka ei vaadi uusia suuria investointeja tai rakenteita. Tehokas ja edullinen sopeutumistoimi on myös maankäytön ohjaus, jotta tulvavahinkojen syntymistä voidaan jo ennakolta vähentää välttämällä rakentamista tulvariskialueille. Muita tulviin liittyviä sopeutumiskeinoja ovat mm. pysyvät tulvapenkereet, tilapäiset suojarakenteet ja tulvavakuutus.

Kuivuuteen liittyviä sopeutumiskeinoja ovat säännöstelyn aloittaminen, pohjapatojen rakentaminen ja vesihuollon varmistaminen mm. vesijohtoverkostoja laajentamalla. Sopeutumisellakin on kuitenkin rajansa ja mitä harvinaisemmasta tulvasta tai kuivuudesta on kyse, sitä vaikeampi siihen on sopeutua. Monet sopeutumiskeinoista ovat sellaisia, joita tarvitaan ilmastonmuutoksesta riippumatta. Jos on hyvin varauduttu nykyisiin sään vaihteluihin ja ääriolosuhteisiin, on useimmiten myös hyvät edellytykset ilmastonmuutoksen varalle.

Taulukko XY. Ilmastonmuutoksen vaikutus harvinaisien tulvien suuruuteen erityyppisissä vesistöissä jaksoilla 2010–39 ja 2070–99 verrattuna referenssijaksoon 1971–2000. '+' merkki tarkoittaa tulvan kasvua, '-' merkki pienenemistä ja '±' ei muutosta tai poikkeavia tuloksia eri skenaarioilla tai eri vesistöissä. (lähde: Veijalainen ym. 2012).

| Vesistötyyppi | 2010–39 | 2070–99 |
| --- | --- | --- |
| Järvi-Suomen suuret keskusjärvet ja niiden laskujoet | + | + |
| Pienet latvajärvet Järvi-Suomessa | ± / - | - |
| Lapin ja Kainuun joet | ± | - |
| Rannikon joet - Pohjanmaa | ± / - | - |
| Rannikon joet - Etelä- ja Lounais-Suomessa | ± | ± |

Kuvaus vesivarojen käytöstä

Info / luku 4.3

Merivesitulvilla voidaan jättää kokonaan pois. Käsittely vain siinä laajuudessa kuin tulvariskien hallinnan suunnittelun kannalta on tarpeellista. Tarvittaessa voidaan viitata tarkempiin selvityksiin. Verrataan mitä löytyy TURINA-raporteista, tarvittaessa täydennystä suositellaan tehtäväksi torjuntasuunnitelmien päivitetyillä tiedoilla.

Huom! Toiminta tulvatilanteessa käsitellään hallintasuunnitelmassa erillisenä kohtana!

Minimivaatimus:

- Kuvaus toteutuneesta ja suunnitellusta vesivarojen käytöstä

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Viittaus säännöstelylupiin ja mahdollisiin alueelta laadittuihin erillisiin säännöstelyselvityksiin.

Tietolähteitä: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesien_kaytto/Saannostely

    - Kuvaus toteutuneesta ja suunnitellusta vesivarojen käytöstä

kartta: vesistön järvet tilavuuksineen ja joet/voimalaitokset virtaamineen (vaihtoehtoisesti erillinen kartta ja täydentävä taulukko).

Kokemäenjoen vesistön järvien säännöstelyt on nykymuodossaan aloitettu pääosin 1950–1960-luvuilla ja jokiosuuden 1920–50-luvuilla. Näsijärven vedenkorkeuksia on säännöstelty jo 1800-luvulta asti, mutta säännöstelyluvat ovat myöhemmältä ajalta ja muuttuneet useaan kertaan. Säännöstelyjen alkuperäisinä tavoitteina on ollut vesivoimatuotannon, uiton ja vesiliikenteen edistäminen sekä tulvasuojelu. Keskeisenä tavoitteena on ollut virtaamien tasaaminen vuositasolla sekä järvialueella että alapuolisella Kokemäenjoella. Tätä kutsutaan vuosisäännöstelyksi. Vedenkorkeuden talvisella alentamisella juoksutuksia on siirretty keväältä ja kesältä talvelle. Samalla kevättulva-ajan virtaamahuiput ovat pienentyneet.

Kokemäenjoella harjoitetaan voimakasta lyhytaikaissäännöstelyä. Sillä tarkoitetaan vesistön virtaaman muuttamista vuorokauden (vuorokausisäännöstely) tai viikon (viikkosäännöstely) aikana sähköenergian tarpeen mukaisesti. Päiväsaikaan sähkön tarve on suurempi kuin öisin ja arkisin suurempi kuin viikonloppuisin. Suuri osa tästä muutostarpeesta katetaan vesivoiman tuotannolla, siksi suuret ja nopeat virtaaman vaihtelut ovat lyhytaikaissäädön alaiselle vesistölle tyypillisiä. Sähköntuotantojärjestelmän toimivuus edellyttää, että sähköä tuotetaan joka hetki kulutusta vastaavasti. Mahdollisuus juoksutusten nopeaan lisäämiseen tai pienentämiseen on tärkeää myös erilaisissa häiriötilanteissa.

Kokemäenjoen jokiosuutta säännöstellään Iso-Kuloveden alapuolisen voimalaitoksen Tyrvään (Hartolankoski) sekä Äetsän, Kolsin ja Harjavallan voimalaitoksilla (kuva esim4.3.-1). Kokemäenjoen vesistön suurista järvistä säännösteltyjä ovat Kyrösjärvi, Näsijärvi, Vanajavesi ja Pyhäjärvi. Lisäksi Iso-Längelmäveden ja Keurusselän juoksutuksia hoidetaan voimalaitoksilla, mutta niiden juoksutukset on sidottu purkautumiskäyriin ja vedenkorkeuden vaihtelu noudattaa luonnontilaista rytmiä. Viikkosäätöä ja vuorokauden sisäistä lyhytaikaissäätöä harjoitetaan Pyhäjärven Melon voimalaitoksella ja vesiolosuhteiden salliessa Näsijärven Tammerkosken kolmella voimalaitoksella sekä Kyrösjärven Kyröskoskella. Vanajavedellä ei ole voimalaitosta eikä näin ollen myöskään lyhytaikaissäätöä. Vanajaveden säännöstely hoidetaan Herralanvirran padon ja Lempäälän kanavan avulla.

Pirkanmaan keskeisten järvien, Näsijärven, Vanajaveden, Pyhäjärven ja Kulo-Rauta-Liekoveden säännöstelyjen kehittämisselvitys toteutettiin vuosina 1999-2003. Laajamittainen selvitystyö käynnistyi esiselvityksen osoittaessa, että järvien säännöstelyjen vaikutukset vedenkorkeuksiin ovat huomattavia verrattuna muihin Etelä-Suomen säännösteltyihin järviin. Loppuraportissa päädyttiin esittämään 15 suositusta vesistön tilan ja käyttökelpoisuuden parantamiseksi. Suosituksissa annettiin myös tavoitteelliset vedenkorkeudet, joihin pyritään, mikäli se vesivuosi huomioon ottaen on mahdollista. Tavoitevedenkorkeuksia on ryhdytty vesivoimantuottajien ja ympäristökeskuksen keskinäisen sopimuksen perusteella kokeilumielessä noudattamaan. Suositusten mukaiset tavoitevedenkorkeudet eivät ole edellyttäneet muutoksia vesistön säännöstelylupiin.

Kuva esim4.3.-1. Vesistön kaaviokuva. Kartionmuotoiset järvet ovat säännösteltyjä, soikionmuotoiset luonnonmukaisia. Maksimisäännöstelytilavuudet ovat teoreettisia tilavuuksia säännöstelyn alarajalta ylärajalle, käytännön säännöstelymahdollisuudet ovat sääolojen, juoksutusrajoitteiden ja –mahdollisuuksien sekä vesistön eri käyttömuotojen huomioimisen vuoksi merkittävästi pienemmät.

    - Keskeiset säännöstelyluvat

- Säännöstelyrajojen kuvat vain jos tarpeellista

- Tarvittaessa taulukko voimalaitoksista, niiden putouskorkeuksista ja virtaamista sekä luvan haltijoista ja toteuttajista. Laajoilla vesistöalueilla voidaan jakaa alalukuihin alueittain.

Säännöstelyjä hoitavat tavallisesti voimayhtiöt tai alueelliset ELY-keskukset (ent. alueelliset ympäristökeskukset). Silloin, kun hankkeella on laajalle ulottuvia vaikutuksia, voi valtio olla säännöstelyluvan haltija. Säännöstelyyn on haettava aluehallintolupaviraston lupa vesilain mukaisesti.

Kokemäenjoen vesistön säännöstelyjä hoidetaan osittain ympäristöhallinnon ja osittain säännöstely-yhtiöiden tai muiden luvanhaltijoiden toimesta. Tärkeimmät säännöstelyt, säännöstelylupien haltijat ja säännöstelyjen käytännön toteuttavat on esitetty taulukossa esim4.3.-1. Tiedot tärkeimmistä voimalaitoksista on esitetty taulukossa esim4.3.-2.

Käytännössä jokiosuuden säännöstely toteutetaan Tyrvään voimalaitoksella, jossa säännöstelyä toteutetaan viikkosäännöstelynä. Äetsän voimalaitos toimii ns. pintasäädöllä, eli mukailee Tyrvään juoksutuksia vedenkorkeuden vaihtelun perusteella. Kolsin ja Harjavallan voimalaitoksilla juoksutuksia säännöstellään vuorokausisäännöstelynä. Virtaaman kasvaessa vuorokausisäännöstelyn käyttömahdollisuus kuitenkin vähenee, eikä tulvavirtaamilla vuorokausisäännöstelyä enää pystytä toteuttamaan. Jokijakson (sekä järvialueen) voimalaitokset ja niiden keskeiset tunnusluvut sekä omistajat näkyvät taulukossa 1.

Loimijoen varrella on useita pieniä voimalaitoksia, jotka säännöstelevät vedenkorkeutta Loimijoessa. Loimijoen säännöstelyllä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä Kokemäenjoen virtaamien kannalta, koska voimalaitoksilla ei ole veden varastointitilaa, vaan niiden säännöstelymahdollisuus rajoittuu vedenkorkeuksien vaihteluun jokiuomassa.

Taulukko esim4.3.-1. Kokemäenjoen vesistön tärkeimmät säännöstelyt.

| Säännöstely | Säännöstelyluvan haltija | Säännöstelyn käytännön toteuttaja |
| --- | --- | --- |
| Iso-Kulovesi ja Kokemäenjoki (Tyrväästä alajuoksulle) | Harjavalta: Länsi-Suomen Voima Oy, Kolsi: Statkraft AS, Äetsä: UPM-kymmene Oyj, Tyrvää: Kokemäenjoen säännöstely-yhtiö | PVO-Pool Oy |
| Kyrösjärvi | Kyröskosken Voima Oy | Satapirkan Sähkö Oy |
| Pyhäjärvi | Pirkanmaan ympäristökeskus (valtio) | PVO-Pool Oy |
| Vanajavesi | Pirkanmaan ympäristökeskus (valtio) | Pirkanmaan ympäristökeskus (valtio) |
| Näsijärvi | Näsijärven säännöstely-yhtiö | Tampereen Energiatuotanto Oy |

Taulukko esim4.3.-2. Kokemäenjoen vesistön tärkeimmät voimalaitokset.

| Voimalaitos | Putous-korkeus (m) | Rakennus-virtaama (m3/s) |  | Kokonais-läpäisykyky (m3/s) | Maksimi-teho (MW) | Omistajatiedot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harjavalta | 26,5 | 2 x 165 | 330 | 1110 | 73 | Länsi-Suomen Voima Oy |
| Kolsi | 12,3 | 3 x 150 | 450 | 1100 | 45 | Statkraft AS |
| Äetsä | 6,0 | 2 x 130 7 x 30 | 470 | 1100 | 13 | UPM-Kymmene Oyj |
| Tyrvää | 6,1 | 2 x 160 | 320 | 850 | 14 | UPM-Kymmene Oyj |
| Melo | 19,7 | 2 x 210 | 420 | 800 | 67 | PVO-Vesivoima Oy |
| Tammerkoski - Yläkoski - Keskikoski - Alakoski | 18 7,5 6,8 3,7 |  | 140 | 280 400 685 | 17 Ylä ja keski yht.14 3 | Ylä- ja keskikoski: Tampereen Energiatuotanto Oy, Alakoski: Koski-energia Oy |
| Kyröskoski | 22,4 | 60 +7 | 67 | 278 | 13 | Kyröskosken Voima Oy |
| Valkeakoski | 5,5 | 75 | 75 | 153 | 2,8 | UPM-Kymmene Oyj |
| Mänttä | 6,3 | 30 | 30 | 127 | 1,6 | Mäntän Energia Oy |

    - Säännöstelyjen käyttö normaalioloissa

Säännösteltyjen vesistöjen operatiivisessa käytössä ja hoidossa toteutettavien juoksutusten suunnittelu perustuu päätöksentekoprosessiin. Juoksutusten suunnittelun pohjana ovat reaaliaikainen havainnointi vesistöalueella, säätietojen ja ennustemallien avulla tehdyt tulovirtaamaennusteet, säännöstelylaskelmat ja erilaisten ekologisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi. Juoksutuspäätöksiä tehtäessä hyödynnetään matemaattisia malleja sekä tietokantoja ja -rekistereitä.

Kokemäenjoen vesistön operatiivisessa säännöstelyssä käytetään Suomen ympäristökeskuksen vesistöennustejärjestelmää. Ennustejärjestelmä tuottaa sekä ELY-keskukselle että voimayhtiöille tulovirtaamaennusteet, joiden perusteella laaditaan viikoittaiset juoksutussuunnitelmat. Kukin toimija tekee juoksutussuunnitelman viikoksi eteenpäin ja toimittaa sen jokijakson voimalaitosten juoksutuksia hoitavalle PVO-Pool Oy:lle. Järvien suunnitelmat toimitetaan tiedoksi myös muille säännöstelijöille ja ne myös kirjataan vesistöennustejärjestelmään Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta. Juoksutussuunnitelmien vuorokausivirtaamaa noudatetaan mahdollisimman tarkasti ja muutoksista ilmoitetaan muille toimijoille.

Vesistön säännöstelyä varten on myös perustettu Kokemäenjoen säännöstelyn neuvottelukunta. Vanajaveden ja Pyhäjärven säännöstelyjä varten alun perin perustetussa neuvottelukunnassa ovat nykyisin mukana myös Näsijärven ja Kyrösjärven sekä Lounais-Suomen ELY-keskuksen edustajat. Neuvottelukunta kokoontuu kolme kertaa vuodessa sopimaan järvien vedenkorkeustavoitteista seuraavalla vuosijaksolla. Viime vuosina vedenkorkeustavoitteista on päätetty säännöstelyjen kehittämisselvityksen suositusten mukaisesti. Vesiolosuhteiden muuttuessa neuvottelukunta kokoontuu tarpeen mukaan myös tiheämmin.

Kokemäenjoen vesistö on teknisesti ja juridisesti kokonaisuus, jonka hoito normaalitilanteessa vain osittain kuuluu ympäristöviranomaisille. Poikkeusolosuhteissa sekä Näsijärven, Rauta-Kuloveden että Kyrösjärven säännöstelyluvissa viitataan vesihallituksen tulovirtaamien ennakkoarvioihin, yhteistoimintaan vesihallituksen kanssa ja tilanteisiin, joissa alapuolisen vesistön tulvan pienentämiseksi on tarpeen rajoittaa juoksutusta. Nykyisin vesihallituksen tulovirtaama-arvioina toimivat vesistöennustejärjestelmän reaaliaikaiset ennusteet.

    - Poikkeusjuoksutukset, patorakenteet ja turvallisuus

Tulvatilanteessa tai sen uhatessa ELY-keskus tai tietyin edellytyksin myös vesitaloushankkeesta vastaava voi tehdä aluehallintovirastoon (AVI) hakemuksen, jonka perusteella AVI voi määrätä ELY-keskuksen tai vesitaloushankkeesta vastaavan ryhtymään vaaran poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin. Tätä vesilain mukaista menettelyä on käytetty lähinnä olemassa olevista säännöstelyluvista poikkeamiseen.   Poikkeusjuoksutuksia on N.N. vesistössä käytetty tulvatilanteiden hoitoon X kertaa vuosien X-X aikana X, X ja X säännöstelyluvissa. Poikkeusjuoksutuksilla on pystytty vähentämään tulvia seuraavasti:

Vesilain nojalla valtion valvontaviranomainen voi myös laatia tarvittaessa padotus- ja juoksutusselvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. Mahdollisuus lisättiin vesilakiin 1.1.2012 voimaan tulleen uudistuksen yhteydessä, minkä takia sen hyödyntämisestä ei ole vielä kokemusta N.N. vesistöalueella. Koko vesistöalueen säännöstelyiden ja muiden vesitaloushankkeiden käytön kehittämistä tulvariskien vähentämiseksi on kuitenkin selvitetty aiemmin X,X, ja X hankkeissa.

Lapuanjoen vesistöalueella on yhdeksän patoturvallisuuslain mukaisesti luokiteltua patoa, joista on esitetty tarkemmat tiedot taulukossa NN.

Padot on luokiteltu eri luokkiin sen mukaan, kuinka suuren vaaran ne aiheuttavat alapuoliselle väestölle ja asutukselle. Patoturvallisuuslain (494/2009) mukaan padot on luokiteltu seuraaviin luokkiin:

- 1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle;

- 2-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle;

- 3-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa.

Taulukko NN. Lapuanjoen vesistöalueella sijaitsevat patoturvallisuuslain alaiset luokitellut padot.

| Padon nimi | omistaja / haltija | padon luokka | kunta |
| --- | --- | --- | --- |

Lapuanjoen vesistöalueella 1-luokan patoja ovat Hirvijärven tekojärven voimalaitospato, Hirvijärven tekojärven patorakenteet ja Varpulan tekojärven patorakenteet. Patoturvallisuuslain mukaan 1–luokan padoille on tehtävä vahingonvaaraselvitys ja turvallisuussuunnitelma, joissa selvitetään patomurtumasta aiheutuvan tulva-aallon eteneminen ja leviäminen sekä siitä aiheutuvat vahingot. Lapuanjoen vesistöalueella vahingonvaaraselvitys on tehty Hirvijärven ja Varpulan tekojärville.

Tekojärvien patomurtumat voivat aiheuttaa alapuoleisella lähialueellaan selvästi keväisiä tulvahuippuja suuremmat tulvavirtaamat. Tulvavirtaamat murtuman seurauksena voivat olla useita kymmeniä, jopa satoja kertoja suuremmat kuin luontaiset tulvahuiput. Tällöin vastaavasti vahingot muodostuvat keväisiä ylivirtaamatulvia huomattavasti suuremmiksi. Patojen murtuminen sinänsä on epätodennäköistä ja riskien minimoimiseksi jokaiselle padolle on olemassa luokituksen mukainen tarkkailuohjelma. Siinä on määritelty miten padon kuntoa tulee valvoa ja mitä mittauksia kunnon arvioimiseksi tulee tehdä. Tarkkailuohjelmien mukaisesti tarkastuskäynnit suoritetaan tiheimmillään kerran viikossa. Poikkeuksellisten olosuhteiden, kuten myrskyjen aikana tehdään vielä ylimääräisiä tarkastuskäyntejä tarpeen mukaan. Patojen kuntoa arvioidaan myös säännöllisesti tehtävien vuosi- ja määräaikaistarkastuksin. Havaitut puutteet kirjataan ylös sekä laaditaan suunnitelma niiden korjaamiseksi. Työt toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

1-luokan padon murtumisen kuvaus ja tapahtumat sekä vahingot on laskettu etukäteen ja laadittu niiden perusteella vahingonvaaraselvitys. Sen avulla padon omistaja työstää ovat yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa turvallisuussuunnitelman. Siinä on mietitty etukäteen tehtävät toimenpiteet patomurtuman sattuessa, varauduttu kalusto ja materiaalihankintoihin sekä laadittu alueelle pelastussuunnitelma.

Lapuanjoen vesistöalueella sijaitsee viisi 2-luokan patoa ja yksi 3-luokan pato sekä useita luokittelemattomia pienempiä patoja ja voimalaitoksia. Vuonna 2009 voimaan astuneen uuden patoturvallisuuslain piiriin kuuluvat myös tulvasuojelupenkereet, joita Lapuanjoen vesistöalueella on kymmeniä kilometrejä. Tulvasuojelupenkereet sijaitsevat pääasiassa Lapuan taajaman alapuolisilla pengerrysalueilla.

Ilmastonmuutoksen vaikutus riippuu tulvan aiheuttajasta. Lumen sulamisen ja vesisateen aiheuttamat mitoitustulvat Pohjois-Suomessa pysyvät keskimäärin ennallaan. Eteläisemmän Suomen pienten vesistöjen kesälle tai syksylle ajoittuvat mitoitustulvat kasvavat mitoitussadannan kasvun takia. Keski-Suomen suurissa järvireittivesistöissä mitoitustulvan kasvun aiheuttavat syksyn ja talven pääosin vetenä tuleva mitoitus- ja kokonaissadannan kasvu, lumen sulannan kasvu sekä talvihaihdunnan vähäisyys. Tekijöiden yhteisvaikutuksena tulvan kokonaisvolyymi kasvaa merkittävästi. Suurimmalla osalla padoista kasvava mitoitustulva pystytään kuitenkin hallitsemaan nykyisillä rakenteilla. (Veijalainen & Vehviläinen, 2008)

Lisää valmista tekstiä: Veijalainen & Vehviläinen, 2008. Erityisesti seuraavat vesistöt: Kemijoki ja Iijoki, Oulujoki, Siika-, Kala- ja Perhojoki, Lapuan-, Kyrön- ja Närpiönjoki, Kokemäenjoki, Aura- ja Raisionjoki, Vuoksi.

Kuvaus aikaisemmin suoritetutuista tulvariskien hallinnan toimenpiteistä

Info / luku 4.4

Minimivaatimus:

- Lyhyt sanallinen kuvaus muista tulvariskien hallinnan toimenpiteistä kuin säännöstelystä. Tarvittaessa viittaukset ko. dokumentteihin.

- Käynnissä olevat hankkeet, joilla voi olla vaikusta tulvariskiin (Esimerkiksi vesistötulvariskien hallinnan suunnittelussa olisi siten otettava huomioon meri- ja hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelua varten laaditut vastaavaa aluetta koskevat selvitykset ja kartat).

Esim. Kokemäenjoen alustavan arvioinnin raportti, luku 1.6. mukainen teksti

- Tulvariskien ja niiden hallinnan huomioonottaminen säädösten mukaisissa menettelyissä

Info / luku 5

Luvussa selvitetään, mitä muussa lainsäädännössä on määrätty tulvariskien hallintaan liittyen ja miten tulvariskit on nykytilanteessa otettu huomioon muiden säädösten mukaisissa toimenpiteissä.

Säädösten mukaisten menettelyiden kehittämisehdotukset tarkastellaan toimenpiteiden yhteydessä eli tähän lukuun vain nykytila.

Minimivaatimus:

Yhteenveto siitä, millä tavoin tulvariskit ja niiden hallinnassa tarvittavat toimenpiteet on otettu huomioon suunnitelman kohteena olevaa aluetta koskevissa säädösten mukaisissa menettelyissä (659/2010, liite A, kohta 6):

- laki vesienhoidon järjestämisestä (2004/1299)

- maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132)

- pelastuslaki (huom! asetuksessa viittaus vanhaan 2003/468, uusi 2011/379)

- terveydensuojelulaki (1994/763)

- patoturvallisuuslaki (2009/494)

- laki ympäristövaikutusten arvioinnista (1994/468)

- laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (2005/200)

- laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Kunkin säädöksen yleiskuvauksen jälkeen voi tarvittaessa esittää miten ko. säädös on otettu huomioon suunnittelualuetta koskevissa menettelyissä. Eli alla olevan pohjatekstin lisäksi voidaan tarkastella alueen tulvariskien kannalta merkittäviä alueellisia määräyksiä tai toimenpiteitä.

- Liityntä vesienhoito- ja merienhoitolakiin, tulvadirektiiviin/EU-tason tulvariskien hallinnan kehittämiseen

Tässä luvussa selvitetään, mitä muussa lainsäädännössä on määrätty tulvariskien hallintaan liittyen ja miten tulvariskit on nykytilanteessa otettu huomioon muiden kuin tulvariskien hallintaa koskevien lakien mukaisissa toimenpiteissä.

Tulvariskien hallinnasta annetun asetuksen 659/2010 liitteessä A (Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitettävät tiedot) kohdassa 6 määrätään muista tulvariskien hallinnan suunnittelua koskevista säädöksistä seuraavaa:

"Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitettävät tiedot:

-- --

6.Yhteenveto siitä, millä tavoin tulvariskit ja niiden hallinnassa tarvittavat toimenpiteet on otettu huomioon suunnitelman kohteena olevaa aluetta koskevissa säädösten mukaisissa menettelyissä:

- laki vesienhoidon järjestämisestä (2004/1299)

- maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132)

- pelastuslaki (2003/468, korvattu lailla 2011/379 29.4.2011)

- terveydensuojelulaki (1994/763)

- patoturvallisuuslaki (2009/494)

- laki ympäristövaikutusten arvioinnista (1994/468)

- laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (2005/200)

- laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (2005/390)"

Vuoden 2014 alusta siirryttiin valtioperusteisesta tulvavahinkojen korvaamisesta vakuutuspohjaiseen korvauskäytäntöön. Samalla laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (284/1983) kumottiin. Tämän jälkeen rakennuksille tai rakennelmille ja niissä olevalle irtaimistolle vesistötulvista aiheutuvia vahinkoja korvataan tällaisten vahinkojen varalta tarjolla olevista vakuutuksista valtion varojen sijaan. Tulvaturvan sisältävät vakuutukset tarjoavat aiempaan verrattuna laajemman korvaussuojan, koska niistä korvataan vesistötulvien lisäksi merenpinnan noususta ja rankkasateista aiheutuvia tulvavahinkoja. Vahingonkärsijän kannalta tilanne paranee, kun korvauksen voi saada huomattavasti nykyistä nopeammin. Toisin kuin valtion korvausjärjestelmässä, myös pienet yritykset voivat saada vakuutuksista korvauksia. Vakuutusyhtiöt tekevät korvauspäätöksen tulvan poikkeuksellisuuden perusteella hyödyntäen Suomen ympäristökeskuksen (vesistötulvat) ja Ilmatieteenlaitoksen (merivesi- ja rankkasadetulvat) antamia tulvan toistuvuuslausuntoja.

Hallitus on esittänyt eduskunnalle 3.10.2013 satovahinkolain muutosta niin, että myös satovahinkojen korvaamisessa siirryttäisiin valtion rahoittamasta korvausjärjestelmästä vakuutuspohjaiseen järjestelmään vuoden 2016 alusta lähtien. Yksityisille teille aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen voidaan jatkossakin myöntää avustusta valtion varoista. Korvaamisen edellytyksenä on kuitenkin, että tulva on poikkeuksellinen.

Edellä mainittujen säädösten lisäksi tulvariskien hallintaa koskevia määräyksiä on tulvariskien hallintalain ja –asetuksen lisäksi vesilaissa (587/2011) sekä asetuksessa vesistötoimenpiteiden tukemisesta (651/2001).

Vesilakia voidaan pitää tulvariskien hallintalain ja –asetuksen jälkeen merkittävimpänä tulvariskien hallinnan kannalta. Uusi vesilaki (587/2011) tuli voimaan 1.1.2012. Siihen ei sisälly suuria muutoksia vanhaan vesilakiin verrattuna, varsinkaan tulvien hallinnan osalta. Tavoitteena uudistuksessa oli säädännön selkeyttäminen ja ajanmukaistaminen. Uutta lakia sovelletaan 1.1.2012 jälkeen vireille tulleisiin hankkeisiin.

Vesitaloushanke on toteutettava sekä vesivaroja ja vesialueita muutoin käytettävä vesilain 2 luvun 7 § mukaan siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen tai käytön tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen verrattuna.

Vesilain mukaan vesitaloushankkeelle tarvitaan lupaviranomaisen lupa, mikäli hanke voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää (3 luku, 2 §) tai jos hanke on aina luvanvarainen (3 luku, 3 §). Esimerkiksi vesistössä tehtäviä toimenpiteitä vaativat tulvasuojelu- ja tulvantorjuntarakenteet kuuluvat lain piiriin. Tulvasuojeluhankkeiden vesilain mukaisessa lupaharkinnassa on otettava huomioon myös tulvariskien hallintasuunnitelmat. Muita vesilain nojalla myönnettyjen lupien perusteella toteutettavia tulvariskien kannalta merkittäviä hankkeita voivat olla esimerkiksi vesistön säännöstely, voimalaitoksen rakentaminen, padon rakentaminen ja vesistön ruoppaaminen.

Luvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä säädetään vesilain 3 luvun 4 §:ssä, jonka mukaan lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua tai hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa tai vesiluonnossa tai suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja.

Vesilain 18. luvun 3 a § mukaan valtion valvontaviranomainen laatii tarvittaessa padotus- ja juoksutusselvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. Selvityksessä tarkasteltavia vesitaloushankkeita ovat erityisesti säännöstely, vesistörakenteet ja muut veden määrälliseen hallintaan liittyvät hankkeet. Selvityksessä on tarkasteltava mahdollisuuksia sovittaa toimenpiteet yhteen vesistöalueen muiden vesitaloushankkeiden kanssa siten, että tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvat vahingolliset seuraukset jäävät kokonaisuutena arvioiden mahdollisimman vähäisiksi. Selvitys on laadittava riittävässä yhteistyössä hankkeista vastaavien sekä asianomaisten kuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Mikäli padotus- ja juoksutusselvityksen tulokset antavat aihetta, valtion valvontaviranomainen voi tehdä lupaviranomaiselle hakemuksen vesitaloushanketta koskevien lupamääräysten tarkistamiseksi tai uusien määräysten antamiseksi.

Vesilaissa (luku 18, 4 §) säädetään lupaviranomaisen mahdollisuudesta määrätä ELY-keskus tai vesitaloushankkeesta vastaava ryhtymään välttämättömiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, jos poikkeuksellisista luonnonoloista aiheutuva tulva tai muu vesistön tai vesiolojen muutos voi aiheuttaa yleistä vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle tai suurta vahinkoa yksityiselle tai yleiselle edulle. Esimerkiksi säännöstelyluvan haltija voidaan velvoittaa poikkeusluvalla poikkeuksellisiin juoksutuksiin tulvatilanteessa. Mikäli lain nojalla toteutettu toimenpide tai sen laiminlyönti aiheuttaa välitöntä haittaa tai vaaraa turvallisuudelle, terveydelle tai muulle tärkeälle edulle tai toisen omaisuudelle, voi ELY-keskus valvontaviranomaisena ryhtyä tarvittaviin välittömiin toimenpiteisiin ilman erillistä lupaa (14 luku, 10 §).

Keskivedenkorkeuden pysyvästä muuttamisesta säädetään vesilain 6 luvussa, jota sovelletaan myös rantojen pengerryksiin ja joen perkauksiin. Lupaa näihin toimenpiteisiin voi hakea yksityistä hyötyä saavan kiinteistön omistaja, hyödynsaajien yhteisö, yhteisen vesialueen osakas tai osakaskunta, asianomainen valtion viranomainen tai kunta. Ellei kyse ole yleisen tarpeen vaatimasta hankkeesta, lupaa ei saa myöntää hankkeelle, josta aiheutuu rantakiinteistön käyttömahdollisuuksien olennaista huonontumista, kohtuutonta haittaa tai vahinkoa hankkeeseen suostumattomalle alueen omistajalle tai erityisen luonnonsuojeluarvon huomattavaa heikentymistä.

Asetus vesistötoimenpiteiden tukemisesta (651/2001) mahdollistaa tulvista aiheutuvan vaaran, haitan tai vahingon vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden tukemisen. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi pengerrykset ja jokiuoman perkaukset. Tuettava toimenpide voi olla valuma-alueella kauempanakin vaaran, haitan tai vahingon ilmenemispaikasta. Valtion varoista voidaan myöntää tukea myös toimenpiteelle, jonka tarkoituksena on vesistön monipuolisen käytön ja hoidon edistäminen, esimerkiksi tulvasuojelun kannalta tarkoituksenmukaisen kosteikon rakentaminen. Tukea arvioitaessa otetaan huomioon siitä saatava hyöty suhteessa toimenpiteen kustannuksiin. Tuki on ELY-keskuksen harkinnan varaista ja valtion talousarviosta riippuvaa. Käytännössä tuen saaja maksaa kustannuksista vähintään 50 %.

Lailla vesienhoito- ja merenhoitolain järjestämisestä (1299/2004) ja niihin liittyvillä asetuksilla on pantu kansallisesti toimeen EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY). Ne sisältävät säännökset vesienhoidon suunnittelusta, siihen liittyvistä ympäristötavoitteista ja viranomaisjärjestelyistä sekä vesien tilan luokittelusta. Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Manner-Suomi on jaettu seitsemään vesienhoitoalueeseen, ja kaikille alueille on laadittu ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat vuonna 2009. Ahvenanmaa tekee oman vesienhoitosuunnitelman. Vesienhoitoalueet ja niiden tehtävät määritellään asetuksessa vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesienhoitosuunnitelmissa on otettava huomioon tulvariskien hallinta ja vastaavasti tulvariskien hallintasuunnitelmissa on otettava huomioon vesienhoidon tavoitteet. Jatkossa näiden suunnitelmien tarkistukset tehdään samanaikaisesti. Tulvariskien hallinnan ja vesienhoidon yhteensovittaminen on tässä hallintasuunnitelmassa esitetty toimenpiteittäin niiden kuvauksen yhteydessä luvussa 7.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) säädetään muun muassa rakennuspaikkaa koskevista vaatimuksista sekä alueidenkäyttöä ja rakentamista ohjaavien kaavojen sisältövaatimuksista. Tulvariskien hallinnan osalta siinä velvoitetaan muun muassa asemakaava-alueen ulkopuolella ottamaan rakennuspaikan kelvollisuutta harkittaessa huomioon mahdolliset tulvan, sortuman tai vyörymän aiheuttamat vaarat, MRL 116 §. Maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n perusteella on annettu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka sisältävät myös tulvariskien hallinnan tavoitteita.

Asemakaava-alueilla rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa (MRL 116 § 1 mom.). Lisäksi rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennus soveltuu paikalle; rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen ja että vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle (MRL 135 §.). Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta (MRL 116 § 2 mom.). Rakentamisessa tulee ottaa huomioon myös MRL:n 117 pykälän vaatimukset, jonka mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on muun muassa huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän.

Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi (MRL 60 § 1 mom.). Kunnan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin asemakaavan uudistamiseksi korostuu uusilla, muuttuneilla tulvavaara-alueilla.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioonottaminen kaavoituksessa ja viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet tarkistettiin vuonna 2008 pääteemanaan ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Tavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Lisäksi yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamia toimenpiteitä tulisi suosia tulvariskien hallinnassa tulvariskilain ja -asetuksen mukaan. Maankäyttö- ja rakennuslain keinovalikoima tulvariskien ehkäisemiseksi on lisäksi erittäin laaja ja tarjoaa siten monia eri mahdollisuuksia tulvariskien hallinnan kehittämiseen. Toisaalta on myös varmistettava, että muut maankäyttö- ja rakennuslain nojalla toteutetut toimenpiteet eivät aiheuta kasvavaa tulvariskiä tai esteitä suunnitelluille tulvariskien hallinnan menetelmille. Asema- yleiskaavoihin on ehdotettu lisättäväksi tulva-alueen rajat. Lisäksi kaavoissa voitaisiin esittää myös mahdollinen tulvan vesisyvyys, pidätysalueet, tulvatasanteet ja osavaluma-alueiden rajat (Tulvariskityöryhmä, 2009).

Kunnilla ei ole ehdotonta velvoitetta kaavan laatimiseen, vaan se tulee laatia alueiden käytön ohjaukseen liittyvistä syistä. Tulvariskit voisivat olla esimerkiksi merkittävillä tulvariskialueilla sellainen tekijä, joka johtaisi kaavan laatimistarpeeseen. Kaavamuutoksilla ei kuitenkaan voida velvoittaa jo rakennetulla alueella kiinteistön omistajia suorittamaan tulvasuojelun vaatimia toimenpiteitä.

Pelastuslaissa (379/2011) ja sitä täydentävässä asetuksessa (407/2011) säädetään onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta ja väestönsuojelusta. Pelastustoimintaan tulvatilanteessa kuuluu lain 32 §:n mukaan väestön varoittaminen, torjuntatoimet, vaarassa olevien ihmisten tai omaisuuden suojaaminen, ihmisten pelastaminen ja jälkiraivaus sekä näihin liittyvät johtamis- ja tiedotustehtävät. Uusitussa pelastuslaissa on korostettu omatoimista varautumista ja muun muassa pelastussuunnitelmien laatimisvelvollisuuksiin on tullut muutoksia siten että suunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen omistaja ja se tulee laatia entistä pienemmille kohteille. Lisäksi haavoittuvien kohteiden poistumisturvallisuutta pyritään parantamaan. Tärkeä osa pelastuslaitoksen työtä tulviin varautumisessa on yhteistyö elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten kanssa pelastustoiminnan ja tulvantorjunnan suunnittelussa. Tämän hallintasuunnitelman liitteessä 2 on esitetty ELY-keskusten, pelastustoimen ja muiden tahojen tehtäväjako tulvatilanteessa.

Pelastuslain 4 §:n yleisen velvollisuuden mukaan jokaisen on oltava huolellinen onnettomuuden tai vaaran välttämiseksi sekä 14 §:n mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan on varauduttava suojaustoimenpiteisiin tulvatilanteessa.

Terveydensuojelulain (763/1994) tavoitteena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden ennaltaehkäisy, vähentäminen ja poistaminen. Tulvariskien hallinta tulisi lain perusteella toteuttaa siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa valtakunnallisesta terveydensuojelusta, alueellinen vastuu on aluehallintovirastolla ja kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa alueellaan terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen on laadittava suunnitelma talousveden laadun turvaamiseksi onnettomuuksissa, kuten esimerkiksi tulvatilanteessa.

Patoturvallisuuslaissa (494/2009) säädetään patojen rakentamisen, kunnossapidon ja käytön turvallisuudesta. Patoturvallisuuslakia täydentää patoturvallisuusasetus (319/2010). Patoturvallisuuslain piiriin eri luokkiin kuuluvia vesistö- ja jätepatoja on Suomessa noin 480 (Tulvariskityöryhmä, 2009). Näiden lisäksi myös maanpäälliset kaivospadot kuuluvat lain piiriin. Myös tulvapenkereet kuuluvat lain soveltamisalaan. Patojen turvallisuus- ja luokitteluviranomaisina toimivat ELY-keskukset, mutta padon omistaja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että pato toimii suunnitellulla tavalla ja on turvallinen. Padot on luokiteltu niiden aiheuttaman vahingonvaaran mukaan kolmeen luokkaan. 1-luokan pato aiheuttaa onnettomuuden sattuessa ilmeisen vaaran ihmishengelle tai terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle. 2-luokan pato saattaa aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle. 3-luokan pato aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vain vähäistä vaaraa. Mikäli padon sortumasta ei aiheudu vaaraa, voidaan pato jättää luokittelematta.

Patoturvallisuuslaissa säädetään pato-onnettomuuksiin varautumisesta ja toiminnasta onnettomuustilanteessa. Korkeimman vahinkovaaraluokan (1-luokan) padoille tulee laatia lain 12 §:n mukaan vahingonvaaraselvitys ja turvallisuussuunnitelma, joissa esitetään padon omistajan toimenpiteet onnettomuustilanteessa. Pelastusviranomaisten vastuulla on pelastustoiminta sekä pelastuslain mukaisen pelastussuunnitelman laatiminen niille padoille, joille se katsotaan tarpeelliseksi.

Laissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) eli ns. YVA-laissa säädetään ihmisten terveyteen, ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen aiheutuvien hankkeiden tai toimintojen arviointimenettelystä. Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Lakia sovelletaan hankkeisiin ja suunnitelmiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, esimerkiksi veden pilaantumista tai tulvariskin kasvua. Ympäristövaikutusten arviointi on suoritettava ennen hankkeeseen ryhtymistä ja siinä kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on säädetty erillisellä asetuksella (713/2006). Merkittävistä tulvariskien hallinnan toimenpiteistä (pato jolle laaditaan vahingonvaaraselvitys, yli 10 miljoonan kuutiometrin tekoaltaat, suuret säännöstelyhankkeet sekä hyötyalaltaan yli 1000 hehtaarin tulvasuojeluhankkeet) tulee laatia ympäristövaikutusten arviointi jos toteuttajana ei ole viranomaistaho. Siinä tapauksessa noudatetaan lakia 200/2005 (kts. alla).

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista on säädetty erillisellä lailla (200/2005) eli ns. SOVA-lailla ja tätä täydentävällä asetuksella (347/2005). Tulvariskien hallintasuunnitelmassa käsiteltäville hallinnan toimenpiteille pitää asetuksen (659/2010) mukaan laatia ympäristöselostus. Ympäristöselostus on dokumentti suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisesta todennäköisesti aiheutuvista merkittävistä ympäristövaikutuksista. Arviointi tehdään sillä tarkkuustasolla kuin suunnitelmasta riippuen on mahdollista. Ympäristöselostus on esitetty tämän suunnitelman liitteenä. Keskeiset osat siitä on esitetty myös toimenpiteiden käsittelyn yhteydessä luvussa 7.

Laki vaarallisten aineiden käsittelystä (390/2005) perustuu vuonna 1996 asiasta annettuun EU:n neuvoston direktiiviin (1996/82/EY). Tällä myös nimellä Seveso II tunnetulla direktiivillä pyritään ehkäisemään vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuuksia ja rajoittamaan niiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamia seurauksia suojelun korkean tason varmistamiseksi koko yhteisössä. Lain mukaan toiminnanharjoittaja on vastuussa onnettomuuksien ehkäisemisestä ja niistä ihmisille ja ympäristölle sekä omaisuudelle aiheutuvien seurausten rajoittamisesta.

- Kuvaus tulvariskien alustavasta arvioinnista

Info / luku 6

Lyhyt kappaleen johdantoteksti alustavaan arviointiin (tarve, tarkoitus, aikataulu).

Tulvariskien alustavan arviointi toteutettiin lakisääteisesti kaikille Suomen vesistöalueille ja rannikkoalueelle merkittävien tulvariskialueiden tunnistamiseksi. Tulvariskien alustava arviointi tehtiin toteutuneista tulvista sekä mahdollisten tulevien tulvien vahingollisista seurauksista, ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella ottaen huomioon myös ilmaston muuttuminen pitkällä aikavälillä. Arvioinnissa käytettiin olemassa olevaa tai suoraan johdettavissa olevaa tietoa, kuten tulvia ja tulvahaavoittuvuutta kuvaavia paikkatietoaineistoja, hydrologisia havaintoja, kokemusperäistä tulvatietoa sekä aiemmin laadittuja selvityksiä. Myös vesienhoidon suunnittelussa tuotettuja aineistoja ja apuvälineitä voitiin hyödyntää. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti sekä asetti tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille 20.12.2011.

Kuvaus alustavan arvioinnin menetelmästä

Info / luku 6.1

Tähän lukuun liittyvät erillisohjeet tai –dokumentit:

- Opas tulvariskien alustavaan arviointiin (Sane, 2010)

- Kriteeridokumentti (MMM, 2010) (ruotsiksi intrasta: Palvelut ja työkalut > Vesivarapalvelut > Tulvat > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi)

Minimivaatimus:

- Lyhyt kuvaus arviointimenetelmästä.

- Viittaus kyseessä olevan vesistöalueen TURINA-raportin lisäksi ainakin tarkempaan menetelmäkuvaukseen (Sane, 2010) ja kriteeridokumenttiin (MMM, 2010)

- Luvun pohjateksti melko yleistä ja valtakunnallista. Kannattaa pyrkiä muokkaamaan tarkastelualuekeskeisemmäksi.

Lisäksi suositeltava sisältö:

-

Tulvariskit arvioitiin tulvariskien alustavan arvioinnin myötä koko maassa aikaisempaan järjestelmällisemmin sekä valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein. Laissa ja asetuksessa tulvariskien hallinnasta (620/2010 ja 659/2010) on määrätty asioita, joita arvioinnin tulee pitää sisällään.  Merkittävien tulvariskialueiden ehdotuksien tausta-asiakirjana toimiva tulvariskien alustavan arvioinnin raportti laadittiin kaikille Suomen vesistöalueille sekä merenrannikolle ELY-keskuksen toimialueittain. Vesistöalueen alin ELY-keskus vastasi raportin kokoamisesta. Raportissa kuvataan muun muassa esiintyneet ja mahdolliset tulevaisuuden tulvat vahinkotietoineen sekä tunnistetut tulvariskit. Raportit ovat saatavilla internetissä ELY-keskuksittain. VIITTAUS+LINKKI! (linkit ymparisto.fi -sivuilta)

Aiemmin esiintyneiden tulvien arviointi

Tulvariskiasetuksen mukaan tulvariskien alustavassa arvioinnissa tuli esittää kuvaus aiemmin esiintyneistä tulvista ja niiden laajuudesta. Kuvauksessa esitettiin myös tulvista aiheutuneet vahingolliset seuraukset. Edellytyksenä on se, että samankaltaisia tulvia ja niistä aiheutuvia vahingollisia seurauksia voidaan edelleen pitää mahdollisina. Aiemmin vahingollisia seurauksia aiheuttaneen tulvan todennäköisyyttä on voitu saada pienennettyä esimerkiksi vesistön säännöstelyn avulla. Toisaalta joskus tulee niin iso ja vaikeasti ennakoitava tulva, ettei sitä voida säännöstelyllä torjua. Suunnitelman kohdealueella tapahtuneet aikaisemmat tulvatilanteet on kuvattu lyhyesti luvussa 6.2.

Mahdollisten tulevaisuuden tulvien ja tulvariskien arviointi

Tulevaisuudessa mahdollisesti esiintyvillä tulvilla tarkoitetaan tulvia, joita ei ole käytettävissä olevien tietojen perusteella toistaiseksi esiintynyt, mutta joihin tulisi varautua. Arvio tulevaisuuden tulvariskeistä tehtiin korkeusmalli- ja paikkatietoaineistojen avulla ottaen huomioon vesistöjen sijainti ja niiden hydrologiset ja geomorfologiset ominaisuudet, säännöstely- ja tulvasuojelurakenteiden sekä muiden käytettävissä olevien tulvariskien hallintakeinojen tehokkuus sekä olosuhteiden pitkän aikavälin kehitys mukaan lukien ilmastonmuutoksen vaikutukset tulvien esiintymiseen. Mahdolliset tulevaisuuden tulvat ja tulvariskit on kuvattu lyhyesti luvussa 6.3.

Tulevaisuuden tulvien peittävyys- ja vahinkopotentiaalitietoja saatiin aiemmin tunnistetuilla tulvariskialueilla tulvavaarakarttoihin pohjautuen tai alustavan arvioinnin apuna voitiin käyttää SYKEssä kehitettyä–paikkatietoanalyysiä (Sane, 2010), joka laadittiin tulvariskin kannalta tärkeimmille vesistöalueille (46 kpl). Muilla alueilla, esim. lähes asumattomilla valuma-alueilla, käytettiin kevyempää tarkastelutapaa. Paikkatietoanalyysissä määritettiin korkeusmallin avulla alavat, mahdollisesti tulville alttiit alueet. Vesistöalueittain suoritettava laskenta perustui yläpuoliseen valuma-alueeseen, järvisyyteen ja uoman kaltevuuteen. Malli kalibroitiin erittäin harvinaiselle tulvalle määritettyjen virtaamien ja -vedenkorkeuksien avulla (toistumisaika ~1/1000a). Karkea tulvavaarakartoitus laadittiin myös koko rannikkoalueelle. Merenrannikolla käytetyt vedenkorkeudet perustuivat merentutkimuslaitoksen määrittämiin keskimäärin kerran seuraavan 200 vuoden aikana (vuoteen 2200 mennessä) saavutettaviin vedenkorkeuksiin, joihin lisättiin vielä aaltoiluvara 30 cm sekä edelleen lisäkorkeus 20 cm. Näin saatiin arvio erittäin harvinaisen tulvan peittämistä alueista vastaavasti kuin vesistötulvien kohdalla. Arvioinnissa käytettiin parasta mahdollista saatavilla olevaa Maanmittauslaitoksen korkeusmallia.

Tulvariskialueiden, ja toisaalta tulvariskien kannalta vähämerkityksellisten alueiden, tunnistamisessa hyödynnettiin paikkatietoaineistoja ja niiden pohjalta laskettuja vahinkopotentiaalia kuvaavia tunnuslukuja yhdessä tulvavaarakarttojen ja tulvariskien alustavan arvioinnin tulva-alueen kanssa.

Tulvariskien merkittävyyden arviointi

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen tapahtui tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella. Nimeämisen kriteereistä on säädetty tulvariskilain (620/2010) 8 §:ssä. Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otettiin huomioon tulvan todennäköisyys, alueelliset ja paikalliset olosuhteet sekä seuraavat tulvasta mahdollisesti aiheutuvat yleiseltä kannalta katsoen vahingolliset seuraukset:

1) vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle;

2) välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikainen keskeytyminen;

3) yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikainen keskeytyminen;

4) pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai

5) korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle.

Valtakunnallisen yhtenäisyyden varmistamiseksi tulvariskien hallinnan koordinointiryhmä katsoi tarpeelliseksi tarkastella lähemmin asiaa ja laati muistion merkittävien tulvariskialueen kriteereistä ja rajaamisesta (MMM, 2010). Tulvariskialueen merkittävyyden arviointia on havainnollistettu kuvan XQ kaaviossa.

Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi ELY-keskukset tunnistivat tulvariskien alustavassa arvioinnissa muita tulvariskialueita, joilla vesistötulvasta ei arvioitu aiheutuvan edellä mainittuja yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Vaikka alueiden ei ole katsottu olevan tulvariskilainsäädännössä tarkoitettuja merkittäviä tulvariskialueita, huolehtii ELY-keskus myös näillä alueilla  suunnittelusta vesistötulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi (620/2010, 4 §). Tämä suunnittelu voi pitää sisällään esimerkiksi tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laatimisen. Tulvariskialueiden lisäksi voitiin tunnistaa myös yksittäisiä tulvariskikohteita, joiden tulvariskejä voidaan hallita paikallisilla tulvasuojelutoimenpiteillä. Merkittävä tulvariskialue rajattiin kartalle siten, että alueesta muodostui tarkoituksenmukainen tulvavaara- ja tulvariskikartoitettava kokonaisuus ottaen huomioon myös mahdolliset suunnitellut rakentamisalueet.

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi oli kuultavana 1.4.2011-30.6.2011. Ehdotuksessa esitettiin nimeämisehdotukseen vaikuttaneet olennaiset kriteerit vahinkoryhmittäin. Kriteereiden yhteydessä voitiin esittää myös tunnuslukuja, jos ne olivat tiedossa, esim. asukkaat tulvan peittämällä alueella esitettiin kaikkien merkittävien tulvariskialueiden kohdalla. Kohdassa ”muut perusteet” esitettiin muut perustelut, kuten esiintyneet tulvat, yleisemmät tulvat, tulvavaaraa lisäävät tekijät ja tulvan luonne. Tämän lisäksi esitettiin luettelo muista tunnistetuista tulvariskialueista perusteluineen. Yhtenä tavoitteena oli se, että mielipiteiden esittäjät pystyisivät näin paremmin ottamaan kantaa merkittävän ja muun tulvariskialueen rajaan.

Kuva XQ. Tulvariskin merkittävyyden arviointi

Kuva löytyy ruotsiksi käännettynä intrasta: Palvelut ja työkalut > Vesivarapalvelut > Tulvat > Tulvariskien hallinnan suunnittelu > Tulvariskien alustava arviointi

Aiemmat tulvatilanteet

Info / luku 6.2

Minimivaatimus:

- Lyhyt kuvaus niistä aiemmin esiintyneistä tulvista jotka on käsitelty TURINA-raportissa.

- Lähes suoraan, mutta tarvittaessa tiivistäenTURINA-raportista. Päällekkäistä tietoa ei tarvita, joten tiivistelmä ja viittaus toimivat hyvin.

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Tarvittaessa tietoa aiempien tulvatilanteiden laajuudesta sekä niistä mahdollisesti aiheutuneista tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuista vahingollisista seurauksista voidaan pyrkiä täydentämään

- Mahdolliset tiedot: sijainti, ajankohta, kesto, tyyppi, laajuus, toistumisaika ja vahingolliset seuraukset (samat TURINA-raportin minimivaatimuksina). Tarpeetonta päällekkäisyyttä TURINA-raportin ja merkittävien tulvariskialueiden kuvauksen kanssa tulee välttää

- Lisäksi LYHYESTI kuvattuna myös sellaiset aiemmin esiintyneet tulvat, joista ei ole aiheutunut edellä tarkoitettuja vahingollisia seurauksia, mutta joista tällainen vahinko voisi nykytilanteessa aiheutua esimerkiksi muuttuneen maankäytön vuoksi (TURINA-raportista)

- Tarvittaessa: kartta aiemmin esiintyneistä tulvista, joissa merkitty tulva-alueet saatavilla olevalla tarkkuudella/laajuudella (havaittu tulvakartta tai pistesijainti) (mahdollisesti TURINA-raportista)

- Kuvat tulvatilanteista piristävät lukijaa

Vuoden 1899 tulva oli erityisen suuri ja tuhoisa tulva koko Suomessa ja myös Kokemänejoen vesistöalueella. Sen on arvioitu vastanneen noin kerran 250 vuodessa esiintyvää tulvaa. Vuodesta 1897 vallinnut runsasvetinen jakso huipentui kevätkesän tulvaan, jonka vahinkoalueet olivat laajoja. Erityisen rajuna tulva koettiin Pyhäjärven vesistön alueella Tampereelta aina Lempäälään saakka. Siellä vedennousu aiheutti suurta vahinkoa rakennuksille ja teollisuustuotannolle. Koko Kokemäenjoen vesistöalueella tulvan alle jäi 47 500 hehtaaria maata. Yhteensä vahinkojen arvioidaan olleen vuoden 1999 hintatasossa noin 505 milj. mk (Suurtulvaselvitys 1999). Porin alueella vahingot olivat pääasiassa maatalousvahinkoja.

1920-luvulla useana talvena jäät tukkivat Porissa Luotsinmäenhaaran alaosan aina Pihlavanlahdelle asti ja kevättulva 1924 nousi lähes ennätyskorkealle. Tulvavedet peittivät Porissa Toejoen alueen, Pormestarinluodon ja luotojen alueen ja suiston ranta-alueet kokonaisuudessaan. Varvourinjuopaa pitkin vesi levisi myös Koivistoon. Herralahden alue säästyi maapenkereen suojaamana. Vahinkojen suuruudesta ei ole tietoa.

Vuoden 1936 keväällä runsas sadanta ja nopeasti sulanut lumi kasvattivat virtaamia. Samaan aikaan tapahtui jäiden lähtö. Jäät patoutuivat ensin Porin Konepajanrantaan ja sen jälkeen Toejoen suuhun ja edelleen alavirtaan. Jäälautat kulkeutuivat Luotsinmäenhaaraan ja muihin haaroihin. Jääpadot olivat enimmillään noin neljä metriä korkeita röykkiöitä. Tulvan alle jäivät Toejoki, Isojoenranta, Aittaluoto ja Vanhakoivisto. Vesi nousi Hyvelään ja Toukariin ja veden alle jäivät luotojen alue ja suistoalue.

Kevättulvat vuosina 1951 ja 1966 aiheutuivat ensivaiheessa nopeasta lumen sulamisesta ja samaan aikaan esiintyneistä runsaista vesisateista. Vuoden 1951 keväällä virtaaman kasvu nosti vedenpintaa Porin kaupungissa niin, että Toejoki, Ruosniemi, Hyvelä, Pormestarinluoto ja Kalaholma kärsivät tulvista. Tulvatilanne paheni jäiden lähdettyä nopeasti liikkeelle. Jäät ruuhkautuivat Lukkarinsannan pumppuasemalle ja myöhemmin Porin sillalle. Jäät tukkivat Raumanjuovan ja Luotsinmäenhaaran. Tulvan alle jäivät Karjaranta, Uusi-Aittaluoto ja Herralahti. Raumanjuopa saatiin räjäytyksillä auki. Luotsinmäenhaarassa oli kiintojäätä sekä ahtautuneita jäämassoja. Vuoden 1966 kevättulva aiheutti lähinnä maatalousvahinkoja erityisesti Kokemäen-Huittisten alueella. Kolsin virtaamahuippu oli tällöin 918 m3/s.

Talvitulva 1974-75 on viimeaikaisista tulvatilanteista ollut uhkaavin. Syksyllä ja loppuvuodesta 1974 satoi runsaasti. Lauha sää ja suuri virtaama estivät jääkannen muodostumisen Kokemäenjokeen. Suuri virtaama, avovesi ja pakkasjakso mahdollistivat hyyteen ja hyydepatojen muodostumisen. Samaan aikaan merivesi nousi korkealle. Kokemäenjoen suistossa Pihlavassa hyydettä oli jokiuomassa pohjaan asti. Vesi tulvi Kivinillä, Lyttylässä ja Vähäraumalla. Porissa normaalista talvitulvatilanteesta poiketen tapahtui myös osittainen jäitten lähtö. Jäät lähtivät liikkeelle Harjavallan voimalaitokselta lähtien. Jäät kasautuivat ensin rautatiesiltaan ja myöhemmässä vaiheessa Kirjurinluodon kärkeen. Jääpadot tukkivat Raumanjuovan ja Luotsinmäenhaaran. Jääpatotulva nosti veden Isojoenrantaan, Sunniemeen, Kalaholmaan, Aittaluotoon ja Karjarantaan.

Talvitulva 2004-2005 oli erinomainen tulvatilannetoiminnan käytännön kokemus ja vuosina 2003-2005 Porin tulvat -hankkeen tulvasuojelun suunnittelun tulosten vertailukohde. Tulvatilanne oli ennustettavissa jo joulukuun alkupuolella, koska vesistömallin ennusteessa Kokemäenjoen virtaama oli suuri. Talviaikana odotettavissa oli ilman kylmeneminen, jonka seurauksena alkoikin muodostua hyydettä ja pohjajäätä. Hyydepadot kasaantuivat Porissa Kivinille. Joessa oli tapahtunut myös ohuehkon jääkannen liikkeellelähtö. Liikkeelle lähteneet jäät olivat kasaantuneet usean metrin paksuiseksi "tulpaksi" joen suuhun ja estivät siten jokiveden virtaamista mereen. Jääkasautumaan pyrittiin tekemään "virtausuomaa" hinaajalla ja Vesimestari –ruoppaajalla. Merkittävää hyötyä toimenpiteistä ei havaittu joen suuresta leveydestä johtuen. Tulvatilanteen aikana merivesi kävi lähes ennätyskorkealla. Myös muualla jokiosuudella oli hyydeongelmia, mm. Ketolankoskessa Kokemäellä hyydepadon läpi tehtiin "virtausuoma" kaivinkoneella. Jääkannen muodostumisen edistämiseksi asennettiin hyydepuomit ja kovemman pakkasjakson alkaessa juoksutus Kokemäenjoessa pienennettiin 450 m3/s:sta 180 m3/s:iin. Juoksutusten pienentäminen yläosan järvialtailla mahdollisti jääkannen muodostumisen ja laukaisi uhkaavan tulvatilanteen. Tulvan alle jäi Porissa Lyttylässä ja Isojuovantien varrella rakennuksia ja suistoalueella peltoja. Muualla jokijaksolla säästyttiin suuremmilta vahingoilta.

Taulukko esim6.2.-1. Suurimmat vedenkorkeudet ja virtaamat.

| Päivämäärä | Vedenkorkeus [N60+ cm] | Virtaama [m3/s] |
| --- | --- | --- |
| XX.X.XXXX | XX | XXX |

Mahdolliset tulevaisuuden tulvat ja tulvariskit

Info / luku 6.3

Tulevaisuuden tulvilla tarkoitetaan tulvariskiasetuksen perustelumuistion mukaan tulvia, joita ei käytettävissä olevien tietojen perusteella ole toistaiseksi esiintynyt, mutta joihin erityisesti ilmastonmuutoksen vuoksi tulisi varautua. Tarpeetonta päällekkäisyyttä TURINA-raportin ja vesistöalueen tulvariskialueiden kuvauksen kanssa tulee välttää. Tulvatietojärjestelmään tallennettuja tietoja kannattaa hyödyntää.

Minimivaatimus:

- Tiedot sijainnista ja tulvan laajuudesta (pinta-ala tai tulvivan uoman/rannikon pituus).

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Tulvan toistumisaika / todennäköisyys (huom! uudet toistuvuuksien sanalliset kuvaukset käyttöön), tulvatyyppi/tulvatyypit, vahingolliset seuraukset.

Vesistöalueen ja rannikkoalueen tulvariskialueet

Info / luku 6.4

Minimivaatimus:

- Alustavan arvioinnin perusteella tunnistetut ja nimetyt merkittävät tulvariskialueet (kartta esitetty jo edellä alueen kuvauksen yhteydessä ja tarkemmat kartat esitetään tulvakarttojen yhteydessä seuraavassa luvussa)

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Perustelut nimeämiselle kriteeridokumentin mukaan (lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ehdotusta varten laadittua tiivistelmää)

- Kuvauksessa ainakin sijainti, tulvatyyppi/tulvatyypit ja vahingolliset seuraukset (Alustavan arvioinnin Ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi -taulukko tai taulukko suoraan tulvatietojärjestelmästä? tai koko maan tulvariskialuetaulukko).

- Uudessa tulvakarttapalvelussa voi luoda linkin suoraan haluttuun näkymään. Tätä ominaisuutta voi hyödyntää digitaalisessa hallintasuunnitelmassa.

Muut tulvariskialueet (tarvittaessa):

- Suositeltavaa erotella omaksi alaluvukseen 6.4.2

- Muut alustavassa arvioinnissa tunnistetut tulvariskialueet voidaan esittää erillisellä kartalla ja tätä täydentävällä taulukolla (nimi, vesistöalueen osa tms. sijaintitieto ja perusteet kansallisesti merkittävyydelle)

- Muita tunnistettuja tulvariskialueita ei tarvitse tämän luvun jälkeen käsitellä muissa hallintasuunnitelman luvuissa ellei ELY-keskus tai tulvaryhmä erikseen katso sitä tarpeelliseksi.

- Hallintasuunnitelmissa voidaan esimerkiksi ehdottaa tarkentamaan muiden tulvariskialueiden tietoja seuraavaa arviointikierrosta varten.

Kokemäenjoen vesistöalueelta on nimetty Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 20.12.2011 ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti kaksi merkittävää tulvariskialuetta: Porin kaupungin joen alajuoksulla, sekä Huittisten kaupungin noin 60 km ylävirtaan. Lisäksi vesistöalueelta on tulvariskien alustavassa arvioinnissa tunnistettu 1 sellainen alue, jossa vesistötulvasta ei aiheudu yleiseltä kannalta katsoen vahingollista seurausta ja joka ei täytä merkittäville tulvariskialueille asetettuja kriteereitä (MMM, 2010), mutta joka tulisi muulla tavoin ottaa huomioon tulvariskien hallinnan suunnittelussa. Merkittävät tulvariskialueet ja niiden nimeämisperusteet on esitelty tarkemmin luvussa 6.4.1 sekä muu tulvariskialue luvussa 6.4.2.

    - Merkittävät tulvariskialueet

Merkittäviksi tulvariskialueiksi Kokemäenjoen vesistöalueella on nimetty Porin ja Huittisten kaupungit. Nimeämisperusteet on esitetty alla taulukossa esim6.4.-1.

Taulukko esim6.4.-1. Nimeämisperusteet merkittäville tulvariskialueille Kokemäenjoen vesistössä.

    - Muut tulvariskialueet

- Tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vahinkoarviot

Tulvakartoituksen menetelmä ja vahingonarvioinnin perusteet

Info / luku 7.1

Tähän lukuun liittyvät erillisohjeet tai –dokumentit:

- Tulvavaarakartoituksen määrittelydokumentti (intrassa: Palvelut ja työkalut > Vesivarapalvelut > Tulvat > Tulvakartoitus > Tulvavaarakartoitus - yleinen osio > Määrittely 2011). esim Pohjois-Pohjanmaan tulvavaarakartoitusten dokumentoinnit

- Tulvariskikartoituksesta. esimerkkitekstiä: \\kkg43.ymparisto.fi\gispro\projekti\Tulva\Koulutus\Tulvariskikartoitus2012 Kittilän kirkonkylän tulvariskikartoitus_LUONNOS_17092012.doc

- Ohjeet vahinkojen arvioinnista:

  - TURINA-raportit

  - Tulvariskien euromääräisten vahinkojen ja niiden hallinnan hyötyjen arviointi.pdf

Tulvakarttoja sekä niiden pohjalta tehtyjä vahinkoarvioita hyödynnetään tulvariskien hallinnan suunnittelussa monin eri tavoin. Tulvariskikartat ja arviot mahdollisista vahingoista auttavat luomaan kuvan tulvariskien hallinnan nykytilasta ja asettamaan hallinnan tavoitteet mahdollisimman järkevästi. Tulvariskien hallinnan toimenpiteet määritellään näiden tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteiden suunnittelussa sekä tulvatilannetoiminnassa tulvakartoitusten ja vahinkoarvioiden tiedoilla on myös suuri merkitys.

    - Tulvavaarakartoitus

Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden sekä vallitsevan vedenkorkeuden tietyllä tulvan todennäköisyydellä. Tarvittaessa kartoissa voidaan esittää myös tulvien aikainen virtaama ja virtausnopeudet.

Tulvavaarakartat on tulvariskilainsäädännön mukaisesti laadittu kaikille merkittäville tulvariskialueille vuoden 2013 loppuun mennessä. Yksityiskohtaiset valtakunnalliseen tarkkaan korkeusmalliin KM2 perustuvat kartat on tehty taulukossa esim7.1-1. esitettyjen toistuvuuksien mukaisille skenaarioille.

Taulukko esim7.1-1. Tulvavaarakartoitetut skenaariot

| toistuvuus (vuotuinen todennäköisyys) | sanallinen kuvaus |
| --- | --- |
| MHQ/MHW | vuosimaksimien keskiarvo |
| 1/5a (20 %) | hyvin yleinen tulva |
| 1/10a (10 %) | yleinen tulva |
| 1/20a (5 %) |  |
| 1/50a (2 %) | melko harvinainen tulva |
| 1/100a (1 % | harvinainen tulva |
| 1/250a (0,4 %) | erittäin harvinainen tulva |
| 1/1000a (0,1 %) |  |

Lisää tekstiä kohdealueen tulvavaarakartoitusdokumentistä ja viittaus siihen. Tai vastaavat tiedot muuten. esim. Isonkyrön ja Vähänkyrön alueen tulvavaarakartoitus, valmista tekstiä luvusta 6 (yhteenveto)

    - Tulvariskikartoitus

Tulvariskikartalla esitetään tietyn tulvan toistuvuuden (eli tulvavaarakartoitetun skenaarion) aiheuttama riski. Riskillä tarkoitetaan todennäköisyyden, tulvavaaran ja haavoittuvuuden yhteisvaikutusta. Tulvariskikartoissa esitetään tulva-alueen asukkaiden viitteellinen määrä, vaikeasti evakuoitavat kohteet, yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot, mahdollisesti äkillistä pilaantumista aiheuttavat laitokset ja seurauksista mahdollisesti kärsivät suojelualueet sekä kulttuuriperintökohteet. Tiedot ovat pääosin peräisin valtakunnallisista paikkatietoaineistoista kuten rakennus- ja huoneistorekisteristä (RHR), CORINE-maankäyttöaineistosta, valvonta- ja kuormitustietojärjestelmästä (VAHTI) ja erilaisista ympäristötietokannoista. Kohteiden tiedot on tarkistettu vuoden 2013 aikana yhteistyössä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa.

    - Vahinkojen arviointi

Tulvista mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen arviointi on tehty pääosin tulvariskikartoituksen perusteella. Vahinkoja on arvioitu myös tulvariskien alustavan arvioinnin yhteydessä silloin käytettävissä olleiden tietojen perusteella, mutta tulvariskikartoituksen myötä tulvavaara-alueen kohteiden sijainti- ja ominaisuustiedot ovat tarkentuneet.

Tulvariskialueelle on laadittu arviot eri skenaarioiden mukaisten tulvien aiheuttamista suorista euromääräisistä vahingoista. Arviot on laadittu kansallisesti keskitetysti Suomen ympäristökeskuksessa käyttäen olemassa olevia paikkatietoaineistoja, tulvavaarakarttoja sekä tietoja kohteiden arvosta ja haavoittuvuudesta eri vesisyvyyksillä (ns. vahinkofunktiot). Vahinkoarviot on tehty seuraaville kokonaisuuksille: rakennusvahingot (rakennevahinko, irtaimisto ja puhdistuskustannukset eroteltuina), liikennevahingot (vahingot infrastruktuurille, liikennekatkosta aiheutuva lisäaika, vahingot ajoneuvoille), pelastustoimen kustannukset sekä maatalousvahingot.

Eri tavoin arvioitujen vahinkojen vertailulla ja arviointitekijöiden painoarvojen määrittämisellä on suuri vaikutus kokonaiskuvaan alueen tulvariskistä. Kaikkia tulvan aiheuttamia vahinkoja ei voida arvioida absoluuttisesti määrällisesti. Esimerkiksi tulvan vaikutuksista tietoliikenteen toimivuuteen ei voida esittää tarkkoja arvioita määrällisesti tai rahallisesti, vaan vahinkoarvio esitetään tyypillisesti sanallisesti epävarmuus huomioon ottaen. Tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden vertailussa erilaisia arvioita joudutaan kuitenkin vertailemaan keskenään. Vertailu on toteutettu luvussa 9 kuvatun mukaisesti monitavoitearviointia hyödyntäen.

    - Patojen vahingonvaaraselvitykset

Vesistöpato mitoitetaan virtaamalle, joka aiheuttaa padolla suurimman juoksutustarpeen. Mitoitus esitetään tätä virtaamaa vastaavan tulvan (mitoitustulva) vuotuisena todennäköisyytenä tai toistuvuutena (319/2010, 2 §).  Vesistöpato mitoitetaan siten, että mitoitustulvan aikana padotusaltaan vedenkorkeus ei ylitä padon turvallista vedenkorkeutta, kun padon juoksutuskapasiteetti ilman voimalaitoksen koneistovirtaamia on käytössä. Padon turvallisena korkeutena, jota padotusaltaan vedenkorkeus ei saa ylittää mitoitustulvan aikana, pidetään ns. hätäylivedenkorkeutta (hätä-HW). Hätäylivedenkorkeus on ylivedenkorkeus, jonka ylittäminen voi aiheuttaa muutoksia patorakenteissa. Tulvapenkereen mitoitustulva ja vedenkorkeus, jonka aikainen veden leviäminen tulvapenkereellä on tarkoitus estää, suunnitellaan tapauskohtaisesti halutun tulvasuojelutason saavuttamiseksi.

Patoturvallisuusviranomainen luokittelee padon vahingonvaaran perusteella luokkaan 1, 2 tai 3. Luokittelua ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos patoturvallisuusviranomainen katsoo, että padosta ei aiheudu vaaraa. Patoturvallisuuslaissa tarkoitettujen patojen luokittelu koskee vesistö-, jäte- ja kaivospatoja sekä tulvapenkereitä. Luokittelu koskee myös lain tarkoittamia tilapäisiä patoja kuten työpatoja.

Onnettomuuden sattuessa 1-luokan pato aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle. 2-luokan pato saattaa onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle. 3-luokan pato saattaa aiheuttaa onnettomuustilanteessa vain vähäistä vaaraa.

Padosta aiheutuvan vahingonvaaran selvittämiseksi 1-luokan padon omistajan on laadittava selvitys padosta ihmisille ja omaisuudelle sekä ympäristölle aiheutuvasta vahingonvaarasta (vahingonvaaraselvitys). Vahingonvaaraselvityksessä kuvataan veden tai muun padotun aineen leviäminen padon sortuessa kohdista, joissa sortumasta aiheutuu suurin vahingonvaara (patojen vahingonvaara-alueet). Vahingonvaara-aluetta on kaikki padon alapuolinen alue, jonne patosortumatilanteessa vesi voi levitä, mutta patoturvallisuuslain tarkoittamissa vahingonvaarakartoissa tarkastellaan vain pahinta vaihtoehtoa. Selvityksessä on tarkasteltu erikokoisten murtuma-aukkojen ja murtuma-aikojen vaikutuksia virtaamaan mahdollisessa patomurtumatilanteessa. Murtuman aiheuttaman tulva-aallon vaikutuksia on tarkasteltu numeerisella virtausmallilla, jonka pohjalta on laadittu vahingonvaarakartat. 1-luokan patojen vahingonvaarakartat löytyvät Tulvakarttapalvelusta (www.ymparisto.fi/tulvakartat).

1-luokan patojen vahingonvaaraselvitysten keskeisimmät asiat ja kuvaus mahdollisista vahingoista.

Valmista lisätekstiä vahingonvaaraselvityksistä (voidaan lisätä tekstiin tarvittaessa):

1-luokan padoille laadittava vahingonvaaraselvitys tehdään siinä laajuudessa kuin on tarpeellista luokan määrittämisen ja turvallisuussuunnitelman laatimisen kannalta. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi analysoimalla maastomalliin perustuvia patosortuman tulva-aaltolaskelmia. Joissain tapauksissa on tarpeen arvioida myös euromääräisiä vahinkoja.

Vahingonvaaraselvityksen avulla varmennetaan padon luokittelu ja sen mukainen tarkkailun vaatimustaso. Selvitys luo edellytykset pelastustoiminnan järjestämiselle onnettomuuden sattuessa ja selvitys osoittaa, miten onnettomuutta voidaan ennaltaehkäistä ja rajoittaa.

Patosortumatilanteessa syntyvien vahinkojen suuruus on verrannollinen purkautumisvirtaaman suuruuteen ja äkillisyyteen sekä tulvan kulkureitin välityskykyyn. Ensisijaisesti tarkastelun kohteeksi valitaan vaarallisin padon kohta, jonka sortuminen aiheuttaa suurimmat vahingot. Lisäksi tarkastellaan tarvittaessa muita patokohtia, joissa on odotettavissa ihmishenkien menetyksiä.

Nykyisten ohjeiden mukaisesti vahingonvaaraselvityksen tuloksina tulisi esittää mm.:

- selvitysmenetelmän yksilöinti ja tulosten lukuohje,

- selvityksessä käytetyt eri tapauksissa muuttumattomat tiedot, kuten alkuvirtaamat ja käytetty topografiatieto sekä karkeuskertoimet numeerisesti esitettyinä,

- eri sortumatapausten vertailun yhteenveto, jossa on esitetty taulukossa kunkin sortumatapauksen sortuma-aukon sivujen kaltevuus ja pohjan lopullinen korkeus ja leveys,

- sortuma-aika ja –tyyppi,

- altaan vedenpinnan korkeus sortuman alkaessa,

- huippuvirtaama,

- kunkin selvitetyn tulvatapauksen tiedot tulvan etenemisestä, vedensyvyydestä ja virtausnopeuksista taulukkoina ja karttapiirroksina tarpeen mukaan,

- selvitys kunkin tulvatapauksen vahingonvaarasta ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle sekä

- selvityksen laatijan esitys padon luokaksi.

NN:n merkittävä tulvariskialue

Info / luku 7.2

Aluekohtaisesti tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vahinkoarviot. Jos alueella useampia EU- tai kansallisesti merkittäviä alueita, niin kukin erikseen kakkostason otsikon alle. Jos alueita ja siten alaotsikoita on useita, niin yhteenvetoluku voi olla tarpeellinen.

Minimivaatimus:

- Tulvavaara- ja tulvariskikartat ja kuvaus niistä

- Tiivistettynä kartta per sivu tai kartat liitteeksi. Arvio vahingollisista seurauksista (lain 8§ mukaan: asukkaat, kiinteistöt, irtaimisto, ympäristö, talous ym)

- Yhteenvetona kartoista ja arvioista tehdyt päätelmät

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Patojen vahingonvaaraselvitykset ja lyhyt kuvaus mahdollisista vahingoista

- karkea arvio suorista euromääräisistä vahingoista

- Muut kuin euromääräiset vahingot sanallisesti tai määrällisesti

NN2:n merkittävä tulvariskialue

- Jos useita alueita samalla vesistöalueella

- Kuten luku 7.2. Voi olla myös kansallisesti merkittävä alue, varsinkin jos riittävästi tietoa.

- Tulvariskien hallinnan tavoitteet

Info / luku 8

Tähän lukuun liittyvät erillisohjeet tai –dokumentit:

- Tulvariskien hallinnan tavoitteet (saate, muistio ja taulukko, MMM, 2012)

- Monitavoitearvioinnin menetelmäkuvaus (monitavoitearviointiopas)

- Tulvariskien hallinnan riskianalyyttinen taustoitus (Gaia Consulting Oy, 2009)

- Tulvavahinkojen estäminen: tulvantorjuntasuunnitelmista tulvariskien hallintasuunnitelmiin, luku 6.3 (Parjanne, 2010)

Kuvaus tavoitteiden asettamisesta

Info / luku 8.1

Minimivaatimus:

- Kuvaus tavoitteiden asettelusta.

- Viittaus suositukset tulvariskien hallinnan tavoitteiksi –dokumentiin.

- Korostetaan prosessin iteratiivisuutta.

- Perustelut ihmisten terveydelle, ympäristölle, taloudelle ja kulttuuriperinnölle aiheutuvien vaikutusten huomioonottamisesta tavoitteiden asettelussa

- Miten tavoitteet on yhteen sovitettu vesienhoidon kanssa

"jos toimenpiteellä on tai voi olla vaikutusta vesienhoidossa määritettyyn tilaan, se tulee käsitellä vesienhoidon suunnittelussa uutena hankkeena (4. artiklan 7 kohta).”

Lisäksi suositeltava sisältö:

- maininta tulvavahinkojen korvaamisen periaatteista (ennen 1/20a, nykyään 1/50a) ja sen vaikutuksista tavoitteiden asetteluun: keskittyminen harvinaisiin tulviin, yleisemmät asukkaiden omalla vastuulla

Tulvariskien hallinnan yleisenä tavoitteena on tulvariskien vähentäminen, tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisy ja lieventäminen sekä tulviin varautumisen edistäminen. Tavoitteet on esitettävä tulvariskien hallintasuunnitelmassa ja tulvaryhmä on asettanut ne viranomaisyhteistyön ja riittävän laajan sidosryhmävuorovaikutuksen jälkeen. Tavoitteiden määrittäminen on ollut monivaiheinen ja hallintasuunnitelmatyön kuluessa tarkentunut prosessi (Kuva X).

Tulvariskien hallinnan tavoitteet toimivat lähtökohtana toimenpiteiden arvioinnille ja valinnalle. Toimenpiteiden arvioinnissa tarkasteltiin toimenpiteiden vaikutuksia, kustannuksia ja toteutettavuutta. Arvioinnin jälkeen tulvaryhmä on tehnyt päätöksen hallintasuunnitelmaan valittavista toimenpiteistä (luku 10). Hallintasuunnitelmassa on otettu kantaa toimenpiteiden toteutusvastuisiin ja rahoitusmahdollisuuksiin sekä etusijajärjestykseen (luku 11). Lisäksi on kuvattu, miten suunnitelman täytäntöönpanon edistymistä tullaan seuraamaan.

Tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettaminen

Tavoitteita edistävien toimenpiteiden tunnistaminen

Toimenpiteiden arviointi ja vertailu

Toimenpiteiden valinta ja priorisointi

Toimenpiteiden toteutus ja seuranta

Kuva X. Tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden tason määrittäminen.

alkuperäinen kuva: \\kk20.ymparisto.fi\ryhma\gtrhs\08_Tulvariskien_hallintasuunnitelma\kuvat, taulukot, kaaviot yms hallintasuunnitelmiin > monitavoitearviointioppaan kuvat.pptx

Kunkin tavoitteen osalta tulisi käydä ilmi miten tavoite huomioi tulvariskilaissa mainitut vahingolliset seuraukset, miten tavoitteet on huomioitu yhteen vesienhoidon tavoitteiden kanssa ja miten laajaa aluetta tavoite koskee. Tavoitteissa on pyritty lisäksi huomioimaan muun muassa tulvien ehkäisy, tulvasuojelu, valmiustoimet sekä vesistö- tai merialueen tai sen osan erityispiirteet. Tavoitteita valmisteltaessa on mahdollisuuksien mukaan huomioitu myös kestävien maankäyttötapojen edistäminen, veden pidättämisen parantaminen sekä tulvavesien ohjaaminen tarkoitukseen varatulle alueelle. Tavoitteet on pyritty muodostamaan realistisiksi, ottaen huomioon esimerkiksi tulvasuojelurakenteiden mahdollisuudet ja teknis-taloudelliset toteutusedellytykset.

Tulvariskien hallinnan koordinointiryhmä laati tulvaryhmien tueksi suuntaa antavan, tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettamista koskevan muistion, jonka suositusten oli tarkoitus toimia tulvaryhmien apuna tulvariskien nykytilan arvioinnissa, alustavien tavoitteiden asettamisessa sekä tavoitteiden valtakunnallinen yhtenäisyyden saavuttamisessa (MMM, 2012). Muistiossa korostettiin, että tulvaryhmä asettavat kuitenkin tavoitteensa omien merkittävien tulvariskialueidensa tarpeita vastaavaksi.

Tavoitteet

Info / luku 8.2

Minimivaatimus:

- Kuvaus päätetyistä tavoitteista

- tavoitteet vahinkotyypeittäin (tai merkittävin alueittain jos vesistöalueella useampia).

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Kuvaus tavoitteista tarkemmin: kuinka laajaa aluetta koskee, mihin alueeseen pyritään vaikuttamaan (merkittävä tulvariskialue, yläpuolinen valuma-alue vai koko vesistö).

- Miten tavoitteella pyritään vaikuttamaan ihmisten terveydelle, ympäristölle, taloudelle ja kulttuuriperinnölle aiheutuviin vaikutuksiin

- Miten tavoite on yhteen sovitettu vesienhoidon kanssa

- Tuodaan esille myös työn alussa olleita tavoitteita (suunnitelmaprosessin läpinäkyvyys, voidaan esittää hylätytkin tavoitteet poisjättämisperusteluineen)

- Kuvaus toimenpiteiden arvioinnista

Info / luku 9

Tähän yleinen johdanto toimenpiteiden arviointiin ja tiivis kuvaus menetelmästä

Luvusta voi tulla hyvin erilainen riippuen siitä, miten monitavoitearviointia on alueella sovellettu.

- Kuvauksesta olisi selvittävä arvioinnissa käytetty menetelmä, miten VHS-yhteensovittaminen on tehty, miten kustannuksia ja hyötyjä on arvioitu ja miten ilmastonmuutoksen vaikutukset on otettu huomioon.

- Kansainvälisten vesistöalueiden osalta lisätään alkuun luku kv-yhteensovittamisesta ja mahdollisista erityiskysymyksistä (mm. toimivaltaiset viranomaiset)

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Miten vesistöalueella on yhteen sovitettu

- tulva- ja kuivuusriskien hallinta

- maankäytön suunnittelu

- pelastustoimen suunnittelu

Tähän lukuun liittyvät erillisohjeet tai -dokumentit:

- Monitavoitearviointiopas tulvaryhmille

- Otettava huomioon, että toimenpiteiden vaikutusten tarkastelu tehdään riittävän laajasti (toimenpidelista ja ohjeet)

- Kuvaus siitä, miten arviointi tehty, käytetyt tietolähteet yms. Jos tarkasteltu vaihtoehtoisia toimenpideyhdistelmiä: kuvaus vaihtoehtojen muodostamisesta (Monitavoitearviointioppaan luku 7) ja vaihtoehtojen esittely (Rovaniemen pilottihankkeen loppuraportti, luku 5)

- Kuvataan vaihtoehtojen vaikutukset eri arviointitekijöiden suhteen. Monitavoitearviointioppaan luku 8, (Vaihtoehtotarkastelu: Rovaniemen pilottihankkeen loppuraportti luku 6, Yksittäisten toimenpiteiden tarkastelu: Kokemäenjoen pilottihankkeen loppuraportti luku 4 )

- Kuvaus siitä, miten vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu. Monitavoitearviointiopas luku 9, Rovaniemi-pilotti luku 7, Kokemäenjoki-pilotti luku 5

Lapuanjoen tulvariskien toimenpiteiden arvioinnissa hyödynnettiin monitavoitearviointia. Monitavoitearvioinnissa on kyse vaihtoehtojen järjestelmällisestä ja läpinäkyvästä arvioinnista. Menetelmä mahdollistaa rahamääräisten ja ei-rahallisten vaikutusten vertailun. Lisäksi se tarjoaa kehikon sidosryhmien näkemysten ja arvostusten selvittämiseksi ja sisällyttämiseksi osaksi arviointia. Menetelmää on aiemmin sovellettu useissa erityyppisissä vesitalous- ja kunnostushankkeissa (Marttunen ym. 2008, Dufva ja Marttunen 2011, Rossi ym. 2012).

Tarkastelun tavoitteena oli:

luoda tulvaryhmälle kokonaiskuva tarkasteltavista vaihtoehdoista sekä niiden hyödyistä, haitoista ja toteutettavuudesta.

selvittää vaihtoehtoihin liittyviä näkemyseroja

tarjota menettelytapa sidosryhmien osallistumiselle ja vuorovaikutukselle,

tuottaa tulvaryhmälle toimenpiteiden valintaa ja priorisointia tukeva aineisto.

Tarkasteltavien toimenpiteiden arviointi ja valinta tapahtui kolmessa laajennetulle tulvaryhmälle eli Lapuanjoen tulvaryhmälle ja jokityöryhmälle järjestetyssä työpajassa. Laajennettuun tulvaryhmään kuului mm. pelastustoimen ja maankäytön suunnittelun sekä vesienhoidon asiantuntijoita. Laajennetun tulvaryhmän kokoonpano on esitetty liitteessä xx.

Toimenpiteiden vaikutusten arviointi perustui olemassa oleviin selvityksiin sekä asiantuntija-arvioihin. Arvioiden laatimisesta vastasivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat.

Yhteenveto toimenpiteiden arvioinnin vaiheista on kuvattu alla olevissa luvuissa. Arviointiaineisto on kokonaisuudessaan saatavilla Lapuanjoen tulvaryhmän www-sivuilta sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/tulvaryhmät > Lapuanjoen tulvaryhmä.

Toimenpiteiden arvioinnissa on pyritty erityisesti kiinnittämään huomiota tulvien todennäköisyyttä vähentäviin toimenpiteisiin ja muihin kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuviin keinoihin. Lisäksi arvioinnissa on tarkasteltu tulvariskien hallinnan toimenpiteiden yhteensovittamista vesienhoitosuunnitelmien kanssa sekä ilmastonmuutoksen arvioituja vaikutuksia. (Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010).

Toimenpiteiden tunnistaminen

Toimenpiteiden alustavan tarkastelun tavoitteena oli koota tiedot alueelle jo suunnitelluista ja mahdollisista uusista tulvariskien hallinnan toimenpiteistä ja arvioida yleisellä tasolla niiden vaikutusta tulvahaittojen vähentämiseen. Lisäksi arvioitiin toimenpiteen luontovaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia, kustannuksia, toteutettavuutta ja mahdollisia riskejä.

Alustavia toimenpiteitä (taulukko ZZZ) käsiteltiin laajennetun tulvaryhmän ensimmäisessä monitavoitearvioinnin työpajassa 11.9.2013 Seinäjoella. Jatkotarkastelua varten toimenpiteitä yhdistettiin tai muokattiin. Kaikki toimenpiteet valittiin mukaan jatkotarkasteluun, lukuun ottamatta muutostöitä padottaviin rakenteisiin (taulukko ZZZ, toimenpide 5), koska alueella ei tunnistettu selkeää merkittävään tulvariskikohteeseen vaikuttavaa padottavaa rakennetta. Palautteen perusteella padottavien rakenteiden muuttaminen nähtiin kuitenkin paikallisesta näkökulmasta tärkeäksi toimenpiteeksi.

Toimenpidelistaa tiivistettiin niin, että ensimmäiset neljä toimenpidettä, jotka kuvaavat nykyisten tulvantorjunnan toimien tehostamista, päätettiin yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. Toimenpidettä 7 vesien pidättämistä pienimuotoisilla toimenpiteillä pidettiin hyvin tarpeellisena ja laajana kokonaisuutena. Jatkotarkastelua varten toimenpide jaettiin kahteen osaan: 1) veden pidättämisalueina 40 hehtaaria (Lapuanjoen vesienhoidon toimenpideohjelman 2009 mukainen määrä) ja 2) veden pidättämisalueina 400 hehtaaria. Perusteluna tälle jaolle oli, että suuremmalla määrällä veden pidättämisalueita saadaan merkittävämpi hyöty tulvasuojelussa, mutta pienempi määrä toteutuu todennäköisemmin lähivuosina. Toimenpiteet 10–13 herättivät eniten kielteisiä mielipiteitä, mutta ne päätettiin kuitenkin ottaa mukaan jatkoarviointiin.

Taulukko ZZZ. Lapuanjoen vesistöalueen monitavoitearvioinnin ensimmäisessä työpajassa (11.9.2013) tarkastellut tulvariskien hallinnan alustavat toimenpiteet ja niiden kuvaus. Työpajan jälkeen osa toimenpiteistä muutettiin tai poistettiin arvioinnista.

| Toimenpide | Toimenpiteen tarkempi kuvaus | muutettu tai poistettu toimenpide |
| --- | --- | --- |
| Tulvantorjunnan toimenpiteet, säännöstelyn hoito ja tilapäiset tulvasuojelurakenteet | Ennakoivia operatiivisia keinoja ovat mm. ennakoiva säännöstely, jään paksuuden mittaukset, jäiden lähdön ennustaminen, jäänsahaus ja tilapäiset tulvasuojelurakenteet. Tulvan aikaisia toimenpiteitä ovat mm. säännöstelyjen ja tulvansuojelurakenteiden käyttö, jääpatojen purkaminen ja väliaikaisten penkereiden rakentaminen. | Toimenpiteet 1—4 yhdistettiin yhdeksi toimenpidekokonaisuudeksi: Nykyisin käytössä olevat tulvariskien hallinnan keinot ja niiden tehostaminen |
| Maankäytön suunnittelu ja sijainnin ohjaus | Riskitoimintojen ohjaaminen tulva-alueiden ulkopuolelle ja toimintojen mahdollinen uudelleensijoittelu tulva-alueiden ulkopuolelle. Tulvariskien huomiointi kaavoituksessa ja rakentamisen ohjaamisessa. |  |
| Omatoiminen tulviin varautuminen | Asukkaiden oman varautumisen ja omien suojaustoimien lisääminen sekä tulvatietoisuuden lisääminen. Tulvavaara-alueen väestön ja 1-luokan patojen vahingonvaara-alueiden väestön tulvatietoisuuden parantaminen |  |
| Tulvatiedottaminen | Esimerkkejä toimista: 1) Laaditaan tiedotussuunnitelma ja varoitetaan tehokkaasti väestöä tulvasta tai tulvan aiheuttamista poikkeustilanteista. 2) Tulvavaroitukset lähetetään väestölle, kun harvinaisempi tulva uhkaa tai jos esim. epäillään vesijohtoveden tai jokiveden pilaantumista. |  |
| Muutostyöt padottaviin rakenteisiin | Siltojen korotus ja teiden mahdollinen madaltaminen tai korotus. | Poistettiin arvioinnista. |
| Lapuan ja Kauhavan pengerrysalueiden käytön muutos ja Lapuan keskustan vahinkokohteiden paikallissuojaaminen | Veden päästäminen tulvapenkereillä suojatuille alueille nykykäytäntöä myöhemmässä tulvan vaiheessa eli nostettaisiin joen vedenpinnan korkeuden tasoa, jolloin luukut pengerrysalueille avataan. Löyhingin ja Itäpuolen penkereiden tulvaluukkujen arvioidaan purkavan tulvilta suojatulle alueelle vettä yhteensä 100 m3/s veden pinnan ollessa Poutun sillalla tasolla N43+28.40. Purkukyky vastaa noin 50% tulvakartoituksen yhteydessä määritetystä 1/20 virtaamasta ja 30% 1/1000 virtaamasta. Edellyttää jonkin verran tulvasuojausrakenteita Lapuan keskustassa. |  |
| Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä | Tulvavesien pidätysaltaat, tulvatasanteet, tulvaniityt, kosteikot, hulevesien hallinta, metsäojituksien ohjaaminen ja vastaavat toimet. Lapuanjoen vesistöalueella voisivat tulla kyseeseen erityisesti latva-alueilla sijaitsevien tuotannosta poistuvien turvetuotantoalueiden muuttaminen vedenpidätysalueiksi. Jos 10 ha alueelle varastoitaisiin vettä 1 metrin syvyydeltä, olisi varastoituva määrä 0,1 milj.m3. | Veden pidättämisalueiden tarve arvioitiin laajennetussa tulvaryhmässä 400 ha. |
| Lapuan asuinrakennusten ja erityiskohteiden suojaaminen penkereillä tai muilla rakenteilla | Lapuan taajaman asuinrakennusten suojaksi rakennettavien suojapenkereiden pituudeksi on aiemmin arvioitu yht. noin 7,8 km ja korkeudeksi noin 1,5 m. Erityiskohteiden suojaksi rakennettavien suojapenkereiden pituudeksi on arvioitu yhteensä noin 3,3 km ja kokonaiskorkeudeksi 2,5 m. Vanha Patruunatehdas on suunniteltu suojattavan tilapäisillä tulvasuojelurakenteella (30 m). Myös kohteille johtavia teitö olisi korotettava yhteensä n. 5,2 km matkalta ja keskimääräinen korotustarve on 1 m. |  |
| Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen | Kuortaneenjärven padon ja luusuan purkautumiskykyä parannetaan, jotta voidaan säästää säännöstelytilavuutta tulvahuipun leikkaamiseen. Tulvan alkuvaiheessa juoksutettaisiin enemmän ja säännöstelytilavuus käytettäisiin vasta tulvahuipun aikana. Keskeisinä toimina luusuan perkaaminen, pohjapadon rakentaminen sekä säännöstelyluvan muutos. Vaatii perkauksia säännöstelypadon yläpuolelta ja alapuolelta. |  |
| Kuortaneenjärven säännöstelytilavuuden lisääminen | Kuortaneenjärven säännöstelytilavuus on n. 40 milj.m3. Muutettaisiin Kuortaneenjärven säännöstelyrajoja siten, että suurtulvakeväinä kevätkuopan alin piste laskisi keskimääräisestä tasosta N60 +75,17 m tasolle N60+74,70 (+10 milj. m3). Laskeminen tasolle N60 +74,00 toisi +20 milj. m3. Tulvahuipun nostaminen keskimääräisestä tasosta N60 +76,66 m tasoon N60 +77,30 m toisi lisää10 milj. m3. Kuortaneenjärven säännöstelyn muutoksella on vaikutuksia Kuortaneenjärveen sekä alapuoliseen Lapuanjokeen. |  |
| Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn tehostaminen ja Kuotesluoman tilapäinen allas | Nurmonjoen latvajärvien säännöstelytilavuus on yhteensä noin 37 milj.m3, josta käytössä on ollut alle puolet. Tavoitteena olisi säännöstelytilavuuden täysimääräinen käyttö. Tavoitteena säästää säännöstelytilavuutta kriittiseen ajankohtaan eli vedenpinnan annettaisiin nousta keväällä pääosin vasta varsinaisen tulvahuipun aikana. Edellyttää usean järven luusuan perkauksia. Kuotesluoman "altaan" täysimääräinen käyttö. |  |
| Uusi tekojärvi, Tiisten allas | Säännöstelytilavuutta uudella tekojärvellä olisi esim. noin 35 milj.m3. Edellyttäisi Lauanjoen perkaamista Kuortaneenjärven ja Tiisten tekojärveen johtavan täyttökanavan välillä. Vaatisi maapengertä yhteensä yli 7 km ja maamassoja penkereiden rakentamiseen noin 880 000 m3. Vesivoimalan rakentaminen tekojärven yhteyteen olisi mahdollista. |  |
| Hirvijärven ja Varpulan säännöstelyn muutos ja lisäveden johtaminen Kuortaneenjärvestä | Hirvijärven säännöstelykapasiteetti on noin 44 milj.m3 ja Varpulan säännöstelytilavuus noin 10 milj.m3. Tavoitteena olisi Hirvijärven säännöstelytilavuuden lisääminen (10...30 milj.m3) ja lisäveden johtaminen Kuortaneenjärven suunnasta. Vaatii penkereiden korottamista ja uusien uomien kaivamista ja perkaamista. |  |

Toimenpiteiden vaikutusten arviointi

Toimenpiteiden vaikutuksia arvioitiin kuvassa AAA esitetyn arviointikehikon mukaisesti. Arviointitekijöille määriteltiin mittarit, joilla toimenpiteen vaikutusta kuvattiin (taulukko 23 c).  Mittarit olivat joko numeerisia, plussia ja miinuksia tai yksinkertaisimmillaan kirjainlyhenteitä. Yhtenäisen arvioinnin varmistamiseksi jokaiselle mittarille annettiin vielä sanallinen kuvaus (liite 5). Arviot laadittiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijatyönä.

Tulvahaittojen vähentämisen tehokkuutta eri tulvatilanteissa arvioitiin erikseen merkittävällä tulvariskialueella kolmella tulvatoistuvuudella; melko harvinainen tulva (keskimäärin 1/50 v toistuva tulva), harvinainen tulva (keskimäärin 1/100 v toistuva tulva) ja erittäin harvinainen tulva (keskimäärin 1/250 v toistuva tulva). Toistuvuudet valittiin alustavien tavoitteiden perusteella. Luontovaikutuksissa huomioitiin erityisesti vesiluontoon, vesien tilaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tekijöitä. Sosioekonomissa vaikutuksissa arvioitiin toimenpiteen vaikutusta vesistön yhteydessä oleviin elinkeinoihin (maatalous ja vesivoiman tuotanto) ja muihin sosiaalisiin vaikutuksiin kuten maisemaan ja virkistyskäyttöön.

Toteutettavuutta tarkasteltiin kolmesta näkökulmasta: tekninen, rahoituksellinen ja juridinen. Teknisellä toteutettavuudella tarkoitettiin arvioita mahdollisista teknisistä ongelmista, jota toimenpiteellä voi olla. Rahoituksellisella toteutettavuudella arvioitiin, onko toimenpiteelle todennäköisesti saatavana olevaa rahoitusta tai toteuttajaa. Juridisella toteutettavuudella arvioitiin luvan saannin mahdollisia ongelmia. Erikseen arvioitiin myös toimenpiteisiin liittyviä riskejä. Arvioitiin, onko toimenpiteen hyväksyttävyys ongelmaton vai vastustetaanko sitä laajasti. Lisäksi arvioitiin hyötyjen toteutumiseen liittyviä riskejä sekä mahdollisten odottamattomien haittojen todennäköisyyttä. Omina kohtinaan huomioitiin vielä toimenpiteen alustavat kustannukset (€) ja toteutukseen kuluva aika suunnittelukausittain.

| Arvioinnissa käytetyt asteikot: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulvahaittojen väheneminen eri tulvatilanteissa | 10 |  | 0 |  |
| Luontovaikutukset | +++ | 0 |  | _ _ _ |
| Sosio-ekonomiset vaikutukset | +++ | 0 |  | _ _ _ |
| Toteutettavuus | 10 |  | 0 |  |
| Riskit | P = Pieni | K = Kohtalainen |  | S = Suuri |

Kuva AAA. Monitavoitearvioinnissa käytetyt arviointitekijät ja arviointitaulukko.

Kuva alkuperäisenä: \\kk20.ymparisto.fi\ryhma\gtrhs\08_Tulvariskien_hallintasuunnitelma\kuvat, taulukot, kaaviot yms hallintasuunnitelmiin

Asiantuntija-arvioiden tulokset esitettiin monitavoitearvioinnin 2. työpajassa 5.11.2013 Seinäjoella. Laajennetun tulvaryhmän jäsenet jaettiin pienempiin teematyöpajoihin, joissa keskusteltiin toimenpiteistä ja niiden asiantuntija-arvioista. Arvioita muutettiin, jos se nähtiin tarpeelliseksi. Yhteenveto asiantuntija-arvioista ja niihin tehdyistä tarkennuksista on esitetty taulukossa SSS a–b. Osallistujien näkemykset toimenpiteestä kokonaisuutena on esitetty kuvassa CCC.

Taulukko SSS. Yhteenveto Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan toimenpiteiden asiantuntija-arvioista ja tulvaryhmän arvioihin tekemistä muutoksista.

| a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toimenpide | Tulvahaittojen väheneminen eri tulvatilanteissa |  |  |  | Luontovaikutukset |  |  |  | Sosio-ekonomiset vaikutukset |  |  |
|  | 1/50 | 1/100 | 1/250 | Muut alueet | Vesien tila | Luonnon monimuot. | Kalasto | Muut luontovaik. | Maatalous | Vesivoima | Sosiaaliset |
| Käytössä olevat tulvariskien hallinnan keinot ja niiden tehostaminen | 5 | 3 | 1 | + | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lapuan ja Kauhavan pengerrysalueiden käytön muutos ja Lapuan keskustan vahinkokohteiden paikallissuojaaminen. | 10 | 9 | 7 | + | ++ | 0 | + | 0 | + + | 0 | _ |
| Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä 40 ha:lle | 1 | 0 | 0 | + | + | ++ | 0 | + | _ | 0 | + |
| Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä 400 ha:lle | 3 | 1 | 0 | + | ++ | +++ | + | ++ | _ | + | + ++ |
| Lapuan asuinrakennusten ja erityiskohteiden suojaaminen penkereillä tai muilla rakenteilla (esim. Lapuan jätevedenpuhdistamo, eläinsuojat jne.) | 10 | 10 | 1 | 0 | ++ /0 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | _ _ |
| Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen. | 5 | 3 | 1 | + | _ | _ | _ | 0 | 0 | + | 0 |
| Kuortaneenjärven säännöstelytilavuuden lisääminen ja säännöstelyn tehostaminen. | 7 | 4 | 1 | ++ | _ _ | _ _ | _ _ _ | _ | 0 | + | _ _ _ |
| Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn tehostaminen. | 3 | 1 | 0 | + | _ _ | _ | _ _ | 0 | 0 | + | _ _ _ |
| Uusi tekojärvi, Tiisten allas | 10 | 10 | 7 | ++ | _ _ _ | _ _ | –/+ | 0 | _ _ | + + + | + + |
| Varpulan tekojärven laajennus ja lisäveden johtaminen Kuortaneenjärvestä. | 10 | 7 | 5 | ++ | _ _ _ | _ _ _ | _ _ _ /0 | _ _ _ | 0 | + + + | _ |

| b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toimenpide | Toteutettavuus |  |  | Riskit |  |  | Kustannukset | Toteutukseen kuluva aika |
|  | Tekninen | Rahoitus | Juridinen | Hyväksyttä- vyys | Hyötyjen saavuttaminen | Odottamat-tomat haitat |  |  |
| Käytössä olevat tulvariskien hallinnan keinot ja niiden tehostaminen | 10 | 9 | 10 | P | K | P | 1-2 milj.€ /vuosi | 0-6 v. |
| Lapuan ja Kauhavan pengerrysalueiden käytön muutos ja Lapuan keskustan vahinkokohteiden paikallissuojaaminen. | 9 | 7 | 6 | P | P | P | 2 milj.€ | 0-6 v. |
| Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä 40 ha:lle | 10 | 9 | 9 | K | S | P | 0,4 milj.€ | 0-6 v. |
| Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä 400 ha:lle | 7 | 7 | 7 | K | S | P | 5-10 milj. € | Yli 12 v. |
| Lapuan asuinrakennusten ja erityiskohteiden suojaaminen penkereillä tai muilla rakenteilla (esim. Lapuan jätevedenpuhdistamo, eläinsuojat jne.) | 8 | 5 | 5 | K | P | K | 8 milj. € | 6-12 v. |
| Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen. | 10 | 7 | 8 | K | K | P | 1 milj. € | 0-6 v. |
| Kuortaneenjärven säännöstelytilavuuden lisääminen ja säännöstelyn tehostaminen. | 10 | 7 | 5 | S | K | K/S | 1-1,5 milj. € | 6-12 v. |
| Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn tehostaminen. | 8 | 1 | 5 | S | K | K | 1 milj. € | 0-6 v. |
| Uusi tekojärvi, Tiisten allas | 8 | 1 | 3 | S | K | S | yli 30 milj. € | Yli 12 v. |
| Varpulan tekojärven laajennus ja lisäveden johtaminen Kuortaneenjärvestä. | 5 | 1 | 3 | S | K | S | 50 milj.€ | Yli 12 v. |

Kuva CCC. Lapuanjoen vesistöalueen monitavoitearvioinnin toisen työpajan kokonaisarviot toimenpiteistä.

Toimenpideyhdistelmien muodostaminen ja vertailu

Valituista toimenpiteistä muodostettiin vaihtoehtoisia toimenpideyhdistelmiä, joilla pyrittiin saavuttamaan tulvariskien hallinnan tavoitteet Lapuanjoen vesistöalueella. Toimenpideyhdistelmät pyrittiin muodostamaan siten, että niihin sisältyvät toimenpiteet ovat toteuttamiskelpoisia ja niiden hyväksyttävyys on kohtuullisen hyvä. Toimenpideyhdistelmät on esitetty taulukossa WWW. Yhdistelmien ulkopuolelle jätetyt toimenpiteet on esitetty taulukossa VVV.

Nykyisin käytössä olevat tulvariskien hallinnan keinot ja niiden tehostaminen sekä valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisääminen sisällytettiin kaikkiin tarkasteltaviin vaihtoehtoihin, koska toimet ovat ristiriidattomia ja tukevat vesienhoidon tavoitteita sekä muuttuvaan ympäristöön sopeutumista. Vaihtoehto 1 perustui näiden lisäksi Lapuan ja Kauhavan pengeralueiden käytön muuttamiseen ja Lapuan keskustan vahinkokohteiden paikallissuojaamiseen (tasolle HW 1/50 v). Vaihtoehto 2 perustui perustoimien lisäksi Lapuan asuinrakennusten ja erityiskohteiden suojaamiseen penkereillä tai muilla rakenteilla (HW 1/100 v / HW 1/250 v). Vaihtoehdossa 3 perustoimien lisäksi mukana oli Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen. Vaihtoehto 4 sisälsi sekä pengerrysalueiden käytön muutoksen että Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostamisen.

Asiantuntija-arviot toimenpideyhdistelmien tulvasuojeluhyödyistä, luontovaikutuksista, sosioekonomisista vaikutuksista ja toteutettavuudesta on esitetty taulukossa DDD.

Taulukko VVV. Lapuanjoen vesistöalueen monitavoitearvioinnin toisen työpajan jälkeen toimenpideyhdistelmistä pois jätetyt toimenpiteet ja perustelut poisjättämiselle.

| Toimenpide | Perustelu |
| --- | --- |
| Kuortaneenjärven säännöstelytilavuuden lisääminen ja säännöstelyn tehostaminen | Merkittävät kielteiset luontovaikutukset. Kielteinen vaikutukset virkistyskäyttöön. Ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa. |
| Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn tehostaminen | Hyödyt pienet suhteessa haittoihin. Kielteiset vaikutukset virkistyskäytölle, vedenlaadulle ja kalakannoille. Ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa. |
| Uusi tekojärvi, Tiisten allas | Erittäin kallis. Merkittävät kielteiset luontovaikutukset. Ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa. |
| Varpulan tekojärven laajennus ja lisäveden johtaminen Kuortaneenjärvestä | Erittäin kallis. Merkittävät kielteiset luontovaikutukset ja mahdolliset vaikutukset Natura-alueeseen. Ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa. |

Taulukko WWW. Lapuanjoen vesistöalueen monitavoitearvioinnin kolmannessa työpajassa tarkastellut toimenpideyhdistelmät.

| Toimenpide | VE 1 ”Pengerrysalueiden käytön muutos” | VE 2 ”Lapuan suojaus penkereillä” | VE 3 ”Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostus” | VE 4 ”Pengerrys-alueiden käytön muutos + VE3” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nykyisten keinojen tehostaminen | X | X | X | X |
| Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä | X | X | X | X |
| Lapuan ja Kauhavan pengerrysalueiden käytön muutos ja Lapuan keskustan vahinkokohteiden paikallissuojaaminen. | X |  |  | X |
| Lapuan asuinrakennusten ja erityiskohteiden suojaaminen penkereillä tai muilla rakenteilla |  | X |  |  |
| Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostus |  |  | X | X |

Taulukko DDD. Yhteenveto Lapuanjoen vesistöalueen toimenpideyhdistelmien asiantuntija-arvioista ja niihin monitavoitearvioinnin kolmannessa työpajassa tehdyistä muutoksista.  Vaihtoehtona tälle voisi olla: \\kk20.ymparisto.fi\ryhma\gtrhs\08_Tulvariskien_hallintasuunnitelma\kuvat, talukot, kaaviot yms hallintasuunnitelmiin > esimerkki yhteenvetotaulukosta.docx TAI / LISÄKSI Rovaniemen monitavoitearviointipilotin luvun 8.4. mukainen vertailu

|  | VE1 ”Pengerrysalueiden käytön muutos” | VE2 ”Lapuan suojaus penkereillä” | VE3 ”Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostus” | VE4 ”Pengerrysalueet + Kuortaneenjärvi” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulvahaittojen väheneminen | Tavoitteiden täyttyminen todennäköistä | Tavoitteiden täyttyminen todennäköistä | Tavoitteiden täyttyminen epävarmaa | Tavoitteiden täyttyminen varminta |
| Luonto-vaikutukset | Kuormitus pelloilta vähenee + | Penkereiden vaikutukset ranta-vyöhykkeeseen - | Kuortaneenjärven luusuan perkaus - | Vesistökuormitus vähenee + Kuortaneenjärvi - |
| Sosioekonomiset vaikutukset | Maatalous + Maisema - | Maisema -- | Maatalous + vesivoima + | Maatalous + Vesivoima + Maisema - |
| Toteutettavuus | Hyvä | Kohtalainen/Huono | Hyvä/kohtalainen | Hyvä/kohtalainen |
| Kustannukset *) | Pengerrysalueet + paikallissuojaukset 3 milj.€ | Tulvapenkereet ja teiden korotukset 8 milj.€ | 1 milj.€ | Peng.alueet 3 milj. € Kuort.järvi 1 milj.€ |
| Mahdollinen toteuttaja | ELY + kunnat | Kaupunki + asukkaat | ELY | ELY+ kunnat |
| Toteutusaika | Pääosin 0-6 v | Pääosin 6-12 v | Pääosin 0-6 v | Pääosin 0-6 v |

*) Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyvät toimenpiteet: Nykyiset toimenpiteet ja niiden tehostaminen: 1-2 milj. €/vuosi. Valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisääminen 5-10 milj. €.

Toimenpideyhdistelmiä ja niiden kokonaisvaikutuksia käsiteltiin laajennetun tulvaryhmän kolmannessa työpajassa Seinäjoella 14.1.2014.

Arviointiaineiston perusteella osallistujat asettivat toimenpideyhdistelmät paremmuusjärjestykseen eri näkökulmista sekä kokonaisuutena. Tulvahaittojen vähenemisen osalta parhaaksi arvioitiin toimenpideyhdistelmä VE4 ”Pengerrysalueiden käytön muutos ja Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen”. Luontovaikutusten osalta haitattomimpana pidettiin toimenpideyhdistelmää VE1 ”Pengerrysalueiden käytön muutos”. Sosioekonomisten vaikutusten osalta parhaina pidettiin yhdistelmiä VE3 ”Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen” ja VE4. Toteutettavuuden osalta VE1 arvioitiin parhaaksi ja VE2 ”Lapuan asutuksen ja erityiskohteiden suojaus penkereillä” heikoimmaksi. Yhteenveto kolmannen työpajan keskustelusta esitetään liitteessä XYZ.

Kokonaisuutena arvioiden 10 vastaajaa 13 vastaajasta piti toimenpideyhdistelmää VE4 parhaana. Vaihtoehtoa VE 3 piti parhaana kaksi ja vaihtoehtoa VE1 yksi vastaaja. Vaihtoehtoa VE2 piti huonoimpana 9/13 vastaajasta. Tärkeimpänä kriteerinä parhaan vaihtoehdon valinnassa pidettiin vaikutusta tulvahaittojen vähenemiseen. Vaihtoehtojen arvioitiin poikkeavan toisistaan eniten tulvasuojeluhyötyjen ja toteutettavuuden osalta. Luontovaikutusten osalta vaihtoehtojen välistä eroa pidettiin useimmissa vastauksissa pienenä.

Taulukko GGG (viittaus tekstissä puuttuu?). Lapuanjoen tulvariskien hallinnan monitavoitearvioinnin kolmannen työpajan mukainen vaihtoehtojen paremmuusjärjestys eri tekijöiden osalta. Luvut kuvaavat vastaajien määrää.

|  | Paras | 2. Paras | 3. Paras | Huonoin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VE1 ”Pengerrysalueiden käytön muutos” | 1 | 5 | 7 | 0 |
| VE2 ”Lapuan asutuksen ja erityiskohteiden suojaus penkereillä” | 0 | 1 | 3 | 9 |
| VE3 ”Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen” | 2 | 4 | 3 | 4 |
| VE4”Pengerrysalueiden käytön muutos ja Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen” | 10 | 3 | 0 | 0 |

Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan monitavoitearvioinnin perusteella jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto 4, joka sisältää seuraavat toimenpiteet:

- Käytössä olevat tulvariskien hallinnan keinot ja niiden tehostaminen, joka sisältää tulvantorjunnan toimenpiteet, säännöstelyn hoidon ja tilapäiset tulvasuojelurakenteet, maankäytön suunnittelun ja sijainnin ohjauksen, omatoimisen tulviin varautumisen ja tulvatiedottamisen.

- Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä (max 400 ha), joka sisältää mm. tulvavesien pidätysaltaat, tulvatasanteet, tulvaniityt, kosteikot, hulevesien hallinta, metsäojituksien ohjaaminen ja vastaavat toimet.

- Lapuan ja Kauhavan pengerrysalueiden käytön muutos ja Lapuan keskustan vahinkokohteiden paikallissuojaaminen (asutus suojataan tasolle keskimäärin 1/50 v toistuva tulva).

- Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen, joka sisältää padon ja luusuan purkautumiskyvyn parantamisen, pohjapadon rakentamisen sekä säännöstelyluvan muutoksen.

Toimenpiteiden kustannushyötytarkastelu

Info / luku 9.4.

Tähän lukuun liittyvät erillisohjeet tai –dokumentit:

- AHTI:\\kk20.ymparisto.fi\ryhma\gtrhs\07_Tulvariskien_hallinnan_toimenpiteet\kustannushyötytarkastelu

- SYKE:\\kk20\ryhma\gtrhs\07_Tulvariskien_hallinnan_toimenpiteet\kustannushyötytarkastelu

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Kuvaus miten toimenpiteiden kustannukset on arvioitu sekä miten hyötyjä ja kustannuksia on vertailtu keskenään

lisätietoa, esim: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B40C427DF-118D-4DC3-A2DA-A4B1056206E4%7D/98377

Alla olevassa pohjatekstissä kuvattu periaate ei ole vielä hyväksytty, pieni mahdollisuus että tekstiin tulee muutoksia.

Toimenpiteiden kustannusten arviointi on tehty perustuen olemassa oleviin suunnitelmiin sekä asiantuntijoiden arvioihin. Tässä hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpide-ehdotusten vaikutusten tarkastelu ja kustannusten arviointi on tehty karkealla tavalla. Ehdotettavaksi valittujen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu käynnistyy vasta tämän suunnitelman hyväksymisen jälkeen, jolloin toimenpide-ehdotusten kustannuksiakin tullaan selvittämään tarkemmin. Toimenpide-ehdotusten keskinäisen vertailtavuuden ja priorisoinnin varmistamiseksi niiden kustannukset on pyritty arvioimaan yhtenevin perustein ja riittävän tarkasti, mutta kohtuullisella työpanoksella.

Kustannusten arviointi perustuu toimenpiteiden suorien kustannusten ja käyttökustannusten arviointiin, eikä muita välillisiä kustannuksia ole tässä vaiheessa otettu huomioon. Osalle toimenpide-ehdotuksista voidaan tehdä karkea kustannushyötytarkastelu, jos toimenpiteen hyödyt voidaan esittää rahallisina. Kuitenkin esimerkiksi luontoon ja vesistöön kohdistuvien hyötyvaikutusten arvottaminen rahallisesti on vaikeaa, koska niille ei ole käytössä markkinahintoja (Lehtoranta ym. 2011). Tästä syystä kaikkia toimenpiteitä ei ole voitu arvioida yhtenevällä menetelmällä. Pääsääntöisesti rakenteellisille toimenpiteille on pyritty tekemään karkea kustannushyötytarkastelu. Ei-rakenteellisten ja vaikeasti arvotettavien toimenpiteiden hyödyt on arvioitu asiantuntija- ja sidosryhmätyönä osana monitavoitearviointia, eikä niitä ole pyritty muuttamaan rahallisiksi. Tästä syystä ei-rakenteellisten toimenpiteiden osalta kustannuksia ja hyötyjä ei ole vertailtu keskenään yhteismitallisesti, vaan ainoastaan kustannukset on arvioitu euromääräisesti nykyarvossaan. Kaikkien toimenpide-ehdotusten kustannukset on arvioitu pääosin tulvaryhmän ja ELY-keskuksen asiantuntijoiden toimesta tai olemassa olevien suunnitelmien tietojen pohjalta.

Kustannushyötytarkastelun avulla on selvitetty, ylittävätkö suunnitellusta hankkeesta saadut hyödyt sen kustannukset. Yksinkertaistaen: mikäli hankkeen nykyarvo (nykyhetkeen diskontatut hyödyt miinus nykyhetkeen diskontatut kustannukset) on positiivinen, on hanke yhteiskuntataloudellisesti kannattava (Silander 2011). Yhteiskunnallista kannattavuutta arvioitaessa on kuitenkin voitu käyttää myös muita kriteereitä. Hallintasuunnitelmassa toteutettavaksi ehdotettavien toimenpiteiden tulisi olla kustannustehokkaita, mutta rajatapauksissa esim. vesienhoidon kanssa yhteensopiva toimenpide on voitu sisällyttää toimenpide-ehdotuksiin.

Kustannusten arviointi on tehty laskemalla yhteen toimenpiteen investointi- ja suunnittelukustannukset sekä käyttö- ja ylläpitokustannusten nykyarvo. Tarkasteluajanjaksona on käytetty noin toimenpiteen elinkaarta vastaavaa jaksoa, tyypillisesti n. 50…100 vuotta. Diskonttauskorkona on käytetty 3,5 %, joka vastaa muun muassa Euroopan komission suosituksia. Mikäli toimenpiteen hyödyt on voitu arvottaa rahallisesti, on vastaava nykyarvotarkastelu tehty myös keskimääräisille vuosittaisille toimenpiteestä saataville tulvariskien hallinnan hyödyille eli toimenpiteellä vältetyn vuosivahingon odotusarvolle. Jos toimenpiteen hyödyn nykyarvon ja kustannusten nykyarvon erotus, eli nettonykyarvo, on positiivinen, on toimenpidettä voitu pitää taloudellisesti kannattavana.

Toimenpidevaihtoehtojen kustannuksille ja hyödyille on tehty herkkyystarkastelu eri ajanjaksoilla ja korkokannoilla. Jos toimenpiteen toteutukseen liittyvät riskit ovat suuret, on pyritty käyttämään mahdollisimman luotettavia arvioita sekä mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon välilliset vahingot, kuten pelastustoimen kustannukset. Pienempien tulvien arvioinnissa on tehty osittainen herkkyysanalyysi eli laskettu vuosivahingon odotusarvo sekä nettonykyarvot eri tarkastelujaksoilla ja korkokannoilla. Arvioitujen tulvavahinkojen ollessa erittäin vähäiset ei herkkyysanalyysillä ja epävarmuuksien huomioon ottamisella saavuteta yleensä suuria kustannussäätöjä.

Taulukko EEE. Esimerkki: Rakenteellisten toimenpidevaihtoehtojen arvioidut kustannukset ja mahdolliset euromääräiset hyödyt.

|  | Toimenpiteen arvioidut kustannukset |  |  |  |  | Hyödyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toimenpiteet: | Suunnittelu | Investointi | Ylläpito (€/a) | Käyttö (€/a) | Muut | Vuosihyödyn odotusarvo |
| Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen |  |  |  |  |  |  |
| Lapuan asuinrakennusten ja erityiskohteiden suojaaminen penkereillä tai muilla rakenteilla |  |  |  |  |  |  |
| Uusi tekojärvi, Tiisten allas |  |  |  |  |  |  |

Toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteiden kanssa

Info / luku 9.5.

Tähän lukuun liittyvät erillisohjeet tai –dokumentit:

- SYKE: \\kk20\ryhma\gtrhs\07_Tulvariskien_hallinnan_toimenpiteet\VHS-TRHS_toimenpiteiden_ristiinarviointi

- AHTI:\\kk20.ymparisto.fi\ryhma\gtrhs\07_Tulvariskien_hallinnan_toimenpiteet\VHS-TRHS_toimenpiteiden_ristiinarviointi

Minimivaatimus:

- Tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteet ja vesienhoidon toimenpideohjelman ympäristötavoitteet sovitetaan yhteen

- Miten hallintasuunnitelmat on sovitettu yhteen vesienhoitoalueella

- Kuvaus yhteensovittamisesta

Arviot tulvariskien hallinnan toimenpiteiden vaikutuksista vesienhoitoon tulee saattaa vesienhoidon yhteistyöryhmän nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Yhteistyöryhmän kannanotot toimenpide-ehdotuksiin tulee myös sisällyttää hallintasuunnitelmaan.

Tulvariskien hallintaa ja vesienhoitoa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että tulvariskien hallinnan toimenpiteet on sovitettava yhteen vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa. Tulvariskien hallinnan suunnittelussa on otettava huomioon, että suunniteltavat toimenpiteet eivät saa vaarantaa merkittävästi vesienhoidossa suunniteltujen ja toteutettujen toimenpiteiden tavoitteita ja vaikutuksia. Vesienhoitosuunnitelmien ja tulvariskien hallintasuunnitelmien kuuleminen toteutetaankin siksi samanaikaisesti. Myös merenhoidon suunnitteluun sisältyvästä merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmasta kuullaan samassa yhteydessä

Parhaassa tapauksessa tulvariskien hallinnan toimenpiteet voivat tukea vesienhoidon hyvän ekologisen tilan tavoitetta ja parantaa vedenlaatua. Vesienhoidon tavoitteita voivat uhata lähinnä perkaukset, penkereet ja virtaamien ja vedenkorkeuksien säännöstely. Niitä suunniteltaessa ja toteutettaessa vaikutukset ekologiseen tilaan ja veden laatuun täytyy ottaa erityisesti huomioon.

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden alustavassa arvioinnissa toimenpiteet on jaoteltu niiden vaikutusten perusteella vesienhoidon tavoitteiden kannalta myönteisiin, kielteisiin tai neutraaleihin. Toimenpiteiden vaikutuksia vesien ekologiseen tilaan tai vedenlaatuun on arvioitu yksityiskohtaisesti vasta siinä vaiheessa, kun alustavan arvioinnin perusteella on tunnistettu jatkotarkasteluun valittavat toimenpiteet ja niiden yhdistelmät. Toimenpideyhdistelmien osalta myös niiden kokonaisvaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin on arvioitu.

Tulvariskien hallinnan toimenpiteet voivat vaikuttaa vesienhoidon tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Jos vesistön tai vesimuodostuman hydrologista kiertoa tai rakenteellisia ominaisuuksia, kuten pohjan rakennetta ja laatua, syvyyttä ja leveyttä tai rantavyöhykkeen laatua, on muutettu merkittävästi, se on voitu vesienhoidossa nimetä keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi. Koska tulvariskien hallintatoimenpiteet voivat useissa tapauksissa lisätä vesimuodostumien muuttuneisuutta, on tulvariskien hallinnan suunnittelussa erityisesti otettu huomioon sellaiset vesimuodostumat, joiden hydro-morfologisia ominaispiirteitä on muutettu, mutta joita ei ole vielä nimetty voimakkaasti muutetuiksi.

Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan alustavien toimenpiteiden arvioidut vaikutukset vesienhoidon tavoitteisiin esitetään taulukossa BBB. Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan monitavoitearvioinnin perusteella jatkotarkastelusta poistettiin toimenpiteet, jotka ovat haitallisia vesienhoidon kannalta. Näitä toimenpiteitä olivat:

Kuortaneenjärven säännöstelytilavuuden lisääminen ja säännöstelyn tehostaminen

Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn tehostaminen

Uusi tekojärvi, Tiisten allas

Varpulan tekojärven laajennus ja lisäveden johtaminen Kuortaneenjärvestä

Vesienhoito on huomioitu myös toimenpideyhdistelmien valinnassa ja arvioinnissa. Jokaiseen toimenpideyhdistelmään valittiin mukaan vesien pidättäminen valuma-alueilla pienimuotoisilla toimenpiteillä, jolla on myönteisiä vaikutuksia vesien tilaan. Jatkosuunnitteluun valituista toimenpiteistä ainoastaan Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostamisella voi olla hetkellisiä haitallisia vaikutuksia vesientilaan. Tämä huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Taulukko BBB. Arviot toimenpiteiden yhteensopivuudesta vesienhoidon tavoitteiden kanssa.

|  | Sopii yhteen vesienhoidon tavoitteiden kanssa: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toimenpiteet: | Hyvä | Melko hyvä | Melko huono | Huono | Perustelut |
| Nykyisin käytössä olevat tulvariskien hallintakeinot |  | X |  |  | lyhyt kuvaus |
| Lapuan ja Kauhavan pengerrysalueiden käytön muutos ja Lapuan keskustan vahinkokohteiden paikallissuojaaminen |  | X |  |  | lyhyt kuvaus |
| Veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä | X |  |  |  | lyhyt kuvaus |
| Lapuan asuinrakennusten ja erityiskohteiden suojaaminen penkereillä tai muilla rakenteilla |  | X |  |  | lyhyt kuvaus |
| Kuortaneenjärven säännöstelyn tehostaminen |  |  | X |  | lyhyt kuvaus |
| Kuortaneenjärven säännöstelytilavuuden lisääminen ja säännöstelyn tehostaminen |  |  |  | X | lyhyt kuvaus |
| Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn tehostaminen |  |  |  | X | lyhyt kuvaus |
| Uusi tekojärvi, Tiisten allas |  |  |  | X | lyhyt kuvaus |
| Varpulan tekojärven laajennus ja lisäveden johtaminen Kuortaneenjärvestä |  |  |  | X | lyhyt kuvaus |

Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen toimenpiteiden tarkastelussa

Info / luku 9.6.

kuvaus menetelmästä, jolla ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset on otettu huomioon toimenpiteitä tarkasteltaessa. Pohjatekstissä kaikki tarpeelliset asiat, mutta sitä voi karsia tarpeen ja oman harkinnan mukaan.

- lisätietoa, esim. ilmastonmuutoksen huomioiminen VHS:ssa, Ilmastonmuutos Kemijoen alueella (\\kk20.ymparisto.fi\ryhma \gtrhs\08_Tulvariskien_hallintasuunnitelma\esimerkkejä)

Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään saavuttamaan tulvariskien hallinnalle asetetut tavoitteet. Tavoitteet on asetettu nykytilanteen perusteella erisuuruisille tulville. Suunnitelmassa toteutettavaksi ehdotettuja toimenpiteitä ei ole siis valittu sillä perusteella että niillä pystyttäisiin estämään mahdollisesti ilmastonmuutoksen seurauksena kasvavaa tulvariskiä, vaan että ne vastaisivat asetettuja tavoitteita ja nykyistä tulvariskiä. Toimenpiteiden ilmastonmuutoskestävyydestä on kuitenkin tehty yleinen arvio, ja ilmastonmuutoskestävyys on myös otettu huomioon toimenpidetarkastelussa yhtenä arviointitekijänä. Tarkasteluun on sisällytetty myös erilaiset ilmastonmuutosskenaariot ja niiden vaikutus tulvien muuttumiseen.

Toimenpiteiden ilmastonmuutoskestävyyttä on tarkasteltu ilmastonmuutokseen paremmin soveltuvalla, tulvariskien hallintalain suunnittelukautta (vuoteen 2021 asti) pidemmällä aikaskaalalla. Esimerkiksi investointihankkeita on arvioitu käyttöajan mukaisella aikajänteellä (esim. 50…100 vuotta). Joustavat tai muunneltavissa olevat toimenpiteet ovat olleet etusijalla, mikä edesauttaa ilmastomallien epävarmuuksien huomioonottamista. Tasavahvojen toimenpiteiden keskinäisessä vertailussa etusijalla ovat olleet paremmin ilmastonmuutokseen sopeutettavissa olevat vaihtoehdot, tai kustannuksiltaan suuren toimenpiteen hyötyjä arvioitaessa on voitu eduksi laskea se, että elinkaarensa loppuvaiheessa se ei edellytä lisätoimenpiteitä ilmastonmuutoksen mahdollisesti aiheuttaman tulvariskin kasvun ehkäisemiseksi.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulvariskiin on käsitelty edellä luvussa 4.2.2. Jos tulvien ennakoidaan ilmastonmuutoksen myötä kasvavan (esim. suurten vesistöjen keskusjärvissä ja niiden laskujoissa) tulisi ennakoitu kasvu huomioida uusia suunnitelmia tehtäessä esim. kaavoituksessa ja vesirakenteita tehtäessä. Sen sijaan pieneneviä tulvia ei voida vielä ottaa suunnittelun lähtökohdaksi, vaikka tulvat monissa osissa Suomea pienenevätkin useimmilla ilmastoskenaarioilla lumen määrän ja kevättulvien pienetessä. Tämä johtuu ilmastonmuutokseen liittyvistä epävarmuuksista ja ilmastonmuutoksen hitaasta ja mahdollisesti epälineaarisesta etenemisestä. Suunnittelun pohjana on siis käytetty vähintään nykytilanteen suuruisia tulvia. Ilmastonmuutoksen myötä kuivien kausien ennakoidaan lisääntyvän. Toimenpiteitä vertailtaessa on pyritty ottamaan huomioon myös toimenpiteiden soveltuvuus mahdollisen kuivuusriskin ehkäisemiseen.

Ilmastonmuutoksen muita kuin tulvariskin suuruuteen liittyviä vaikutuksia ei ole otettu huomioon toimenpiteitä tarkasteltaessa. Mahdollisia ilmastonmuutoksen tulvariskien hallintaan liittyviä välillisiä vaikutuksia ei myöskään ole otettu huomioon. Esimerkiksi ilmaston mahdollisen lämpenemisen vaikutusta viljeltävien kasvilajien muuttumiseen ja sitä kautta tulva-alueen viljelymaiden tulvankestävyyden muuttumiseen ei ole tarkasteltu.

Kemijoen ilmastonmuutostutkimukset osoittavat tulvien pahimmillaan hieman kasvavan, mutta pääosin säilyvän nykyisellään tai hieman pienenevän. Suurten tulvien todennäköisyys voi ajan myötä pienentyä, mutta riski niiden syntymiseen ei poistu kokonaan. Vuosien välinen vaihtelu lisääntyy ja riski suurien tulvien syntymiseen on olemassa. Myös kesä- ja syystulvien arvioidaan kasvavan nykyisestä, mutta eivät yllä kuitenkaan niin suuriksi kuin kevättulvat. Ilmastonmuutosskenaarioiden perusteella ei ole tarvetta parantaa nykyistä tulvasuojelun tasoa, vaan tulisi varautua nykytilan suuruisiin tulvatilanteisiin. Kaikkien tässä suunnitelmassa tarkasteltujen vaihtoehdon toimenpiteet soveltuvat erilaisiin ilmastonmuutosskenaarioihin hyvin (Taulukko NN).

Taulukko NN. Yhteenveto eri vaihtoehtojen sopeutuvuudesta muuttuviin olosuhteisiin.

| Skenaario | VE 1 | VE 2 | VE 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tulvien pienentyminen | Ylärajan ylitykset harvemmin | jne. | jne. |
| Tulvien kasvaminen | Ylärajan ylitys useammin, tulvasuojelu korostuu säännöstelyissä. | jne. |  |
| Kesä ja syystulvien kasvaminen | Säännöstelyjä kehitettävä huomioimaan erilaiset tulvatilanteet, myös paikallista varautumista tarvitaan. |  |  |

- Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden vaikutukset

Info / luku 10

Kuvataan valitut toimenpiteet, ensisijaisesti noudattaen laadittua alaotsikointia (sama kuin toimenpidekatalogissa ja EU:lla). Niiden alle voidaan edelleen tehdä uusia alaotsikoita toimenpidealaryhmittäin (tai jos kyseessä on alue, jolla useampi merkittävä tulvariskialue, niin silloin alaotsikointi voi olla hyvä tehdä alueittain esim. 10.2 tulvasuojelutoimenpiteet, 10.2.1. tulvasuojelu Porissa, 10.2.1.1. Porin penkereet,… 10.2.2. tulvasuojelu Huittisissa, 10.2.2.1 Huittisten penkereet, jne. Lähinnä tällainen alueittaisten alalukujen käyttö voisi tulla kyseeseen luvissa 10.2 ja 10.4.)

Tähän lukuun liittyvät erillisohjeet tai –dokumentit:

- toimenpidekatalogi (linkki) toimenpiteiden eduista, haitoista, käyttökokemuksista ja priorisoinnista sekä erilliset ohjeet

- monitavoitearviointiopas (linkki) luku 9.3, Rovaniemi-pilotti luku 8 (linkki)

- Tulvavahinkojen estäminen: tulvantorjuntasuunnitelmista tulvariskien hallintasuunnitelmiin, luku 6.4 (Parjanne, 2010)

Minimivaatimus:

- Johtopäätökset toimenpiteiden arvioinnin tuloksista (vahvuudet ja heikkoudet)

- Yhteenveto sidosryhmien näkemyksistä

- Jokaisesta toimenpiteestä tiedot:

- mihin tavoitteeseen valitulla toimenpiteellä pyritään (voidaan esittää esimerkiksi taulukkona)

- mihin pääryhmään (kts. toimenpidekatalogi ja ohjeet) toimenpide kuuluu

- vaikutuksista

- miten sovitettu yhteen vesienhoidon suunnittelun kanssa

- miten kaikki eri tulvariskien hallinnan näkökulmat on otettu huomioon.

- miten otettu huomioon kustannukset ja hyödyt

- miten otettu huomioon tulvan laajuus, tulvareitit ja mahdolliset tulvien pidättämisalueet

- miten otettu huomioon maaperän ja vesivarojen käyttö ja hoito, alueiden käytön suunnittelu, maankäyttö, luonnonsuojelu, toimenpiteen hyväksyttävyys, vesiliikenne ja satamainfrastruktuuri

- toimenpiteen sijoittuminen (Kartta)

- toimenpiteiden yhteisvaikutukset ja mahdollisuudet siihen

- Jos sovellettu monikriteerimallia, esitetään

- Toimenpiteiden hyvyysarvot

- Herkkyystarkastelu tai erilaiset näkökulmat perustuen sidosryhmien näkemyksiin

- Hyvyysarvot suhteessa kustannuksiin ja toteutettavuuteen

- HUOM! toimenpiteiden vaikutus pitää aina kuvata numeeristen arvojen lisäksi myös sanallisesti. ei siis pelkkiä + / -- arvoja

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Toimenpiteiden ilmaston kannalta kestävä käyttö, joustavuus ja muunneltavuus jos ilmastoskenaariot muuttuvat (VHS-esim: linkki)

Edellä luvussa 9 on kuvattu toimenpiteiden arviointimenetelmä sekä osittain myös toimenpiteiden vaikutukset ja kustannukset. Tässä luvussa kukin tarkempaan tarkasteluun valittu toimenpide on kuvattu yksittäin ja tarkemmin: muun muassa mitä toimenpiteellä tarkoitetaan, miten sen toteuttaminen vaikuttaisi tulvariskiin ja tulviin ja millaisia epävarmuuksia toimenpiteeseen liittyy. Varsinainen toimenpideyhteenveto ja toimenpide-ehdotusten etusijajärjestys on esitetty luvussa 11. Toimenpiteiden ryhmittelyssä on hyödynnetty seuraavaa yhteiseurooppalaista jaottelua:

10.1   Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

10.2   Tulvasuojelutoimenpiteet

10.3   Valmiustoimet

10.4   Toiminta tulvatilanteessa

10.5   Jälkitoimenpiteet

10.6   Muut toimenpiteet

Toimenpiteitä tarkasteltaessa on tulvariskilain (620/2010) 10 §:n mukaisesti pyritty etsimään toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää tulvien todennäköisyyttä sekä muita kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuvia toimenpiteitä. Tulvien todennäköisyyden vähentämisellä tarkoitetaan vesistön säännöstelyä ja muita ns. vihreän infrastruktuurin keinoja tulvavesien pidättämiseksi valuma-alueella. Ei-rakenteellisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tulvariskien huomioon ottaminen alueiden käytön suunnittelussa, ennustus- ja varoitusjärjestelmät, viestintä, tulviin keskittyvät pelastussuunnitelmat sekä toimintaa tulvatilanteessa.

Sopeutuminen ja ei-rakenteelliset ratkaisut ovat pitkällä aikavälillä tehokkaimpia ja kestävimpiä ratkaisuja, vaikka rakenteellisia keinoja tarvitaankin tietyissä tilanteissa. Verrattuna yhtä käyttötarkoitusta varten luotuun ns. harmaaseen infrastruktuuriin yllämainittujen toimenpiteiden etuina ovat luonnonmukaisten ratkaisuiden edistäminen, ja se että toimenpiteet eivät yleensä rajoita aluekehitystä. Joskus ei-rakenteellisia ja vihreitä toimenpiteitä voidaan käyttää täydentämään perinteisiä rakenteellisia tulvasuojelurtakaisuja.

Taulukko NN. Tavoitteisiin vastaavat toimenpiteet. LUONNOS

| Tavoite | Toimenpide-ehdotukset | Arvio, milloin tavoite saavutettu |
| --- | --- | --- |
| Asuinrakennukset ja infrastruktuuri eivät vahingoitu 1/100 a tulvalla |  | esim. suunnittelukausittain |
| Veden-, sähkön- ja lämmönjakelu sekä merkittävät liikenneyhteydet toimivat 1/100a tulvalla |  |  |
| Ei ympäristöriskikohteita 1/100a tulva-alueella |  |  |
| Ei korjaamatonta vahinkoa kulttuuriperintökohteille 1/100a tulvasta |  |  |
| Asukkaat ovat tietoisia tulvavaarasta ja osaavat suojata omaisuuttaan |  |  |
| Toimenpiteet pyritään yhteensovittamaan vesienhoidon kanssa |  |  |

Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet

Info / luku 10.1

- Tähän liittyvät dokumentit, esim: EXTREFLOOD – Tulvariskien hallinta yhdyskuntasuunnittelussa ja ”KASra1/2008 Maankäyttö ja kuntatekninen suunnittelu taajamien tulvariskien hallinnassa”

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Luku voidaan jakaa alalukuihin esim. jaottelun 1) Tulvariskin kasvua estävät toimenpiteet, 2) Vahinkopotentiaalin vähentäminen ja 3) Tulvavahinkojen vähentäminen. Tai muulla alueelle sopivalla tavalla, riippuen myös toimenpidevaihtoehdoista, esim. Lapuanjoella 10.1.1 Maankäytönsuunnittelu, 10.1.2 Hydrologinen seuranta ja mallintaminen, 10.1.3 Tulvakartoitus.

- Raportissa voisi suosittaa, että merkittävät tulvariskialueet voisi esittää jo maakuntakaavassa, (ei pelkästään yleis- ja asemakaavoissa) vaikka mkk ei varsinaisesti rakentamista ohjaakaan. Osassa maakuntia merkittävät tulvariskialueet ovat kookkaita ja tarkkuustaso riittäisi näyttämään alueet mkk:ssa. Joissain maakunnissa alueet voivat olla taas hyvin pienialaisia ja niiden näkyminen maakuntakaavassa saattaa olla hyvin epätodennäköistä.

Tulvariskityöryhmän ehdotus 26: "Tulvariskit otetaan nykyistä paremmin huomioon maakuntakaavoituksessa, yleis- ja asemakaavoituksessa sekä rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa, ottaen huomioon myös 1.3.2009 voimaan tullut valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Kaavoitus- ja rakennuslupakäytännössä otetaan nykyistä tarkemmin huomioon alimpia rakentamiskorkeuksia koskevat ympäristöhallinnon suositukset ja lausunnot. Hulevesien hallintakeinoina korostetaan tulvareittejä ja muita maanpäällisiä rakenteita."

Tulvariskityöryhmän ehdotus 29: " Vesistön virtaamaan vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittaminen ja viranomaisten yhteistoiminnan järjestäminen tulvatilanteen varalta vesistöaluetasolla otetaan osaksi tulvariskien hallintasuunnitelmaa. Tulvatilanteessa tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu, kuten tilapäisten tulvasuojelurakenteiden tarve, käyttökohteet ja rakenteiden tyyppi, sisällytetään riskikohteiden suojaamiseksi tarpeen mukaan tehtävään yksityiskohtaisempaan suunnitteluun."

Tulvariskien vähentämisellä tarkoitetaan sellaisia ennakkoon toteuttavia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää mahdollisia tulvavahinkoja, alueen vahinkopotentiaalia sekä estää tulvariskin kasvua. Tulvariskien syntymistä voidaan ennaltaehkäistä erityisesti maankäytön suunnittelun avulla: huomioimalla tulvariskialueet rakennuspaikan valinnassa ja pienentämällä myös tulvariskialueella tapahtuvan rakentamisen herkkyyttä tulvan aiheuttamille vahingoille. Keinoina tähän ovat esimerkiksi kaavoitus, rakentamismääräykset sekä suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista.

Muiksi tulvariskiä ennaltaehkäiseviksi toimenpiteiksi voidaan lukea myös tulvien todennäköisyyksien ja vahinkojen arviointi sekä tulvavaara- ja tulvariskikartoitukset. Myös tulvariskien hallintasuunnitelman laatiminen voidaan katsoa olevan tulvariskiä ennaltaehkäisevä toimenpide. Tärkeä ennaltaehkäisykeino on myös alueen asukkaiden tulvatietoisuuden lisääminen ja siihen tähtäävät toimet kuten esimerkiksi ohjeet tulvaan varautumisesta.

Varsinaiset tulvan pienentämiseen tai niiden synnyn ehkäisemiseen tähtäävät rakenteelliset toimenpiteet, mukaan lukien tulvavesien pidättäminen vesistöalueella sekä vesistön säännöstely- ja juoksutusrakenteet ovat tässä suunnitelmassa käsitelty tulvasuojelutoimenpiteinä luvussa 10.2.

Tulvariskien hallinnan menetelmissä painopiste on siirtymässä ei-rakenteellisiin menetelmiin kuten tulva-alueiden lisäämiseen ja tehokkaampaan tulvavesien pidättämiseen valuma-alueilla.  Maankäytön suunnittelulla on tässä keskeinen osa ja siksi tulvasuojelun ja maankäytön suunnittelun yhdistämistä pyritään tehostamaan. Tätä tarkoitusta palvelevia menetelmiä ovat muun muassa tulvakartoitukset, tulva-alueelle rakentamista koskevat määräykset sekä tulvatasanteiden palauttaminen.

Samanaikaisesti, kun henkilöriskin vaikutus tulvien hallinnassa on korostunut, on rantarakentaminen yleistynyt. Rakennetun alueen osuus vesistöjen lähellä on lisännyt valunnan äkillisyyttä ja siten myös tulvien voimakkuutta samalla kun luonnollisten sadevesien imeytymisalueiden ja tulvien pidättämisalueiden määrä on vähentynyt. Maankäytön suunnittelun ohjauksella ja rakentamista koskevilla säännöksillä voidaan ehkäistä tulvariskiä.

Alla esimerkki toimenpiteiden esittämisestä:

(tai esim. Rovaniemen monitavoitearviointipilotin luku 8.4 mukainen esitystapa)

- huom! ko. toimenpide kuuluisi oikeasti esitettäväksi luvussa 10.2!

- esimerkkiteksti poikkeaa varmaan jonkin verran siitä mitä lopullisissa hallintasuunnitelmissa esitetään, mutta kaikki olennaiset asiat siinä pitäisi olla mukana.

(lähde: gtrhs\07_Tulvariskien_hallinnan_toimenpiteet\monitavoitearviointi\Kemijoen sidosryhmätyöpajat > Aineisto_Kemijoen_työpajat.docx

(10.1.1.) TULVAPENKEREET ROVANIEMELLÄ

Taso 1/100a, tulvapenkereiden tarve noin 13 km

Suojataan Rovaniemen tulvavaara-alueen asuinrakennukset (300 kpl) kiintein tulvapenkerein tai -seinin. Tavanomaiset pengerrysvaihtoehdot ovat joko pitkin jokivartta rantaan tehtävä tai kiinteistö-/korttelikohtainen paikallinen penger. Taajaman ulkopuolella penkereet voidaan toteuttaa suurimmassa osassa kohteita maarakenteisina. Tilanahtauden ja/tai maisemallisten syiden takia voidaan käyttää myös muita maisemaan hyvin sopivia pengerratkaisuja. Harjan korkeus määräytyy kussakin suojeltavassa kohteessa mitoitustulvakorkeuden ja kuivavaran mukaan. Penkereiden korkeudet 1/100a tulvatilanteessa vaihtelevat 0,5–2 metriin. Osa penkereistä sijoittuu kaduille, jolloin ko. tiepenger pitää vahvistaa tulvavettä kestäväksi. Lisäksi tarvitaan ojien ja rumpujen tukkimisia.

Kustannukset: Suunnittelualueen pengerrysten, sekä kuivatusrakenteiden rakentamisen alustavat kustannukset ovat yhteensä noin 7–8 miljoonaa euroa. Maaperän kantavuuden vaihtelu voi vaikuttaa kustannuksiin.

Taso1/50a, tulvapenkereiden tarve noin 4 km

Kerran viidessäkymmenessä vuodessa toistuvassa tulvassa (HW1/50) ylin vedenkorkeus on Rovaniemellä noin 0,5 m alempi kuin kerran sadassa vuodessa toistuvassa tulvassa. Rakennuksia tulvavaara-alueella sijaitsee 126 kpl, jotka kaikki suojataan matalilla kiinteistö- tai korttelikohtaisilla penkereillä ja ojien ja rumpujen tukkimisilla.  Harjan korkeus määräytyy kussakin suojeltavassa kohteessa mitoitustulvakorkeuden ja kuivavaran mukaan.  Penkereiden korkeudet ovat alle 1 metriä.

Kustannukset: n. 1,6–2,4 milj. €. Maaperän kantavuuden vaihtelu voi vaikuttaa kustannuksiin.

Tulvahaittojen väheneminen

Jos kaikki tässä tarkastelussa olevat penkereet toteutetaan, saadaan suojattua kaikki tulva-alueen asuinrakennukset mitoitusta vastaavan tulvan aiheuttamilta vahingoilta. Penkereillä ei ole havaittavaa vaikutusta joen tulvavirtaamin eikä suunnittelualueen alapuolisiin tulviin.

Luontovaikutukset

Penkereet toteutetaan pääasiassa kuivalle maalle, jolloin niillä ei ole vaikutusta vedenlaatuun. Rantapenkereistä, jos toteutetaan lähelle jokivartta, voi aiheutua vähäistä ja tilapäistä haittaa rantavyöhykkeen kasvi- ja eläinlajeille. Penkereiden vaikutusalueella on myös joitakin uhanalaisten lajien esiintymiä. Osa suunnitelluista penkereistä sijaitsee Ounasjokisuiston Natura-alueen läheisyydessä, mutta toimenpiteellä ei arvioida olevan vaikutusta Natura-alueiden suojeluperusteisiin.

Sosiaaliset vaikutukset

Penger voi rajoittaa vesimaisemaa ja rajoittaa piha-alueiden käyttömahdollisuuksia. Jokivarren maisema ja maankäyttö voivat muuttua pengerrysalueella riippuen pengerkorkeudesta. Ahtaissa paikoissa voidaan käyttää tulvaseiniä. Penkereet voidaan maisemoida maaston muotoon sopivaksi. Saarenkylän asukkaille tehdyssä tulvaviestintää koskevassa kyselyssä reilu 40 % vastaajista sallisi tulvapenkereen tai –seinän rakentamisen omalle tontilleen.  Hieman yli kolmasosa oli tulvapenkereen rakentamista vastaan. Runsaat 20 % ei osannut sanoa. ( Sen sijaan tulvapenkereen tai seinän rakentamiskustannuksiin ei oltu mielellään valmiita osallistumaan: lähes 60 % oli eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä rakentamiskustannuksiin osallistumisesta).

1/50a tason penkereiden tarve 1/3 verrattuna 1/100a tasoon, jolloin vaikutukset huomattavasti vähäisemmät  ja penkereiden korkeudet matalia, jolloin maisemahaitat ovat vähäisempiä ja suppeammalla alueella kuin 1/100a penkereissä.

Talousvaikutukset

Penkereiden rakentamisella on lyhytaikainen työllistävä vaikutus.

Toteutettavuus ja mahdolliset riskit

Penkereiden toteutus olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen on haasteellista.  Asemakaava-alueella on rakennettu lähelle rantaviivaa ja maanomistusolot vaihtelevat. Alueella ei ole enää vapaita tontteja ja suurin osa tonteista on yksityisten ihmisten omistuksessa. Penkereen toteuttaminen vaatii maanomistajien luvan ja maisematyöluvan. 1/50a penkereiden toteutettavuus parempi kuin 1/100a penkereiden.

Riskit: Epävarmuutta liittyy siihen, saadaanko penkereitä toteutettua tarvittava määrä (rahoitus, luvat, maanomistus). Penkereet voivat herättää asukkaiden vastustusta. Mittavat vahingot, jos tulva mitoitustulvaa suurempi ja ylittää penkereet.

Toteuttaja / rahoittaja

Rovaniemen kaupunki + valtio

Yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteiden kanssa

Neutraali. Toimenpide ei ole ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden kanssa.

Sopeutuvuus muuttuviin olosuhteisiin (ilmastonmuutos ja maankäyttö)

Rakenteet ovat muokattavissa. Vaikutus sama eri vuodenaikoina esiintyvissä tulvissa.

Esimerkkitekstiä, maankäytön suunnittelu

Ranta-alueille rakennettaessa on rakenteiden sijoitus suunniteltava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) mukaan siten, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa.

Asemakaava-alueilla rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa (MRL 116 § 1 mom.). Lisäksi rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennus soveltuu paikalle; rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen ja että vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttävästi ja ilman haittaa ympäristölle (MRL 135 §.). Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta (MRL 116 § 2 mom.). Rakentamisessa tulee ottaa huomioon myös MRL:n 117 pykälän vaatimukset, jonka mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on muun muassa huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän.

Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi (MRL 60 § 1 mom.). Kunnan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin asemakaavan uudistamiseksi korostuu uusilla, muuttuneilla tulvavaara-alueilla.

Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan:

- Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.

- Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista.

- Alueidenkäytön suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava korvaavat alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä.

- Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.

- Alueiden käytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Suomen ympäristökeskuksessa laadittujen alimpien rakentamiskorkeussuositusten tavoitteena on, että rakennuksille aiheutuisi tulvavahinkoja vain keskimäärin kerran noin 100–200 vuodessa tai harvemmin esiintyvillä tulvilla. Sisävesien osalta suositus perustuu kunkin vesistön keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvaan tulvavedenkorkeuteen, johon lisätään tarvittaessa rakennustyypistä, vesistön ominaispiirteistä, ilmastonmuutoksesta tai aaltoiluvarasta johtuva lisäkorkeus. Itämeren rannalla suositusten perustana on vedenkorkeus, jonka ylittymisen todennäköisyys vuoden 2100 aikana on 1/250 (0,4 %).

Suosituksia alimmiksi rakentamiskorkeuksiksi vesistön eri osissa antavat asianomaiset alueelliset ELY-keskukset. Käytännössä niiden toteutumisesta vastaavat kuntien rakennusvalvontaviranomaiset rakennuslupien myöntämisen yhteydessä. NN ELY-keskuksen antamat alimmat rakentamiskorkeussuositukset löytyvät internetistä osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvien_huomiointi_maankayton_suunnittelussa

Esimerkkitekstiä, hydrologinen seuranta ja mallintaminen

ELY-keskuksilla on käytössään hydrologinen havaintoverkosto, joka mahdollistaa vesistöjen vedenkorkeuksien ja virtaamien jatkuvan seurannan. Valtakunnallisten asemien lisäksi toiminnassa on lukuisia alueellisia vedenkorkeus- ja virtaama-asemia. Valtaosa asemista on automaattisia ja niiden tiedot tallentuvat suoraan HERTTA–tietojärjestelmään.

Vesistöjen vesitilanteen seurannassa käytetään Suomen ympäristökeskuksen vesistöennustejärjestelmää, jonka avulla voidaan tarkastella vesistöalueen vesitilannetta ja sen kehittymistä. Vesistöennusteiden laskennassa hyödynnetään ympäristöhallinnon hydrologisen havaintoverkoston havaintoja, Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoja ja -ennusteita, säätutkan sadetietoja sekä satelliittien lumen peittävyystietoja. Vesistömalli simuloi aluesadantaa, lumipeitettä, haihduntaa maalta ja järvistä, painannevarastoja, maankosteutta, maan pintakerroksessa liikkuvaa vettä, pohjavettä, valuntaa sekä järviä ja jokia. Tärkeimmät ennusteet ja muita vesistömallin laskentatuloksia on nähtävillä ympäristöhallinnon internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vesistoennusteet. Ennustekuvat päivittyvät automaattisesti useita kertoja vuorokaudessa.

Esimerkkitekstiä, veden pidättäminen valuma-alueella pienimuotoisilla toimenpiteillä

Perinteisesti tulvasuojelua on hoidettu uomia perkaamalla ja pengertämällä, minkä seurauksena vesien luontaiset kulkureitit ovat kaventuneet ja tulva-alueet vähentyneet, ja tämän seurauksena tulvat ovat jopa äärevöityneet. Toteutetut pengerryshankkeet eivät myöskään ole aina taanneet riittävää tulvasuojelua poikkeuksellisissa tilanteissa, vaan tulvavedet ovat paikoin murtaneet penkereet ja aiheuttaneet jopa lisävahinkoja luonnontilaan verrattuna.

Tulvariskiä pyritäänkin pienentämään tai ainakin sen kasvua estämään toimenpiteillä, joilla tulvavedet pysäytetään tai niiden kulkua hidastetaan ennen niiden joutumista uomaverkostoon ja päävesistöihin. Tilapäinen tulvavesien varastointi tai hidastaminen antavat mahdollisuuden edelleen kehittää ja tehostaa tulvasuojelua ja se voi olla joillakin vesistöalueilla jopa merkittävin lisäkeino tulvariskin pienentämiseksi.

Tulvavesien pidättäminen valuma-alueella on tavallisesti ympäristön kannalta paras ratkaisu olemassa olevien tulvariskien vähentämiseen. Tulvavesien pidätysalueet kuten kosteikot ja tulvaniityt ja -metsät toimivat parhaimmillaan monimuotoisina elinympäristöinä ja voivat auttaa myös vesien-suojelutavoitteiden saavuttamisessa pidättämällä ravinteita. Lisäksi ne voivat parantaa vesitasetta lisäämällä esimerkiksi kesän kuivakauden virtaamia.

lisää esim. http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_toimenpiteet/Tulvavesien_pidattaminen_valumaalueella%288436%29

Tulvasuojelutoimenpiteet

Info / luku 10.2

- Luku voidaan jakaa alalukuihin esim. jaottelun 1) Luonnonmukainen ja valuma-aluekohtainen vesivarojen hallinta, 2) Tulvasuojelurakenteet, 3) Tulvavahinkojen vähentäminen, 4) Pinta-/hulevesien hallinta, 5) Vesistön säännöstely ja 6) Muu tulvasuojelu. tai muu alueelle sopiva tapa.

Tulvasuojelulla tarkoitetaan sellaisten pysyvien rakenteiden suunnittelua ja rakentamista, joiden tarkoituksena on estää tai vähentää tulvista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Pääasiallisia keinoja ovat jokien ja purojen perkaukset, rantojen pengerrykset ja vesistöjen säännöstelytoimenpiteet (Tulvariskityöryhmä, 2009).

Tulvasuojelussa kiinnitetään nykyisin erityistä huomiota vesistökunnostukseen, maisemanhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen ja vesistökuormituksen vähentämiseen. Pyrkimyksenä on noudattaa luonnonmukaisen tulvasuojelun periaatteita. Tulvasuojeluhankkeet ovatkin nykyään moniulotteisia vesistötöitä, joiden suunnittelussa ympäristövaikutusten arviointi on keskeisessä osassa. Luonnonmukaisessa tulvasuojelussa pyritään veden pidättämiseen valuma-alueella. Tämä on mahdollista etenkin säilyttämällä vanhoja ja luomalla uusia tulva-alueita, muodostamalla erillisiä tulvauomia ja tekemällä pengerryksiä mahdollisimman kauas uomasta.

Tässä suunnitelmassa tulvasuojelutoimenpiteet ja rakenteet on jaettu, penkereisiin, ruoppauksiin, perkauksiin, kiinteistökohtaisiin suojauksiin, oikaisu-uomiin, tulvauomiin sekä teiden korottamisiin. Tulvasuojelutoimenpiteitä arvioidaan tulvariskikohteittain karkealla tasolla niiden teknisen toteuttamiskelpoisuuden, kustannusten, hyötyjen sekä haittojen perusteella. Tämän perusteella annetaan suositukset siitä, mitä tulvasuojelutoimenpiteitä kullekin tulvariskikohteelle tehtävässä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kuten esimerkiksi tulvariskien hallinnan yleissuunnittelussa tulisi tarkastella tarkemmin.

Valmiustoimet

Info / luku 10.3

Minimivaatimus:

-

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Luku voidaan jakaa alalukuihin esim. jaottelun 1) Tulvaennusteet ja varoitukset, 2) Pelastussuunnitelmat ja tulvantorjuntasuunnitelmat, 3) Tietoisuus ja toimintavalmius

- Hallintasuunnitelmissa voidaan ehdottaa pelastussuunnitelman laatimista tulvahaavoittuvasta kohteesta jos sellaista ei vielä ole.

- Toimenpiteenä voisi olla myös kaikkien tulvariskialueella sijaitsevien rakennusten ohjeistaminen/velvoittaminen laatimaan pelastussuunnitelma riippumatta rakennuksen riskipotentiaalista (379/2011, § 42&43).

- varautuminen samanaikaiseen vesistö- ja hulevesitulvaan, vesistö- ja merivesitulvaan tai merivesi- ja hulevesitulvaan.

Tulvariskityöryhmän ehdotus 28: "Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tehdään tarvittaessa alueen pelastustoimelle esitys pelastustoimen suunnitelman laatimiseksi tulvariskialueelle. Tällainen pelastustoimen suunnitelma voitaisiin sisällyttää myös tulvariskialueelle tarpeen mukaan laadittavaan tulvariskien hallinnan yksityiskohtaisempaan suunnitelmaan."

Valmiustoimilla tarkoitetaan menetelmiä, toimenpiteitä ja varallaolojärjestelmiä, joilla pyritään edistämään tulviin varautumista ja siten vähentämään mahdollisen tulvan aiheuttamia vahinkoja. Myös tulvatilannetoiminnan suunnittelu ja harjoittelu kuuluvat valmiustoimiin. Valmiustoimet sisältävät muun muassa tulvaennusteet, varoitusjärjestelmät, ennakkotiedottamisen, pelastussuunnitelmat, tulvantorjunnan harjoitukset ja omatoimisen varautumisen edistämisen.

Esimerkkitekstiä, ennusteet

Koko vesistöalueen kattavan vesistömallin avulla voidaan tarkastella vesistöalueen vesitilannetta ja sen kehittymistä. Mallin avulla voidaan myös arvioida erilaisten juoksutuksen vaikutuksia sekä ennustaa tulvariskiä. Vesistöennusteiden laskennassa hyödynnetään ympäristöhallinnon hydrologisen havaintoverkoston havaintoja, Ilmatieteenlaitoksen säähavaintoja ja -ennusteita, säätutkan sadetietoja sekä satelliittien lumen peittävyystietoja. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä vesistömallissa näkyy aluesadanta, lumipeite, haihdunta maalta ja järvistä, painannevarastot, maankosteus, maan pintakerroksessa liikkuva vesi, pohjavesi, valunta sekä järvet ja joet.

Tärkeimmät ennusteet ja muita vesistömallin laskentatuloksia on nähtävillä internet-sivuilla www.ymparisto.fi/vesistöennusteet. Ennustekuvat päivittyvät automaattisesti useita kertoja vuorokaudessa.

Esimerkkitekstiä, varoitukset

Tulvavaroitusjärjestelmä perustuu vesistömalliin pohjautuvaan valtakunnalliseen vedenkorkeus- ja tulvavaroituksiin sekä ennusteisiin. Vedenkorkeus- ja tulvavaroitukset annetaan vesistömallin ennusteiden ja havaintojen perusteella, erikseen määritettyjen sadanta-, vedenkorkeus- ja virtaamatasojen ylittyessä ennusteissa tai reaaliaikaisissa havainnoissa. Varoitukset ovat kaikkien luettavissa internetissä ja lisäksi ne lähetetään sähköpostitse vesistöalueen vesistömallin käyttäjille.

Esimerkkitekstiä, pelastussuunnitelmat

tulossa ?

Esimerkkitekstiä, tulvantilannetoimintaan liittyvät harjoitukset

Tulvatilannetoimintaan liittyvien harjoitusten järjestämisvastuusta on säädetty valtioneuvoston asetuksella pelastustoimesta (VNA 787/2003). Asetuksen mukaan lääninhallituksen tehtävänä on järjestää pelastustoimen alueiden ja pelastustoimeen osallistuvien muiden viranomaisten yhteistoimintaa edistäviä väestönsuojelu- ja suuronnettomuusharjoituksia. Myös alueen pelastustoimen tehtäviksi on määritelty järjestää väestönsuojelu- ja suuronnettomuusharjoituksia.

Nykyisen menettelyn mukaisten paikallisten tulvantorjuntaharjoitusten lisäksi jatkossa on syytä säännöllisesti järjestää koko vesistön kattavia erityisesti säännöstelyjen käyttöön, mutta myös muihin tulvien ehkäisykeinoihin ja valmiustoimiin, keskittyviä harjoituksia, joissa harjoitellaan ennusteiden ja varoitusjärjestelmien tulkintaa sekä eri säännöstelijöiden välistä yhteistyötä tulvien ehkäisemiseksi.

Esimerkkitekstiä, tiedottaminen

Tiedotustoimintaa tarvitaan tietojen välittämiseksi tiedotusvälineille, tulvauhka-alueen asukkaille ja tulvaonnettomuuden kohdanneille. Tietoa tarvitaan tulvatilanteen kehittymisestä ja toimista sen torjumiseksi. Näiden tietojen on oltava oikeita ja täsmällisiä sekä aina ajanmukaisia. Tulvantorjuntaa hoidettaessa on myös välttämätöntä, että tulvantorjuntaorganisaation ja tiedotusvälineiden välillä vallitsee luottamuksellinen yhteistyö.

Tulvan vaaran tiedostaminen sekä tiedottaminen uhkaavasta tilanteesta ennakkoon auttavat asukkaita varautumaan tulvaan ja siihen liittyvään tarvittavaan omaisuuden suojaamiseen ja siirtämiseen sekä evakuointeihin. Tällä voi olla suuren tulvan sattuessa merkittävä vaikutus vahinkojen määrään.

Tiedotustoiminnan tehostamiseksi turvaudutaan erityisjärjestelyihin vain siinä laajuudessa kuin poikkeustilanne välttämättä vaatii. Tiedonvälitystä on tulvatilanteen pahetessa voitava nopeasti tehostaa. Vaikeassa tulvatilanteessa tarvitaan tiedotustoimintaan keskittynyt henkilö, joka tuntee myös tulvatilanteen, tulvantorjuntatoimet ja niiden vaikutukset sekä vesistön. Tämän vastuuhenkilön tulee olla tulvantorjunnan johtoryhmän jäsen tai ainakin erittäin kiinteässä yhteistoiminnassa johtoryhmän kanssa.

Tiedottaminen tulvauhkatilanteessa

Tulvatiedotteiden ja niihin liittyvien ennusteiden laatimisesta vastaa kukin alueellinen ympäristökeskus omalla toimialueellansa. Tulvatiedottamisen aloittamisajankohdasta päätetään järjestäytymispalaverissa, jossa hyväksytään tiedotussuunnitelma. Tiedottamista varten laaditaan tarvittavat jakelulistat, jotka päivitetään järjestäytymisen yhteydessä. Tiedottaminen tapahtuu sovitun mukaisesti sähköpostilla ja internetissä.

Jo tulvan uhatessa tulee tiedotuksesta vastaavan henkilön ryhtyä aktiiviseen tiedotustoimintaan. Tiedotuksesta vastaavan tehtävänä on muun muassa:

- tiedottaa tulvauhasta,

- antaa yleisölle / asukkaille jatkuvasti tietoa tulvatilanteen kehittymisestä ja torjuntatoimenpiteistä,

- järjestää tulvantorjunnan johtoryhmän tiedotustilaisuudet,

- hoitaa yhteydet julkisiin tiedotusvälineisiin,

- seurata julkista tiedonvälitystä tulvasta annettavan informaation osalta,

- tiedottaa suurtulvauhasta.

Tulvatilanteen kehittymistä voi seurata internetistä; www.ymparisto.fi \ vesistöennusteet.

Tiedottaminen pelastustoimintatilanteessa

Pelastustoiminnan johto vastaa pelastustoimintatilanteessa tiedottamisesta ja tiedotteiden antamisesta. Pelastustoiminnan johtaja kutsuu tarvittaessa avukseen lisähenkilöstöä tiedotuksen järjestämiseen. Onnettomuudesta tiedottaminen toteutetaan pelastustoimen yleisten periaatteiden mukaisesti. Tiedottaminen jaetaan tiedotteisiin, tarvittavaan määrään tiedotustilaisuuksia sekä omaisille ja onnettomuuden kohdanneille henkilöille suunnattuun tiedottamiseen.

Tarkemmat tiedot kunkin merkittävän tulvariskikohteen tiedottamisesta pelastustoimintatilanteessa määritetään tulvariskikohteittain paikallisessa erityissuunnitelmassa tulviin varautumisesta.

Esimerkkitekstiä, omatoiminen varautuminen

tulossa ?

Toiminta tulvatilanteessa

Info / luku 10.4

- Luku voidaan jakaa alalukuihin esim. jaottelun 1) säännöstely tulvatilanteessa, 2) kiinteistökohtaiset toimet, 3) jääpatojen hajottaminen, 4) tilapäinen tulvasuojelu, 5) evakuointi. tai muu alueelle sopiva tapa.

Toimintaan tulvatilanteessa kuuluvat tulvan aikana suoritettavat toimenpiteet tulvasta aiheutuvien vahinkojen estämiseksi tai vähentämiseksi, kuten tilanteen vaatimat vesistön säännöstelyt, erilaisten vedenvirtausta estävien rakenteiden tai jääpatojen hajottaminen sekä pelastustoiminta sisältäen evakuoinnin ja tilapäisin rakentein tapahtuvan suojaamisen (Tulvariskityöryhmä, 2009).

Aikaisemmin yleisesti käytetty käsite "tulvantorjunta" kattaa ennakolta varautumisen, sen suunnittelun sekä ennen tulvaa ja sen aikana suoritettavat toimenpiteet pois lukien tulvasuojelutoimenpiteet. Käsitteet ovat olleet osittain päällekkäisiä ja siksi jossain määrin epäselviä. Tulvariskityöryhmä (2009) ehdotti käsitteiden selkeyttämistä ja käsitteestä tulvantorjunta luopumista. Näin jako ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja tulvatilannetoiminnan välillä selkeytyi.

Esimerkkitekstiä, tulvavesien pidättäminen maa-alueille (Kokemäenjoen pilottiTRHS)

Valuma-alueiden maankäytössä tapahtuneiden muutoksien, kaupungistumisen, metsä- ja maatalouden tehostumisen, luontaisten tulva-alueiden vähentymisen, ym., uskotaan vaikuttaneen merkittävästi vesistöjen tulvariskiin. Tulvavesien valuma-alueilla pidättämisen tehostamisen mahdollisuuksia Suomen olosuhteissa on kartoitettu vain yhdessä julkaisussa (Rantakokko (toim.) 2002), ja aivan viime aikoina on käynnistynyt muutama tutkimushanke, jossa tulvavesien pidättäminen on yhtenä tavoitteena. Pohjanmaan tulvaluukut, joilla tulvavesiä ohjataan alaville peltoalueille, ovat käytännössä ainoat Suomessa toteutetut tämän tyyppiset hankkeet.

Tulvavesien pidättämiseen soveltuvat menetelmät voidaan jakaa menetelmiin jokiuomassa ja tulva-alueella sekä menetelmiin valuma-alueella. Yleisimmin Euroopassa ja USA:ssa käytettyjä menetelmiä ovat pääuoman varressa tehtävä entisten tulva-alueiden palauttaminen, perattujen uomien ennallistaminen ja valuma-alueella tehtävät sadevesien imeyttämis- ja viivyttämistoimet. (Rantakokko (toim.) 2002)

Mahdolliset menetelmät jokiuomassa ja tulva-alueella Suomen oloissa ovat: (Rantakokko (toim.) 2002)

- tulva-alueiden ennallistaminen, tulvaniityt ja -metsät

- kuivat tekoaltaat

- uittopatojen käyttö tulvien pidättämisessä

Mahdolliset menetelmät valuma-alueella Suomen oloissa ovat: (Rantakokko (toim.) 2002)

- suo- ja metsäalueiden ennallistaminen

- käytöstä poistettujen turvetuotantoalueiden vesittäminen

- laskettujen järvien vesittäminen

- kosteikot ja laskeutusaltaat

- pintavalutuskentät

- suo- ja metsäalueiden valunnan säätely

Jälkitoimenpiteet

Info / luku 10.5

- Luku voidaan jakaa alalukuihin esim. jaottelun 1) Yhteiskunnan ja asukkaiden toipuminen, 2) Ympäristön toipuminen, 3) Muut jälkitoimenpiteet. tai muu alueelle sopiva tapa (esim. Lapuanjoella: 1) kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen, 2) jälkitoimien tiedotus, 3) todettujen tulvavahinkojen arviointi ja vahingonkorvaus, 4) tulvan jälkeinen siivous ja jälleenrakennus, 5) toimintojen uudelleensijoittelu. mukana voisi olla vielä tilapäismajoituksen ja väistötilojen miettiminen sekä kulkuyhteyksien yms. järjestäminen).

Jälkitoimenpiteet ovat tulvatilanteen jälkeen tehtäviä, vahingoista toipumiseen ja varautumisen parantamiseen tähtääviä toimia. Jälkitoimenpiteillä pyritään varmistamaan, että tulvasta kärsinyt alue ja sen asukkaat toipuvat henkisistä ja fyysisistä vahingoista sekä pystyvät jatkamaan elämäänsä mahdollisimman normaalisti. Tarvittaessa myös ympäristön pilaantumisen estäminen kuuluu jälkitoimenpiteisiin. Tulvatilanteen jälkeen on myös tärkeää arvioida toiminta tulvatilanteessa ja tarvittaessa parantaa sitä tai tulviin varautumista alueella mahdollisen ennen mahdollista seuraavaa tulvaa.

Esimerkkitekstiä, vahinkojen arviointi ja korvaus

tulossa ?

Vuoden 2014 alusta alkaen vesistötulvista aiheutuvia rakennus- ja irtaimistovahinkoja ei enää korvata valtion varoista vaan vahinkovakuutuksista muiden omaisuusvahinkojen tapaan. Korvaussuojan saa hankkimalla tulvavahingot kattavan vakuutuksen, joka sisältyy nykyisellään jo useimpiin koti- ja kiinteistövakuutuksiin. Korvauskäytännön muutos vaatii aktiivista ja ennakoivaa tiedottamista muun muassa tulvaryhmän osalta, jotta tieto saatavilla olevista tulvavakuutuksista välittyisi tulvariskialueen asukkaille.

Muut toimenpiteet

Jos tarpeen. Muussa tapauksessa otsikon voi poistaa

- Yhteenveto ja hallintasuunnitelman täytäntöönpano

Info / luku 11

Yhteenveto koko suunnitelmasta, josta käy ilmi suunnitelman keskeiset tulokset ja jatkotoimenpiteet.

Tässä tulvariskien hallintasuunnitelmassa on esitetty hallinnan tavoitteet NN merkittävälle tulvariskialueelle ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteiden etusijajärjestys on esitetty luvussa 11.1 yhdessä toimenpiteiden yhteenvedon kanssa. Suunnitelman täytäntöönpano ja seuranta on kuvattu luvussa 11.2.

Toimenpiteiden yhteenveto ja etusijajärjestys

Info / luku 11.1

Minimivaatimus:

- Lyhyt toimenpiteiden tai toimenpideyhdistelmien yhteenveto, jossa:

- tavoitteiden saavuttaminen (mikä toimenpide vastaa mihinkin tavoitteeseen, uhkaako jokin tavoite jäädä toteutumatta ja miksi)

- Kunkin toimenpide-ehdotuksen osalta hyvin tiiviisti:

  - Vaikutus tulvariskiin

  - Kustannukset

  - Hyödyt

  - Muut vaikutukset

  - yhteensopivuus VHS:n kanssa ja ilmastonmuutoskestävyys / sopeutuvuus

- Toimenpiteiden tai toimenpideyhdistelmien etusijajärjestys ja kuvaus miten se on tehty.

- Yhteenveto voidaan esittää parilla / muutamalla lauseella per toimenpide toimenpideryhmittäin tai ranskalaisin viivoin (kts. esimerkki alta).

- Etusijajärjestys on havainnollisinta esittää taulukossa (kts. esimerkkitaulukko)

- Luvussa tulisi käydä kunkin toimenpiteen osalta jotenkin ilmi miksi toimenpide on priorisoitu ensisijaiseksi/toissijaiseksi/täydentäväksi tms. (perustelu). Joko toimenpiteen lyhyen tiivistelmän perusteella tai sitten viittaus lukuun 10 jossa asiasta tarkemmin. Lyhyt kuva, miten priorisointi on tehty, voi myös olla paikallaan.

- Jos luvun 5 säädösten mukaisissa menettelyissä on joitakin toimenpiteitä joilla on liityntäkohta tai vaikutusta tulvariskien hallinnan tavoitteisiin tai toimenpiteisiin, niin ne mainitaan tässä luvussa.

Toimenpiteiden priorisointi

- Toimenpiteiden etusijaluokittelun ei tarvitse olla kaikilla suunnittelualueilla samanlainen tai samoin periaattein tehty. Luokitteluna voidaan käyttää esim: ensisijaiset toimenpiteet, toissijaiset toimenpiteet, täydentävät toimenpiteet, muut toimenpiteet / mahdollisesti jatkossa toteutettavat toimenpiteet (jos toimenpidettä ei ehdoteta toteutettavaksi ensimmäisellä suunnittelukaudella). Ensisijaiset toimenpiteet olisivat niitä, jotka kannattaa toteuttaa ja joiden toteuttaminen on helppoa. Toissijaiset voivat olla hieman haastavampia. Täydentävät toimenpiteet ns. päätoimenpidevaihtoehtoja täydentäviä.

- Toimenpiteitä ei ole tarkoitus laittaa järjestykseen esim. numeroin 1-9, mutta jos mahdollista, voidaan käyttää yllä esitettyä luokittelua tarkempaa. Voidaan käyttää myös jotain muuta luokittelua, esim. värejä liikennevaloperiaatteella.

- Priorisoinnissa pääpaino pitäisi olla toimenpiteen 1) tulvasuojeluhyödyissä, 2) kustannuksissa, 3) toteutettavuudessa ja 4) muissa vaikutuksissa (luonto-, talous-, sosiaaliset-, yms. vaikutukset).

- Toimenpiteet, joilla ei ole merkitystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, tulisi priorisoida korkeintaan toissijaisiksi tai täydentäviksi.

- Nykyisin tehtävät tai varmasti käynnistyvät voidaan priorisoida ensisijaisiksi.

- Toteutumisen todennäköisyyden tai rahoituksen löytymisen ei pitäisi vaikuttaa priorisointiin kovin paljon, toteutusaika ja kustannukset sen sijaan saavat vaikuttaa.

- Toimenpiteitä ei suositella toteutettavaksi ehdollisina (esim. toteutetaan jos rahoitus järjestyy), mutta luvun yleistekstin yhteydessä voidaan mainita ne toimenpiteet joita ei ehdoteta (esim. nykytekniikalla liian kallis toteuttaa tms.).

- Priorisoinnin ei pitäisi vaikuttaa toimenpiteiden rahanjakoon, mahdollinen rahoitus arvioidaan aina toimenpidekohtaisesti.

- Erilaisten lainsäädännöllisten, hallinnollisten, taloudellisten ja tiedollisten ohjauskeinojen kehittäminen voisi kuulua täydentäviin toimenpiteisiin.

- Jälkitoimenpiteiden priorisoinnissa tulisi ottaa huomioon tulvariskien hallinnan tavoitteellinen tulvasuojelutaso ja tulvan harvinaisuus. Suuri osa jälkitoimenpiteistä on kuitenkin samanlaisia erisuuruisissa tulvatilanteissa, joten niiden keskinäisessä vertailussa kannattaa priorisoida kustannuksia, hyötyjä ja muita vaikutuksia. Osa jälkitoimenpiteistä voi olla ehdotuksessa ensisijaisia, osa täydentäviä. Mikäli muilla ehdotetuilla toimenpiteillä voidaan vähentää tulvariskiä merkittävästi, ei jälkitoimenpiteiden merkitys ole yhtä suuri kuin nykytilanteessa. Jälkitoimenpiteiden priorisointi ensisijaiseksi / täydentäväksi riippuu siitä, onko tulvariskien hallinnan päätavoite vähentää tulvan haitallisia vaikutuksia (-> voi olla ensisijainen) vai vähentää tulvia (-> voi olla täydentävä).

- kts. esimerkkitaulukot alta.

Kunkin hallintasuunnitelmassa esitetyn tulvariskien hallinnan toimenpiteen osalta on luvussa 10 tarkasteltu toimenpiteen vaikutuksia sekä hyötyjä ja kustannuksia. Toimenpiteitä valittaessa on kiinnitetty huomiota tavoitteiden saavuttamiseen sekä keskitytty tulvien todennäköisyyttä vähentäviin toimenpiteisiin ja käyttämään mahdollisuuksien mukaan muita kuin tulvasuojarakenteisiin perustuvia keinoja. Tässä luvussa on esitetty yhteenveto edellä luvussa 10 tarkemmin kuvatuista toimenpiteistä sekä esitetty etusijajärjestys, jonka mukaan ehdotetut toimenpiteet tulisi toteuttaa.

Toimenpiteiden etusijajärjestys palvelee ensisijaisesti hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista ja seurantaa. Etusijajärjestys pitää esittää osana hallintasuunnitelmaa myös tulvariskilain (620/2010) mukaan. Etusijajärjestyksen tavoitteena on määritellä ne toimenpiteet, joita eri vastuutahojen tulisi ensisijaisesti lähteä toteuttamaan, joille tulisi löytää rahoitusta tai joiden yksityiskohtaisempaa suunnittelua pitäisi edistää hallintasuunnitelmakaudella.

Toimenpiteiden etusijajärjestykseen asettamisen yhteydessä on kiinnitetty huomiota erityisesti seuraaviin näkökohtiin:

- tulvariskien hallinnalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen

- mahdollisuudet muihin kuin tulvasuojarakenteisiin perustuviin toimenpiteisiin;

- eri toimenpiteiden tehokkuus tulvien todennäköisyyden ja niiden vahingollisten seurausten vähentämisessä;

- toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt;

- toimenpiteiden yhteensopivuus vesienhoidon kanssa; ja

- SOVA-lain mukaisessa ympäristöselostuksessa arvioidut ympäristövaikutukset.

Esimerkki yhden toimenpidevaihtoehdon yhteenvedon esittämisestä (voidaan käyttää jos vaihtoehtoja on suhteellisen vähän tai useamman toimenpiteen tapauksessa voidaan esittää vain ensisijaisesti tai kriittisimmistä toimenpiteistä. Voidaan esittää myös tekstinä ilman ranskalaisia viivoja. Sopiva sijainti on ennen tai jälkeen yhteenvetotaulukon. Sopiva pituus max pari sivua):

VE1 Valmiustason parantaminen & suojaaminen kiinteillä tulvapenkereillä ja tilapäisillä tulvaseinillä

VAHVUUDET

‐ Penkereillä, teiden korotuksilla ja Saarenputaan sulkemisella saadaan suojattuja laajoja asuinalueita. Muualla tulvavahinkoja voidaan välttää tilapäisin ratkaisuin.

‐ Kohtuulliset kustannukset.

‐ Hyvä toteutettavuus.

‐ Sijoittui arvopuuanalyysissä sijoille 2 ja 1 kun huomioitiin talous‐, sosiaaliset ja luontovaikutukset.

‐ Ei merkittäviä haitallisia sivuvaikutuksia.

HEIKKOUDET JA RISKIT

‐ Vaihtoehdolla ei voida poistaa kaikkia harvinaisen tulvan aiheuttamia vahinkoja.

‐ Vastuu väliaikaisten tulvasuojeluratkaisujen käytöstä jää kiinteistön omistajille niillä alueilla, joita ei voida suojata penkerein tai teiden korotuksin

‐ Saadaanko viestinnällä tavoitettua tulva‐alueen asukkaat?

esimerkkitaulukko. yhteenvetotaulukko vaihtoehdoista, sisältäen ehdotuksen toteuttajasta, aikataulusta sekä etusijajärjestyksen (Lapuanjoki).

Katso toimenpiteiden luokittelu, jota kannattaa hyödyntää tässä taulukossa esim. seurantaa ja tallentamista varten:

AHTI: \\kk20.ymparisto.fi\ryhma\gtrhs\07_Tulvariskien_hallinnan_toimenpiteet > TRH_toimenpiteet.xlsx

SYKE: \\kk20\ryhma\gtrhs\07_Tulvariskien_hallinnan_toimenpiteet  > TRH_toimenpiteet.xlsx)

| Toimenpideluokka | Toimenpide-ehdotus | Vastuutaho | Toteutus-vuosi | Priorisointi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulvariskiä vähentävät toimenpiteet |  |  |  |  |
| Maankäytön suunnittelu | Tulva-alueiden merkitseminen maakuntakaavoihin | Etelä-Pohjanmaan liitto | jatkuva | Ensisijainen |
|  | Alimpien rakentamiskorkeuksien huomioiminen yleis- ja asemakaavoissa sekä rakennusjärjestyksissä | Kunnat | jatkuva | Ensisijainen |
|  | Tulvien kunnallistekniikalle aiheuttamien haasteiden huomioiminen asemakaavoissa ja rakennusjärjestyksissä. | Kunnat | jatkuva | Ensisijainen |
| Hydrologinen seuranta ja mallintamisen kehittäminen | Kehitetään ja parannetaan tulvaennusteiden luotettavuutta. Poutun asteikolta ja Hirvijärven, Varpulan sekä Kalajärven padolta jatkuvasti täysin luotettavaa mittaustietoa. | Suomen ympäristökeskus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | jatkuva | Täydentävä |
| Tulvakartoitus | Tulvakartoituksen kehittäminen | Suomen ympäristökeskus ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | jatkuva | Täydentävä |
|  | Lapuan vahinkokohteiden tarkempi kartoitus | Lapuan kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | viimeistään 2016 | Ensisijainen |
| Veden pidättäminen valuma-alueilla pienimuotoisilla toimenpiteillä | Valumavesien pidättämiseen soveltuvien kohteiden suunnittelun ja käyttöönoton tehostaminen. | Toiminnan harjoittajat mm. maa- ja metsätalous, turvetuottajat ja kunnat | jatkuva | Ensisijainen |
|  | Selvitys käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden muuttamisesta vedenpidätysalueiksi | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja turvetuottaja | 2016—2021 | Ensisijainen |
|  | Valumavesien pidättämiseen liittyvien toimien tukijärjestelmien kehittäminen | Ministeriöt | jatkuva | Ensisijainen |
| Tulvasuojelutoimenpiteet |  |  |  |  |
| Kuortaneenjärven säännöstelyn muutos | Kuortaneenjärven säännöstelyn muutoksen suunnittelu, lupahakemus ja toteutus. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kuortaneen kunta | 2016—2019 | Ensisijainen |
|  | Suunnitelma ja lupahakemus Talinkalman padon lähialueen perkauksesta ja patorakenteen muuttamisesta | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kuortaneen kunta | 2016—2018 | Ensisijainen |
|  | Talinkalman padon lähialueen perkaus ja patorakenteen muuttaminen. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kuortaneen kunta | 2019—2021 | Ensisijainen |
| Lapuanjoen pengerrysalueiden käytön muutos | Selvitykset Lapuanjoen pengerrysalueiden käytön muutoksen haitoista ja hyödyistä | Lapuan kaupunki, Lapuanjoen pengerrysyhtiöt ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | 2016—2017 | Ensisijainen |
|  | Mahdollinen suunnitelma ja lupahakemus Lapuanjoen pengerrysalueiden käytön muutoksesta | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Lapuan kaupunki ja Lapuan pengerrysyhtiöt | 2018—2021 | Ensisijainen |
|  | Lapuanjoen pengerrysalueiden, tekojärvien ja säännösteltyjen järvien rakenteiden kunnossapito. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Lapuanjoen pengerrysyhtiöt, voimayhtiöt | jatkuva | Ensisijainen |
| Muilla tulva-alueilla matalalla sijaitsevien kohteiden paikallissuojaaminen | Tulvariskialueella sijaitsevien rakennusten paikallissuojaus penkereillä. | Kiinteistönomistajat | Jatkuva | Toissijainen |
| Valmiustoimet |  |  |  |  |
| Tulvaennusteet ja ennakkotiedotus | Tulvaennusteiden käyttäjäystävällisyyden ja luotettavuuden kehittäminen sekä kansalaisille suunnatut tulvaennusteet. | Suomen ympäristökeskus ja tulvakeskus | 2016—2017 | Täydentävä |
|  | Tulviin liittyvän ennakkotiedotuksen kehittäminen. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, tulvakeskus, pelastuslaitokset ja kunnat | Jatkuva | Ensisijainen |
|  | Tulvatilanteen kehittymisen dokumentoinnin kehittäminen esim. hankkimalla riistakameroita mahdollisille tulva-alueille. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja kunnat | 2016—2021 | Toissijainen |
| Tulvavaroitukset, pelastussuunnitelmat ja tulvatorjunnan harjoitukset | Tulvavaroitusjärjestelmän kehittäminen Lapuanjoen vesistöalueelle. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus, tulvakeskus ja MMM | 2016—2018 | Toissijainen |  |
|  | Suuronnettomuusharjoituksen järjestäminen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan tulvariskialueelle. | Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pelastuslaitokset ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | 2016—2021 | Ensisijainen |  |
| Omatoiminen varautuminen | Tulvariskialueiden toimijoiden varautuminen tulvatilanteeseen. | Kiinteistöjen omistajat ja muut paikalliset toimijat | Jatkuva | Ensisijainen |  |
|  | Lapuan ja Kauhavan kaupunkien varautumissuunnitelman laatiminen ja päivittäminen tulvia varten. | Lapuan ja Kauhavan kaupunki | Jatkuva | Täydentävä |  |
| Ennakoivat tulvantorjuntatoimet | Säännösteltyjen järvien padotus- ja juoksutusselvityksen laatiminen ja säännöstelyn kehittäminen. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja voimayhtiöt | 2016—2012 | Ensisijainen |  |
|  | Mallinnuksen kehittäminen hyyde-ennusteita varten. | Suomen ympäristökeskus | 2016—2018 | Täydentävä |  |
| Ennakoiva materiaalin hankinta | Selvitys Lapuan tulvariskialueen erityiskohteiden suojaamisesta tilapäisillä tulvaseinämillä. | Lapuan ja Kauhavan kaupungit | 2016—2017 | Ensisijainen |  |
|  | Siirrettävien tulvaseinämien hankkiminen. | Lapuan ja Kauhavan kaupungit sekä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokset | 2016—2021 | Ensisijainen |  |
| Toiminta tulvatilanteessa |  |  |  |  |
| Tulvatilannekuva ja tiedotus | Tilannekuvan ja viranomaisyhteistyö ylläpito sekä yhteistyötilaisuudet | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, alueelliset pelastuslaitokset, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja tulvakeskus | kerran vuodessa | Ensisijainen |
|  | Tulvatiedottamisen resurssit ja tiedottamisen tehostaminen tulva-aikana. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, alueelliset pelastuslaitokset ja tulvakeskus | jatkuva | Ensisijainen |
| ### Tulvan aikainen säännöstely ja poikkeusluvat | Tulvatilanteessa alueen tekojärviä ja säännösteltyjä järviä tulee hoitaa lupapäätösten rajoissa mahdollisimman tehokkaasti tulvavahinkojen pienentämiseksi. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | jatkuva | Ensisijainen |
| Tilapäiset ja kiinteistökohtaiset suojaustoimet sekä pumppaus (kesken) | Toiminnan kehittäminen tulvatilanteessa esimerkiksi valmiusharjoituksilla, jakamalla tietoa asukkaille ja muille alueen toimijoille esitteillä tai järjestämällä koulutuksia ja näytöksiä. | Alueelliset pelastuslaitokset ja kiinteistön omistajat |  | Ensisijainen |
| Virtausesteiden tilapäinen poisto (kesken) | Esimerkiksi teiden katkaiseminen veden virtauksen edistämiseksi. | Alueelliset pelastuslaitokset | jatkuva | Ensisijainen |
| Evakuointi (kesken) | Laaditaan/päivitetään ja tiedotetaan evakuointisuunnitelmasta tulvatilanteita varten. | Alueelliset pelastuslaitokset |  | Ensisijainen |
| Jälkitoimenpiteet |  |  |  |  |
| Kriisiapu ja vapaaehtoistoiminnan edistäminen (kesken) | VAPEPA-toiminnan ja muun vapaaehtoistoiminnan ja yhdistysten toiminnan integroiminen viranomaistoiminnan ja asukkaiden tueksi. | Vapaaehtoisjärjestöt, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pelastuslaitokset ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | 2016—2021 | Ensisijainen |
|  | Edistetään kriisiapua tarjoavien palvelujen ylläpitoa ja kehittämistä. |  |  | Ensisijainen |
| Jälkitoimien tiedotus (kesken) | Kehitetään tiedottamista asukkaiden ja alueen toimijoiden jälkitoimien ja palautumisen tukemiseksi. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, tulvakeskus ja alueelliset pelastuslaitokset | jatkuva | Ensisijainen |
|  | Opastetaan asukkaita ja toimijoita vahingonkorvausten saamisen varmistamiseksi. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus ja tulvakeskus | 2016—2018 | Ensisijainen |
|  | Turvataan asukkaille ja toimijoille, joiden omaisuutta on yleisten tulvien peittämällä alueella tulvasuojausmahdollisuudet, joko kiintein tai tilapäisin rakentein. | Maa- ja metsätalousministeriö ja kiinteistöjen omistajat sekä muut paikalliset toimijat | 2016—2121 | Ensisijainen |
|  | Varmistetaan, ettei korvausperusteena olevan keskimäärin 1/50 vuodessa toistuvan tulvan vedenkorkeudet ja vahinkoalueet eivät vaihdu suunnittelukauden aikana. | Suomen ympäristökeskus | 2016—2021 | Ensisijainen |
| Tulvan jälkeinen siivous ja jälleenrakennus (kesken) | Tehdään selvitys ja toimintasuunnitelma tulvanjälkeisistä puhdistustoimenpiteistä ja tarpeista toiminnan kehittämiselle. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, alueelliset pelastuslaitokset, Suomen ympäristökeskus ja kunnat | 2016—2018 | Toissijainen |
|  | Tiedotetaan, opastetaan ja koulutetaan tulva-alueen asukkaita, toimijoita ja vapaaehtoisjärjestöjä tulvan jälkeisissä puhdistus ja siivoustoimenpiteissä. | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus, kunnat ja alueelliset pelastuslaitokset | jatkuva | Ensisijainen |
| Toimintojen uudelleen sijoittelu Toimenpide | Selvitys tulvariskialueen erityiskohteiden, kuten sairaaloiden, koulujen ja päiväkotien väistöpaikoista tulvatilanteessa. | Kunnat, alueelliset pelastuslaitokset ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | 2016—2018 | Ensisijainen |
|  | Tulvatilanteen jälkeen selvitettävä, onko vahinkokohteita tarpeellista kunnostaa vai uudelleen sijoittaa turvallisemmalle alueelle. | Kunnat | jatkuva | Toissijainen |

Ensisijaisesti toteutettavaksi ehdotettu toimenpide ei välttämättä ole se, jonka hyödyt ovat suurimmat tai jonka kustannukset ovat pienimmät; on arvioitu myös toimenpiteen merkityksellisyyttä koko vesistön kannalta, sen toteutusmahdollisuuksia sekä kyseisellä toimenpiteellä saavutettavia tulvariskien hallinnan tavoitteiden mukaisia vaikutuksia. Myös toimenpiteellä saavutettavat hyödyt esimerkiksi vesienhoidon tavoitteissa ovat saattaneet vaikuttaa priorisointiin.

Hallintasuunnitelman täytäntöönpano ja seuranta

Info / luku 11.2

Minimivaatimus:

- Vastuut

- Suunnitelma voimassa v. 2021 asti, sillä välin alustavan arvioinnin ja tulvakartoitusten toinen kierros (toimenpiteiden suunniteltu toteutusaikataulu alaluvussa 11.2.1

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Miten hallintasuunnitelmat / suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutuessaan vaikuttaisivat muuhun lainsäädäntöön?

Tulvariskilain 620/2010 mukaisesti tulvariskien hallintasuunnitelma on hyväksytty ja julkaistu ennen 22.12.2015. Tämän jälkeen suunnitelma on tarpeen mukaan tarkistettava kuuden vuoden välein, edellyttäen että alue arvioidaan jatkossakin merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien alustava arviointi ja merkittävien tulvariskialueiden tarkistus tehdään seuraavan kerran 22.12.2018 mennessä ja hallintasuunnitelmien uudelleenarviointi tulee olla valmis 22.12.2021.

Tässä hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset eivät ole sitovia eivätkä suoranaisesti velvoita mitään tahoa toteuttamaan kyseessä olevia toimenpiteitä tämän tai seuraavien suunnittelukausien aikana. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisen on kuitenkin otettava suunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnassaan huomioon. Tulvariskien hallintasuunnitelmien uudelleenarvioinnissa vuonna 2021 on tarvittaessa kuvattava mitkä tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat jääneet toteuttamatta ja miksi niin on käynyt. Tarkistetuissa tulvariskien hallintasuunnitelmissa otetaan huomioon lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista saatu uusi tieto tulvien esiintymiseen. Tarkistetuissa suunnitelmissa esitetään myös arvio siitä, miten tulvariskien hallinnalle tässä suunnitelmassa asetetut tavoitteet on saavutettu ja miten toimenpiteiden toteuttamisessa on edistytty.

Suunnitelman toimeenpanon edistämisestä ja seurannasta on päävastuussa NN ELY-keskus yhdessä alueen tulvaryhmän kanssa. ELY-keskuksen ja tulvaryhmän tehtävänä on omalta osaltaan valvoa, että toimenpide-ehdotusten toimeenpano etenee.

    - Hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toimeenpanoehdotus

Info / luku 11.2.1

Minimivaatimus:

- Toimenpiteiden toteutuksesta kiinnostuksen ilmaisseet tahot

- rahoitusmahdollisuudet

- suunniteltu toimenpiteiden karkea toimeenpanoaikataulu jos ei esitetty jo edeltävissä luvuissa

- voidaan esittää myös suoraan luvun 11.2 alla yhdessä rungon luvun 11.2.2 kanssa

Lisäksi suositeltava sisältö:

Tässä hallintasuunnitelmassa on tarkasteltu toimenpiteiden vaikutuksia, toteutettavuutta ja etusijajärjestystä. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole sitovasti ratkaistu sitä, mitä toimenpiteitä tulvariskien hallitsemiseksi toteutetaan. Varsinainen toimenpiteen tarkempi suunnittelu alkaa vasta hallintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen, ja se voi jatkua seuraavalle hallinnan suunnittelun kierrokselle tai sitäkin pidemmälle. Toimenpiteiden toteuttamisen edellytykset, niiden toteuttamisesta vastaavat tahot, suunniteltu toteuttamisaikataulu sekä toimenpiteiden rahoitus ratkaistaan muussa menettelyssä esimerkiksi lupaviranomaisten ja hankkeiden rahoituksesta päättävien yksityisten ja julkisten tahojen päätöksillä. Valtion ja kuntien viranomaisten sekä aluekehitysviranomaisten tulisi kuitenkin esityksen mukaan ottaa hyväksytyt tulvariskien hallintasuunnitelmat soveltuvin osin huomioon päätöksenteossaan, suunnitelmissaan ja vesien käyttöön liittyvissä toimenpiteissään.

Hallintasuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tai niille esitetty etusijajärjestys ei ratkaise kenenkään oikeutta saada omaisuudelleen tulvasuojelua eikä kenenkään velvollisuutta sietää tulvariskiä, eikä ehdotuksen laatijoiden virkavastuu siten koske tällaisten oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumista tai vahingonkorvausvastuuta. Tulvaryhmässä toimiva viranomaistaho tai sen edustaja ei ole vastuussa suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä myöskään silloin, jos suunnitelmassa priorisoitu tai muuten esitetty toimenpide lisää tulvista aiheutuvaa vahinkoa muualla vesistössä. Korvausvastuu voi syntyä vain tällaisen toimenpiteen toteuttajalle eli sille, joka saa toimenpiteeseen luvan. Korvausvastuun sisällöstä päättää lupaviranomainen toimenpidettä koskevassa luvassa.

Ehdotukset suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden vastuutahoista ja toteutusaikatauluista on esitetty edellä luvun 11.1. taulukossa. Kaikki taulukossa kunkin toimenpide-ehdotuksen kohdalla (ensimmäisenä) mainitut tahot ovat alustavasti ilmaisseet kiinnostuksensa toimenpiteen toteuttamiseksi, mikäli toimenpiteellä löytyy rahoitusta ja se vaikuttaa kannattavalta mahdollisten tarkempien selvitysten jälkeen. Vastuutaho tai vastuutahot vastaavat ensisijaisesti toimenpiteen toteuttamisen käynnistämisestä tai toteutuksen jatkamisesta. Tulvaryhmän ja ELY-keskuksen tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia siitä, että vastuutahot pysyvät suunnittelussa aikataulussa ja toimenpiteiden toteuttaminen sujuu suunnitelman mukaan. Tulvaryhmän ja ELY-keskuksen ohjaava rooli korostuu erityisesti niiden toimenpiteiden osalta, joissa vastuutahoa ei ole määritelty tarkasti tai vastuutahona ovat kiinteistön omistajat tai muut paikalliset toimijat. Tällaisten toimenpiteiden toteutumisen varmistamisen osalta niiden seurannalla on erityisen suuri merkitys.

Tähän voi kuvata tarkemmin eri tahoille ehdotettavia vastuita ja rahoitusmahdollisuuksia, erityisesti ensisijaisten ja vastuiltaan ”epämääräisten” toimenpiteiden osalta. Voidaan kuvata mitä toimenpiteitä / työkaluja on tarkoitus käyttää eri toimijoiden aktivoimiseksi.

    - Hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden seuranta

Info / luku 11.2.2

Minimivaatimus:

- Miten suunnitelman täytäntöönpanon edistymistä on tarkoitus seurata

- kuvaus ympäristövaikutusten seurannasta

Voidaan esittää tarvittaessa luvussa 11.2. (ilman omaa alalukua)

Lisäksi suositeltava sisältö:

Tässä hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumisen seurannan ensisijaisena tarkoituksena on palvella tulvaryhmiä ja vaikuttaa siihen, että tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutettaisiin aikataulussa. Mikäli toimenpiteet on valittu tarkoituksenmukaisesti vastaamaan tulvariskien hallinnalle asetettuja tavoitteita, toimenpiteiden seuranta palvelee myös tavoitteiden saavuttamista.

Toimenpiteiden seurannan tavoitteena on:

- Hallintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta

- Tuottaa ja koota järjestelmällisesti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti tietoa tulvariskien hallinnan toimenpiteiden edistymisestä.

- Tuottaa tietoa tulvariskien hallinnan onnistumisesta sekä tarjota tietoa seuraavaa tulvariskien alustavaa arviointia varten.

- Luoda tietoperustaa seuraavien, vuoteen 2027 ulottuvien hallintasuunnitelmien laatimista varten.

- Tuottaa tietoa tulvariskien hallinnan kansallisiin tarpeisiin

- Tukea vuorovaikutteista suunnittelua, jolla edistetään toimenpiteiden toteutumista.

Toimenpiteiden seuranta on tulvaryhmien ja ELY-keskusten vastuulla. Osana tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelua tulvaryhmä on yhdessä ELY-keskuksen kanssa määritellyt seurannan periaatteet hallintasuunnitelman ja toimenpide-ehdotusten toimeenpanolle ja seurannalle. ELY-keskus on yhdessä tulvaryhmän kanssa laatinut kullekin toimenpide-ehdotukselle karkean aikataulun toimeenpanosta ja vastuutahoista (esimerkkitaulukko luvussa 11.1), jonka lisäksi ELY-keskus on määritellyt kullekin toimenpiteelle seurantavastuun ja tulvaryhmän kokoukset joissa kyseisen toimenpide-ehdotuksen toimeenpanon edistymistä on tarkoitus käsitellä. Tulvaryhmän kokousaikataulut ja muistiot löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/tulvaryhmat. Valtakunnallista tietoa tulvariskien hallinnasta (mm. yhteenveto valtakunnallisen tulvariskin kehittymisestä) löytyy sivuilta www.ymparisto.fi/tulvat.

Suunnitelmallisten ja lisäselvitystä kaipaavien toimenpide-ehdotusten osalta seurantavastuu ja ELY-keskuksella joka arvioi näiden toimenpiteiden kehittymistä karkeasti asteikolla valmis / kesken / aloittamatta. Yksityiskohtaisempien toimenpiteiden osalta seurantaa pyritään toteuttamaan aktiivisemmin yhteistyössä toteutuksesta vastuussa olevien tahojen kanssa. Alla taulukossa EEE on kuvattu tarkemman seurannan toimenpiteet ja menetelmät toteutumisen seurantaan.

| Toimenpide | miten toteutumista meinataan seurata? |
| --- | --- |

Tulvariskien hallinnan organisaatio

Info / luku 11.3

Minimivaatimus:

- Tulvariskien hallinnan organisaatio, tahot ja vastuut. Mahdollinen esitystapa taulukko tai kuva

Lisäksi suositeltava sisältö:

- Tahojen lisäksi esitetään henkilöt yhteystietoineen (puhelinnumero, sähköposti, postiosoite).

- Ilmoitetaan lisäksi minkä päivän mukainen organisaatio on esitetty (esim. mahdollisten tehtävä- ja henkilövaihdosten vuoksi). Sähköiseen hallintasuunnitelmaan mahdolliset muutokset pyritään päivittämään tai vaihtoehtoisesti kerrotaan missä ajantasainen organisaatio on esitetty.

- linkki tulvaryhmän nettisivuille

- Tässä luvussa esitetyt esimerkkitekstit ovat tulvariskien hallinnan toimintamalliryhmän muistiosta: Tulvatilanteiden ennakointi ja toimiminen tulvatilanteessa ELY-keskuksessa.

ELY-keskus

Tulvariskien hallinnasta annetun lain mukaan ELY -keskuksen tehtävänä on huolehtia tulvan uhatessa ja tulvan aikana viranomaisten yhteistyön järjestämisestä ja ohjata toimenpiteitä vesistössä. Myös ennakoivat tulvantorjuntatoimenpiteet ovat pääosin ELY-keskusten vastuulla, yhteistyössä kuntien ja toiminnanharjoittajien kanssa. ELY -keskuksen vastuulla on tiedottaminen tulvavaarasta, tulviin varautuminen ennen tulvia sekä vesistön käytön valvonta

- vesitilanteen seuranta ja tulvauhasta tiedottaminen

- ennakkotorjuntatoimenpiteet kuten jäänsahaus, hiekoitukset

- säännöstelyn ohjaus ja poikkeuslupien hakeminen

- asiantuntija-avun antaminen pelastusviranomaiselle/omaisuuttaan suojaaville yhteisöille tai yksityisille mm. seuraavissa tulvantorjuntatöissä: jääpatojen purku, väliaikaisten penkereiden ja patojen teko ja vesien johtaminen tilapäisille alueille ja uomiin

ELY-keskus huolehtii omaan toimialaansa kuuluvasta tiedottamisesta tulvatilanteen kaikissa vaiheissa.

ELY-keskus huolehtii toimialallaan tehtävästä tulvariskien hallinnasta myös sen jälkeen, kun pelastusviranomainen on käynnistänyt pelastustoiminnan ja ottanut pelastustoiminnasta pelastuslain mukaisen johtovastuun. ELY-keskus:

- pitää yllä alueellista tulvatilannekuvaa,

- antaa asiantuntija-apua pelastustoimintaan ja

- pitää huolen muun muassa tulvasuojelusta ja patoturvallisuudesta siten, että eri turvallisuustekijät otetaan huomioon niin kuin siitä erikseen säädetään, sekä antaa asiantuntija-apua ympäristövahinkojen vaikutustenarvioinnissa.

- isoja vahinkoja aiheuttaneen tulvatilanteen jälkeen ELY -keskus antaa asiantuntija-apua eri viranomaisille ja alueen väestölle ympäristön kunnostamiseen liittyvissä tehtävissä

Huomattava, että jos ELY-keskus tekee tulvantorjuntatöitä, työt jatkuvat, vaikka johtovastuu siirtyisikin pelastuslaitokselle.

Pelastusviranomainen

Pelastusviranomaisille kuuluu onnettomuuksien yleinen ehkäisy ja siihen liittyvä viranomaisten yhteistyö.  Pelastustoimi suorittaa tulvatilanteessa ne pelastustoimintaan kuuluvat tehtävät, joita on pidettävä pelastuslain mukaan kiireellisinä. Yleensä kyse on toimista, joihin on ryhdyttävä muutaman tunnin kuluessa. Tähän vaikuttaa myös vahinkoalueen laajuus ja seurausten vakavuus.

Pelastusviranomaisen vastuulla on toiminnan suunnittelu ja johtaminen poikkeuksellisissa tulvatilanteissa sekä pelastustoiminta

- tulvantorjuntatilanteen yleisjohto, jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia sekä kokonaiskuvan muodostaminen

- kokonaiskuvan perusteella tehtävät alueiden ja yksittäisten tärkeiden kohteiden suojaaminen (esim. tulvaseinäkkeet, hiekkasäkit, väliaikaisten penkereiden ja patojen teko)

- yksityiseen omaisuuteen kohdistuvista toimenpiteistä määrääminen (esimerkiksi teiden tai penkereiden katkaisut)

- johtovastuu siirtyy pelastusviranomaiselle silloin, kun tulvantorjunta muuttuu pelastustoiminnaksi

Varsinaiseen pelastustoimintaan kuuluvat väestön evakuointi tai kohteiden suojaaminen hiekkasäkein ja muin tilapäisrakentein sekä tulvaveden pumppaus. Pelastustoiminnan käynnistyttyä tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Pelastustoiminnan johtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä sekä tehtävien antamisesta eri toimialoille ja toiminnan yhteensovittamisesta. Pelastuslaitos ottaa johtovastuun oman harkintansa mukaisesti ja voi lopettaa johtovastuunsa merkittävän uhan väistyessä, jolloin sovitaan tilanteen edellyttämistä jatkotoimenpiteistä, esimerkiksi seurantavastuista. ELY-keskus ja kunta voivat kuitenkin aina esittää pelastuslaitokselle johtovastuun ottamista, jos tilanteen hoitaminen sitä edellyttää esimerkiksi merkittävän tulvavaaran vasta uhatessa tai aiemmin hoidetun tulvatilanteen hankaloituessa uudelleen.

Kunta

Kunnan vastuulla on suojella omia rakenteita ja toimintaa sekä tukea pelastusviranomaisia tulvasuojelussa

- kunnan omaisuuden (esim. vesihuolto, terveyskeskukset, koulut, päiväkodit) ja tietoliikenneyhteyksien suojeleminen

- esim. evakuoinnin toteutus ja hätämajoituksen järjestäminen

- työvoiman ja tulvantorjuntaa ja pelastustoimintaa varten tarvittavan kaluston luovuttaminen tarvittaessa pelastusviranomaisen käyttöön

Tulvakeskus

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus vastaa vuoden 2014 alusta tulvien ennustamisesta, tulvavaroituksista ja valtakunnallisen tulvatilannekuvan ylläpitämisestä. Tulvakeskus vastaa myös näihin liittyvien palveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta. Tulvakeskuksen ja ELY-keskusten yhteistyönä toimitettu vesi-/tulvatilannekuva on verkossa osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vesitilanne

SYKEn ja IL:n yhteinen verkko-osoite on http://tulvakeskus.fi josta on linkit palveluihin. Viranomaisille varoitukset ovat saatavilla lisäksi LUOVA-järjestelmästä.

Tulvakeskus tuottaa seuraavat palvelut:

- Vesistötulvat

- Varoitukset (SYKE)

- Vesitilanne ja ennusteet (SYKE)

- Tulvakartat (SYKE ja ELY)

- Rankkasadetulvat

- Varoitukset (IL)

- Merivesitulvat

- Varoitukset (IL)

- Meriveden korkeusennuste (IL)

- Tulvakartat (SYKE ja ELY)

Vesistötulvien toistuvuuksien lausunnoista vastaa Suomen ympäristökeskus, merivesi- ja rankkasadetulvien osalta lausunnoista vastaa Ilmatieteenlaitos. Lausuntoja voivat pyytää sekä vakuutusyhtiöt että yksityisen henkilöt. Lausunnot ovat maksullisia. Ilmatieteen laitoksella on rankkasadetulvien osalta puhelinpalvelumenettely ja lausunnon voi saada puhelimitse. Tarvittaessa SYKE on yhteydessä ELY-keskuksiin lisätietojen saamiseksi vedenkorkeuksista, virtaamista ja tulvan poikkeuksellisuudesta. Näissä tapauksissa voi olla tarpeen, että ELY-keskuksen edustaja käy tulvapaikalla tarkastamassa tilanteen. ELY-keskus voi laskuttaa SYKEa aiheutuneista lisäkustannuksista. Kustannukset tulee arvioida ennalta ja SYKE varmistaa lausunnon pyytäjän maksuhalukkuuden lisäselvityksistä.

Tulvakeskus seuraa vesi- ja säätilanteen kehitystä, tuottaa ja välittää vesitilannekuvaa kaikille käyttäjäryhmille. Normaalioloissa Tulvakeskuksella on jatkuva päivystys ja tuotanto. Lievissä tai merkittävissä häiriötilanteissa (turvallisuutta mahdollisesti heikentävä tulvantilanne), Tulvakeskuksessa siirrytään kohotettuun valmiuteen. Vakavissa häiriötilanteissa (laaja-alainen ja / tai poikkeuksellisen voimakas tulvatilanne, jolla merkittäviä vaikutuksia yleiseen turvallisuuteen) Tulvakeskuksessa siirrytään erityistilanne valmiuteen.

Tulvakeskuksen päivystys muodostuu normaalitilanteissa IL:n 24/7 LUOVA-päivystyksestä ja SYKEn vesistötulvapäivystyksestä. SYKEssä on vesistötulvien ennakointia, varoittamista ja tilannekuvan ylläpitoa varten 24/7 toimiva varallaolopäivystys, jonka käynnistyessä Tulvakeskus siirtyy kohotettuun valmiuteen. Tulvakeskus siirtyy tarvittaessa kohotettuun valmiuteen myös vastaavissa merivesi- ja hulevesitulvatilanteissa, jolloin IL:n päivystystä vahvistetaan.

Poikkeuksellisissa vesioloissa ja huomattavissa vahinkoriskitilanteissa perustetaan Tulvakeskuksen erityistilanneryhmä, joka tuottaa valtakunnallisen tulvatilannekuvan yhteistyössä ELY-keskusten ja pelastusviranomaisten kanssa.

Tulvatilannekuva kokoaan alueellisen ja paikallisen tiedon ja sisältää:

- tiedot tulvatilanteesta ja sen kehittymisestä

- tiedot käynnistetyistä ja tarvittavista toimenpiteistä

- tiedot tulvan aiheuttamista vahingoista

- vahinkoennusteen

- sääennusteen

- tulvaennusteen

- tiedot tehdyistä ja suunnitelluista viestintätoimenpiteistä

- yhteydenpidosta viranomaisiin.

Kiinteistön omistaja

Kiinteistön omistajan ja haltijan/asukkaan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan sekä auttaa naapureita mahdollisuuksien mukaan.

Viranomaisyhteistyö

Viranomaisyhteistyö on erityisen tärkeää tulvatilanteissa. ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöön tulviin liittyen viranomaiskokoonpanoja, joista käytetään eri alueilla hieman eri nimityksiä. ELY-keskukset huolehtivat tulvatilanteiden varautumisvaiheessa viranomaisryhmän koolle kutsumisesta ja tarvittavasta yhteydenpidosta Tulvakeskuksen kanssa. Ryhmässä alueen pelastustoimi saa tarvitsemansa tiedot päättääkseen siitä, milloin ja missä pelastuslain mukainen pelastustoiminta aloitetaan. Ryhmä voi myös kokoontua säännöllisesti tiettynä ajankohtana vuosittain.

ELY-keskus ja muut viranomaiset toimivat oman johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toimenpiteet kokonaisuutena edistävät onnettomuuden seurausten tehokasta torjuntaa.

- Tietolähteet

Info / luku 12

-Lähdeluettelo

-Lisäksi voidaan esittää tulvaryhmän kokoonpano, ja ainakin sihteerin ja puheenjohtajan yhteystiedot (vrt. vesienhoitosuunnitelmat)

-Lisäksi voidaan esittää hyödyllisiä linkkejä / kirjallisuusviitteitä aiheeseen liittyen.

Suositeltavia lähteitä ja taustamateriaalia 1/3

Alueellisten selvitysten lisäksi suunnitelmassa tarvitaan kansallista ja kansainvälistä tietoa. Suunnitelmien yhteneväisyyden ja ELYjen työmäärän helpottamiseksi tässä joitain hyödyllisiä lähdeviitteitä:

YHA-intra > Palvelut ja työkalut  >   Vesivarapalvelut  >   Tulvat

Tulvasanasto: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Tulviin_varautuminen/Tulvasanasto

CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator. Floods Action Programme library, information exchange). Saatavissa: WFD CIRCA: "Implementing the Water Framework Directive and the Floods Directive"

Alho, P., Sane, M., Huokuna, M., Käyhkö, J., Lotsari, E. & Lehtiö, L. 2008. Tulvariskien kartoittaminen. Suomen ympäristökeskus, Turun yliopisto. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2008. 99s. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41688. ISBN 978-952-11-3212-4

Ekroos, A. & Hurmeranta ,U. 2011. Tulvariskit – kaavoitusta ja rakentamista koskeva lainsäädäntö. 1.11.2011. Suomen Kuntaliitto, yhdyskunta, tekniikka, ympäristö –yksikkö sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY:n seutu- ja ympäristötieto. 36s.

Euroopan komissio. 2003. Best practices on flood prevention, protection and mitigation. 25.9.2003. 29 s. Saatavissa: http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/flooding_bestpractice.pdf

Euroopan komissio. Floods Directive reporting resources. http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources

Euroopan komissio. Euroopan komission tulvariskien hallintaa koskevat Internet-sivut. Saatavissa: http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/

Helander, O. 2007. Tulvariskien hallinta oikeudellisena ongelmana – oikeusvertaileva tutkimus. Pro gradu. Maa- ja metsätalousministeriö. Toukokuu 2007. 73 s. Saatavissa: http://www.mmm.fi/attachments/vesivarat/5rLPn6iUV/Outin_gradu.pdf

Huokuna, M., Aaltonen J., Veijalainen N., 2009. Frazil ice problems in changing climate conditions. 15th Workshop on the Hydraulics of Ice Covered Rivers. St. John's (Newfoundland and Labrador), Canada. 15-17.6.2009. Saatavissa: http://cripe.civil.ualberta.ca/proceedings/cripe-workshop15.html

Häkkinen, M., Rekunen, T. & Rautasuo, J. 2009. Tulvariskien hallinta pelastuslaitoksissa. Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaara 2009. 35 s.

Höytämö, J. & Leiviskä, P. 2009. Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 2009. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2009. 62s. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/43115?show=full ISBN 978-952-11-3641-2 (PDF), ISBN 978-952-11-3640-5 (nid.)

Lehtiö, L. 2009. Suomen vesistötulvavahinkojen yleiset piirteet ja rakennusten tulvavahinkojen mallintaminen. Maantieteen pro gradu –tutkielma. Turun yliopisto, maantieteen laitos, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Turku 2009. 102s.

Lehtoranta V., Parjanne, A., Juvonen, J. 2011. Selvitys vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan toimenpiteiden hyödyistä ja hyötyjen arviointimenetelmistä. Suomen ympäristökeskus 31.8.2011. http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B1E156E5A-BED1-4D55-B4F6-30DCDB0F878E%7D/77511

Lonka, H. & Nikula, J. 2006. Saimaan tulvariskien hallinnan kehittäminen. Gaia Consulting Oy. 40s. Saatavissa: http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/5jblM49MR/julkaisu_Saimaan_tulvariskien_hallinnan_kehittaminen.pdf

Lähteenmäki, H. 2007. Monitavoitteinen arviointi ja päätöksenteko tulvariskien hallinnan suunnittelussa. Diplomityö, Teknillinen Korkeakoulu, Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto. Espoo 4.12.2007. 138s. Saatavissa: http://civil.aalto.fi/fi/midcom-serveattachmentguid-1e388d7f748d28488d711e395f6219425895ab65ab6/lahteenmaki2007.pdf

Suositeltavia lähteitä ja taustamateriaalia 2/3

MMM 2012. Maa- ja metsätalousministeriö ja tulvariskien hallinnan koordinointiryhmä. 2012. Tulvariskien hallinnan tavoitteet – muistio 13.4.2012. (Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelun_materiaalia#Tavoitteet . Suorat linkit: saate, muistio ja taulukko)

Michelson, R. & Saari, A. 2009. Tulvavahinkojen korjauskustannukset. Teknillinen korkeakoulu, Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitoksen julkaisuja B:14 (TKK-R-B14). Espoo 2009. 82 s. ISBN 978-952-248-200-6.

Ollila, M. (toim.) 1997. Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuunnitelma. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristökeskuksen moniste 73. 118 s. ISBN 952-11-0699-9.

Ollila, M. (toim.). 1999. Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueille

rakennettaessa. Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Ympäristöopas 52. 53 s. ISBN 952-11-0413-9. UUSI OPAS JULKAISTAAN 2014: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvien_huomiointi_maankayton_suunnittelussa

Ollila, M. Virta, H. & Hyvärinen, V. 2000. Suurtulvaselvitys. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 441. 138 s. ISBN 952-11-0795-2. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40504?show=full&locale-attribute=sv

Parjanne, A. 2010. Tulvavahinkojen estäminen: tulvantorjuntasuunnitelmista tulvariskien hallintasuunnitelmiin. Diplomityö. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta, 2010. 117 s. Saatavissa: http://civil.aalto.fi/fi/midcom-serveattachmentguid-1e388d0c440e26688d011e3b29a8fd21c8beb8deb8d/parjanne2010.pdf

Puuronen, E. & Latvala, V-P. 2009. Pyhäjoen vesistön tulvariskien hallinnan yleissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 31.12.2009. 103 s. Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B7804B61C-BECC-47EB-8B96-958BE8DD02BF%7D/92270

Sane, M., Alho, P., Huokuna, M., Käyhkö, J. & Selin, M. 2006. Opas yleispiirteisen tulvavaarakartoituksen laatimiseen. Suomen ympäristökeskus, Ympäristöopas 127. 73 s. ISBN 952-11-2162-9 Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41018

Sane, M. 2010. Paikkatietomenetelmä tulvariskien alustavaan arviointiin. Diplomityö. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta, 2010. 96 s. Saatavissa: http://civil.aalto.fi/fi/midcom-serveattachmentguid-1e388d0ac26802888d011e3800f0b5f0e7840844084/sane2010.pdf

Silander, J., Vehviläinen, B., Niemi, J, Arosilta, A., Dubrovin, T., Jormola, J., Keskisarja, V., Keto, A., Lepistö, A., Mäkinen, R, Ollila, M., Pajula, H., Pitkänen, H., Sammalkorpi, I., Suomalainen, M. & Veijalainen, N. 2006. Climate change adaptation for hydrology and water resources. FINADAPT Working Paper 6, Finnish Environment Institute Mimeographs 336, Helsinki, 52 s. ISBN 952-11-2108-4. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41044

Silander, J. 2010. Vedenpidättämisen taloudellinen merkitys tulvariskien vähentäjänä – koealueena Pori. Suomen ympäristökeskus 1.11.2010. http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_toimenpiteet/Tulvavesien_pidattaminen_valumaalueella%288436%29

Suhonen, V. & Rantakokko, K. 2006. Vantaanjoen tulvantorjunnan toimintasuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 1/2006. ISBN 952-11-2297-8 (nid.), ISBN 952-11-2298-6 (pdf). 115 s. Saatavissa: http://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/ohjeet/aluesuunnitelman_lahtoaineisto/vantaanjoen_tulvantorjunta_suunnitelma.pdf

Suomen ympäristökeskus. tulviin varautuminen –internet sivut: www.ymparisto.fi/tulvat

muita suoria lyhytosoitteita: http://www.ymparisto.fi/tulvaohjeet, www.ymparisto.fi/tulvatilanne , www.ymparisto.fi/tulvakartat , www.ymparisto.fi/tulvaryhmat

Suositeltavia lähteitä ja taustamateriaalia 3/3

Suomen ympäristökeskus. Vesienhoidon suunnittelua koskevat internet-sivut. Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesien_ja_merensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas

Suurtulvatyöryhmä: Timonen, R., Ruuska, R., Suihkonen, K., Taipale, P., Ollila, M., Kouvalainen, S., Savea-Nukala, T., Maunula, M., Vähäsöyrinki, E. & Hanski, M. 2003. Suurtulvatyöryhmän loppuraportti. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. Työryhmämuistio MMM 2003:6. 96 s. Saatavissa: http://www.mmm.fi/attachments/vesivarat/5fDcMTEhP/tr2003_6%5B1.pdf

Tulva-asetustyöryhmä. 2010. Tulva-asetustyöryhmän raportti. Työryhmämuistio mmm 2010:7. 19 s. Saatavissa: http://www.mmm.fi/attachments/mmm/lausuntopyynnot/5qp7KNnG7/trm2010_7.pdf

Tulvariskityöryhmä: Kaatra, K., Hanski, M., Hurmeranta U., Madekivi, O., Nyroos, H.,  Paunila, J., Routti-Hietala, N., Ruuska, R., Salila, J., Savea-Nukala, T., Tynkynen, A., Ylitalo, J., Kemppainen, P. & Rotko, P. 2009. Tulvariskityöryhmän raportti. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. Työryhmämuistio MMM 2009:5. 109s. Saatavissa: http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2009/5FyKJCAD0/MMM-57142-v1-Tulvariskityoryhman_raportti_26_3_2009__lopullinen_3.pdf . ISBN 978-952-453-475-8 (painettu), 978-952-453-476-5 (verkkojulkaisu)

Tulvatyöpaja 8.6.2009: merkittävän tulvariskin arviointikriteerit ja tulvariskien hallinnan tavoitteet (MMM)

Tulvavahinkotyöryhmä: Kaatra, K., Suihkonen, K., Tolvi, T., Välipirtti, K.L, Leinonen, A., Reskola, V-P., Ollila, M., Kujanpää, M., Hurmeranta, U., Gullstén, N., Ijäs, H., Seppänen, R. & Valjakka, K.. 2006. Tulvavahinkotyöryhmän loppuraportti. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. Työryhmämuistio MMM 2006:16. 66 s. Saatavissa: http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2006/5hCgOlbL6/trm2006_16.pdf . ISBN 952-453-276-X

Vainio, M. (toim.). 1999. Kokemäenjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma. Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere. Alueelliset ympäristöjulkaisut 132. ISBN 952-11-0547-X (nid.). 83 s.

Veijalainen N. & Vehviläinen B. 2008. Ilmastonmuutos ja patoturvallisuus – Vaikutus mitoitustulviin. Suomen ympäristö 21/2008. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38377

Veijalainen, N; Jakkila, J; Nurmi, T; Vehviläinen, B; Marttunen, M; Aaltonen, J. 2012. Suomen vesivarat ja ilmastonmuutos – vaikutukset ja muutoksiin sopeutuminen. WaterAdapt-projektin loppuraportti. Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 16/2012. 5 s. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38789. ISSN: 1796-1637, ISBN: 978-952-11-4018-1

Verta, O-M., Suomalainen, M., Triipponen, J-P., Isomäki, E. & Veijalainen ,N. 2010 Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelma, luonnos 20.8.2009. Lounais-Suomen ympäristökeskus. 73 s. saatavissa: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B41FCAC34-1CEF-4353-8BE2-C579CB325956%7D/36966

Ympäristöministeriö. 2008. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ympäristöhallinnon toimialalla - Toimintaohjelma ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toteuttamiseksi. Ympäristöministeriön raportteja 20/2008. Helsinki. 68 s. ISBN 978-952-11-3154-7 (PDF). Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41447?show=full

virallissäädökset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 30.3.2010 perusteluineen. Saatavissa: http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+30/2010&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdotus tulvariskien hallinnasta annettavaksi valtioneuvoston asetukseksi 30.9.2009 perusteluineen. Saatavissa: http://live.vyh.fi/live/llview.exe/Tulvariskiasetus_muistio_lopullinen.doc?func=doc.View&nodeId=7663339&docTitle=Tulvariskiasetus_muistio_lopullinen+(asetuksen+perustelut).doc (YHA-intra)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1996/82/EY vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta. Annettu 9. joulukuuta 1996. (1996/82/EY).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista. Annettu 23. lokakuuta 2000. (2000/60/EY).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/60/EY tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta. Annettu 23. päivänä lokakuuta 2007. (2007/60/EY).

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994). 1.9.1994.

Laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004). 31.12.2004.

Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005). 8.4.2005.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005). 3.6.2005.

Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) 24.6.2010

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999). 5.2.1999

Pelastuslaki (379/2011). 29.4.2011.

Patoturvallisuuslaki (494/2009). 26.6.2009.

Vesilaki (587/2011).  27.5.2011

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (VNA 787/2003). 4.9.2003.

Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010) 1.7.2010

Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista (VNA 1303/2004). 1.1.2005.

Valtioneuvoston asetus vesistötoimenpiteiden tukemisesta (VNA 651/2001). 1.9.2001.

Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (VNA 347/2005). 19.5.2005.

- Liitteet

Info / liitteet

- Liite 1: Ympäristöselostus

- Liite 2: Operatiivinen toiminta tulvatilanteessa

- Liite 3: Terminologia (voidaan hyödyntää tulvasanastoa http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Tulviin_varautuminen/Tulvasanasto). (Joko yhdistettynä suunnitelmaan tai erikseen nettiin)

- Kartat yms. (laaditaan kansalliset karttapohjat, ohjeistus laatimisesta yms ?)

liitteet mielellään järjestyksessä 1. ympäristöselostus, 2. operatiivinen toiminta. Muuten ei suurta väliä.

Liite 1: Ympäristöselostus

Info / liite 1

Minimivaatimus:

- Ympäristöselostus. Noudattaen VNA 347/2005, 4§ määräyksiä

- hallintasuunnitelmissa on esitettävä perusteltu kannanotto siitä, miten ympäristöselostus, mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon, sekä selvitys siitä, millä tavoin nämä ovat vaikuttaneet suunnitelman sisältöön ja toimenpidevaihtoehtojen valintaan.

Taustamateriaalia: ympäristövaikutusten arviointi tulvariskien hallinnan suunnittelussa

Ympäristöselostus on dokumentti suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisesta todennäköisesti aiheutuvista merkittävistä ympäristövaikutuksista. Sen laatimisesta on säädetty viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa (ns. SOVA-laki, 200/2005) sekä tätä täydentävässä valtioneuvoston asetuksessa (VNA 347/2005). Tulvariskien hallintasuunnitelmia varten selostus on laadittava näiden säädösten mukaan. Selostus laaditaan osana muuta suunnitelman valmistelua. Arviointi tehdään sillä tarkkuustasolla kuin suunnitelmasta riippuen on mahdollista. Arviointi tulee tehdä suhteessa ympäristön nykytilaan ja sen kehittymiseen, mikäli suunnitelmaa ei toteuteta (ns. 0-vaihtoehto).

Laissa ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005, 2 §, 4 mom.) tarkoitetaan ympäristöselostuksella asiakirjaa tai sen osaa, jossa esitetään tiedot suunnitelmasta tai ohjelmasta ja tarkastelluista vaihtoehdoista sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Lain 8 §:ssä todetaan, että suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomainen selvittää ja arvioi suunnitelman tai ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja laatii ympäristöselostuksen. Ympäristöselostus laaditaan osana muuta valmistelua ennen suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä. Ympäristöselostuksessa on esitettävä ne tiedot, jotka ovat tarpeen, kun otetaan huomioon suunnitelman tai ohjelman sisältö, tarkoitus ja yksityiskohtaisuus. Suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on kuultava ympäristöselostuksessa annettavien tietojen laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta muita viranomaisia (ELY-keskus ja tarpeen mukaan kunnan terveys- ja ympäristöviranomaisia sekä muita vaikutusalueella toimivia viranomaisia) ja pyydettävä tarvittaessa lausuntoa asiasta. Viranomaisten kuuleminen voidaan toteuttaa myös viranomaisten välisessä neuvottelussa joka voidaan järjestää vaikka tulvaryhmän kokouksen yhteydessä. Neuvottelusta on laadittava muistio, josta ilmenevät keskeiset esille tulleet asiat ja kannanotot (=tulvaryhmän kokouspöytäkirja) (347/2005, 5 §). Myös yleisölle on varattava mahdollisuus tutustua ympäristöselostukseen sekä esittää mielipiteensä. Ympäristöselostus pidetään nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Mielipide on esitettävä selostuksesta vastaavalle viranomaiselle nähtävilläoloajan kuluessa (200/2005, 9 §).

Alkuun olisi hyvä kertoa miksi suunnitelmaan sisältyy ympäristöselostus ja mitä velvoitteita SOVA-laki asettaa ympäristöselostuksen laadinnalle (sekä suunnitelman ja tarkasteltavien toimenpidevaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutusten arvioinnille). Tästä tulee kansallista pohjatekstiä.

Ympäristövaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan välittömien ja välillisien vaikutusten arviointia seuraaviin tekijöihin:

a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;

b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen;

c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön;

d) luonnonvarojen hyödyntämiseen;

e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

VNA 347/2005, 4 §, Ympäristöselostuksen sisältö

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetussa ympäristöselostuksessa on tarpeellisessa määrin esitettävä:

1) suunnitelman tai ohjelman pääasiallinen sisältö, päätavoitteet sekä suhde muihin asiaan liittyviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;

2) ympäristön nykytila ja sen todennäköinen kehitys, jos suunnitelmaa tai ohjelmaa ei toteuteta;

3) ympäristön ominaispiirteet sellaisilla alueilla, joihin todennäköisesti kohdistuu merkittäviä vaikutuksia;

4) suunnitelman tai ohjelman kannalta merkitykselliset ympäristöongelmat, mukaan lukien varsinkin ongelmat, jotka koskevat alueita, joilla on erityistä merkitystä ympäristön- tai luonnonsuojelun kannalta, kuten Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet;

5) kansainvälisesti, Euroopan unionissa tai kansallisesti vahvistetut suunnitelman tai ohjelman kannalta merkitykselliset ympäristönsuojelutavoitteet ja tapa, jolla mainitut tavoitteet ja ympäristönäkökohdat on otettu valmistelussa huomioon;

6) todennäköisesti merkittävät toissijaiset ja kertyvät vaikutukset, yhteisvaikutukset sekä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät tai tilapäiset sekä myönteiset että kielteiset vaikutukset muun muassa väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, luonnon monimuotoisuuteen, eliöstöön, kasvillisuuteen, maaperään, veteen, ilmaan, ilmastotekijöihin, yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan, aineelliseen omaisuuteen, kulttuuriperintöön mukaan lukien rakennusperintö ja muinaisjäännökset, luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä edellä mainittujen tekijöiden välisiin suhteisiin;

7) suunnitellut toimenpiteet, joilla aiotaan ehkäistä, vähentää tai poistaa mahdollisimman kattavasti suunnitelman tai ohjelman toteuttamisesta ympäristölle aiheutuvat merkittävät haitalliset vaikutukset;

8) selvitys siitä, miksi käsitellyt vaihtoehdot on valittu ja miten arviointi on suoritettu, mukaan lukien esimerkiksi teknisistä puutteista tai osaamisen puutteesta johtuvat vaikeudet;

9) kuvaus suunnitelluista toimenpiteistä, jotka koskevat viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 12 §:n mukaista seurantaa; sekä

10) yleistajuinen yhteenveto edellä mainituista tiedoista.

- Vesistöalueen tulvariskit nyt ja tulevaisuudessa jos suunnitelmaa ei toteuteta

Info

- tiivis yhteenveto (esimerkiksi luvun 4.2.2 pohjalta)

- lyhyet tekstit ja kartta tai pari

- lisäksi lyhyesti kuvaus ympäristön nykytilasta ja sen kehityksestä, jos hallintasuunnitelman toimenpiteitä ei toteuteta

- kerrottava myös mihin arvio perustuu ja miten se on tehty (lähteet)

Ohjeistuksen tarve?

Pohjatekstiä? (ympäristövaikutusten arviointi tulvariskien hallinnan suunnittelussa)

- Tulvariskien hallintasuunnitelman sisältö ja päätavoitteet

pohjatekstiä (ympäristövaikutusten arviointi tulvariskien hallinnan suunnittelussa)

- Muut tulvariskien hallintaan liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet sekä niiden vaikutus

Info

- tiivistelmä aikaisemmin käsitellystä (luvut 4.4. ja 5.)

- myös kansalliset ja kansainväliset ympäristönsuojelutavoitteet ja niiden vaikutus.

pohjatekstiä (ympäristövaikutusten arviointi tulvariskien hallinnan suunnittelussa)

- Tulvariskien hallintasuunnitelman vaikutusten kohdentuminen

Info

- merkittävät tulvariskialueet ja muut tunnistetut tulvariskialueet, ympäristön ominaispiirteet

- vesistöalueella olevat suunnitelman kannalta merkitykselliset ympäristökohteet ja vaikutukset niille.

- Valitut toimenpidevaihtoehdot ja niiden valintaperusteet

Info

- perusteet valituille toimenpiteille tai -toimenpideyhdistelmille on oltava hyvin kirjattuina omaan lukuunsa, tähän vain tiivis yhteenveto

- vaihtoehdot tulvariskien hallinnan osalta voisivat olla VE0 nykytila(+ennakoitu kehitys/ilmastonmuutos); VE1 ehdotetut toimenpiteet toteutetaan. Ei muita vaihtoehtoja.

- myös esimerkiksi lähtötietojen epätarkkuudesta, teknisistä puutteista tai osaamisen puutteesta johtuvat vaikeudet

- lähdekritiikki ja osallistumisen arviointi

- Suunnitelman eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden suunnitelmien ja toimenpiteiden kanssa lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä

Info

- keskeisin luku ja se saa näkyä luvun pituudessakin

- suorat ja epäsuorat vaikutukset, jotka kohdistuvat lain 620/2010 8 §:ssä mainittuihin tekijöihin, erityisesti ympäristö (kulttuuriperintö sekä ihmisten terveys ja turvallisuus). SOVA-asetus (347/2005, 4§, 6. Mom.): pysyvät tai tilapäiset sekä myönteiset että kielteiset vaikutukset muun muassa väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, luonnon monimuotoisuuteen, eliöstöön, kasvillisuuteen, maaperään, veteen, ilmaan, ilmastotekijöihin, yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan, aineelliseen omaisuuteen, kulttuuriperintöön mukaan lukien rakennusperintö ja muinaisjäännökset, luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä edellä mainittujen tekijöiden välisiin suhteisiin.

- Kaikkien tulvariskien hallinnan toimenpiteiden ympäristövaikutukset käsiteltäisiin VE1:n yhteydessä (jaoteltuna esimerkiksi: vaikutukset vesistön tilaan, vaikutukset tulvariskiin, vaikutukset alueen eliöstölle, jne.)

- taulukot vaihtoehtojen kustannuksista ja vaikutuksista

- Vaikutusten arviointimenetelmä

Info

- aineisto ja sen keruumenetelmät, vaikutusten arviointimenetelmät (mm. SOVA-opas ja yhteistyöryhmän käsittely jne.)

pohjatekstiä (ympäristövaikutusten arviointi tulvariskien hallinnan suunnittelussa)

- Toimenpiteet, joilla aiotaan ehkäistä, vähentää tai poistaa hallintasuunnitelmassa esitettyjen tulvariskien hallinnan toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuvia haittoja

Info

- yhteensovittaminen vesienhoidon suunnitelmien kanssa

pohjatekstiä (ympäristövaikutusten arviointi tulvariskien hallinnan suunnittelussa)

- Tavoitteiden toteutumisen ja toimenpiteiden vaikutusten seuranta

Info

- hallintasuunnitelman seuranta (tiivistelmä ja viittaus lukuun 11.2.)

- erityisesti ympäristövaikutusten seuranta ja seurantasuunnitelma

- alla oleva pohjateksti voi olla riittävä

Tässä hallintasuunnitelmassa luvussa 11.2 esitetyn seurantaohjelman avulla seurataan alueen tulvariskien hallinnan kehittämistä. Ympäristövaikutusten seuranta on liitetty itse suunnitelman toteutumisen seurantaan. Saatuja tietoja käytetään toimenpiteiden toteuttamisen seurannan lisäksi niiden vaikuttavuuden arviointiin. Saatuja tietoja käytetään hyväksi seuraavalla tulvariskien hallinnan suunnittelukierroksella vuodesta 2018 alkaen. Seurattavat vaikutukset ovat yleensä samoja, jotka on arvioitu ympäristöselostuksessa merkittäviksi.

- Yhteenveto ympäristöselostuksen sisällöstä

Info

- yleistajuinen yhteenveto

-sopiva pituus alle 1 sivu.

Liite 2: Operatiivinen toiminta tulvatilanteessa

Info / liite 2

Torjuntasuunnitelmien operatiivisen toiminnan tiedot esitetään tässä liitteessä. (Hallintasuunnitelmien on ajateltu korvaavan torjuntasuunnitelmat suunnitelmatyyppinä. Olemassa olevissa torjuntasuunnitelmissa ainoastaan tulvatilannetoimintaan liittyvät tiedot ylittävät osittain hallintasuunnitelmien tarkkuustason.)

- Luvuissa 10.3 ja 10.4 on käyty läpi ja kuvattu ehdotetut tulvasuojelutoimenpiteet ja valmiustoimet. Tässä liitteessä keskitytään olemassa olevien käytäntöjen kuvaamiseen.

- Liitteessä pyritään käymään läpi tarvittavat asiakokonaisuudet siten, että sitä voitaisiin hyödyntää muusta hallintasuunnitelmista erillisenä tulvatilanteessa.

Toiminta tulvatilanteessa

Info  / toiminta tulvatilanteessa

Tähän liitteeseen liittyvät erillisohjeet tai –dokumentit:

- Pelastuslaki 379/2011, luvut 3, 4 ja 6

- Jne.

- Eri tulvatyyppien huomioon ottaminen

- Kuntien valmiussuunnitelmat ovat salaisia, niitä tai niiden tietoja ei voida esittää julkisessa hallintasuunnitelmassa

Toiminta tulvan uhatessa

Info / toiminta tulvan uhatessa

(Minimivaatimus):

- kuvaus toiminnasta vesistöalueella tulvan uhatessa ja siihen liittyvistä erillissuunnitelmista

Lisäksi suositeltava sisältö:

- kuvaus tulvantorjunnan harjoituksista, pelastustoimen suunnitelmista, tulvaennusteista ja varoitusjärjestelmästä sekä niiden käytöstä tulvatilanteessa tai sen uhatessa

Tietolähteitä: Tulvariskien hallinta pelastuslaitoksissa (Häkkinen et al., 2009)

Tulvariskityöryhmän ehdotus 27: "Tulvariskien hallintasuunnitelmissa tunnistetaan kohteet, joissa tarvitaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua tulvariskien hallitsemiseksi. Yksityiskohtaisempi suunnittelu voi sisältää toimenpiteitä, jotka sisältyvät myös pelastuslain 9.1 §:n mukaiseen pelastustoiminnan suunnitelmaan tulvatilanteita varten. Toimenpiteisiin sisältyisi viranomaisten yhteistoiminnan järjestämisen lisäksi tarpeen mukaan myös tulviin liittyvässä pelastustoiminnassa tarvittavien resurssien hallinta."

Tulvariskityöryhmän ehdotus 34: "… Tulvatilanteessa pelastustoimintaan kuuluvat ne tehtävät, jotka pelastustoimintaa johtava viranomainen katsoo pelastuslain nojalla tarpeellisiksi."

Tulvariskityöryhmän ehdotus 37: " Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin luodaan varallaolopäivystysjärjestelmä, jonka avulla keskuksen vesistöasiantuntemus ja meriasiantuntemus ovat pelastuslaitoksen ja muiden tahojen käytettävissä. Selvitys päivystystoiminnan järjestämisestä sisällytetään tulvariskien hallintasuunnitelmiin."

Toiminta tulvan aikana

Info/ toiminta tulvan aikana

(Minimivaatimus):

- kuvaus toiminnasta vesistöalueella tulvan aikana ja siihen liittyvistä erillissuunnitelmista

Lisäksi suositeltava sisältö:

-

Toiminta tulvan jälkeen

Info/ toiminta tulvan jälkeen

Lisäksi suositeltava sisältö:

- jälkivahinkojen hoito ja vähentäminen sekä toiminnan suunnittelu

- pelastustoimen lopettamisesta päättämisen käytännöt vaihtelevat eri alueilla

- kenen vastuulle toiminta tulvan jälkeen kuuluu tai mikä on työnjako?

Tulvariskeistä ja niihin varautumisesta tiedottaminen

-huom! Tulvariskien hallinnan suunnittelun prosessista tiedottaminen erillisenä luvussa 3.1.1

Onnistunut ennakoiva viestintä luo pohjan myös kriisiviestinnälle. Tulvaviestinnän tavoitteena on lisätä asukkaiden tietoisuutta siitä, miten viranomaiset varautuvat tulviin ja mitä he itse voivat tehdä ennen tulvatilannetta. Myös eri viranomaisten työnjaon selventäminen asukkaille on tarpeellista. Lisäksi on tarpeen selventää sitä, miten vedenkorkeusennusteet muodostuvat ja mitkä asiat niihin vaikuttavat sekä miten tulvavahinkoja on korvattu. Myös tiedotusvälineiden edustajien tulvatiedon lisääminen ja viestintä lisätietojen saantimahdollisuuksista on tarpeellista.

Perusviesti, jonka vastaanottajien toivotaan ymmärtävän, on: "Tulviin voi varautua ennalta". Tämä viesti voidaan jakaa alla olevaksi yksityiskohtaiseksi listaksi tavoitteiden pohjalta. Lista auttaa asiantuntijoita jäsentämään sanomaansa:

- ELY-keskuksen vastuulla on tiedottaminen tulvavaarasta ja tulviin varautuminen ennen tulvia

- Pelastusviranomaisen vastuulla on toiminnan suunnittelu ja johtaminen tulvatilanteessa sekä pelastustoiminta

- Kunnan vastuulla on suojella omaa infraa ja toimintaa sekä tukea pelastusviranomaisen toimintaa tulvasuojelussa

- Asukkaan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan

- Vuorovaikutus asukkaiden ja viranomaisten välillä tehostaa toimintaa

Viestinnän toimintatapojen kehittämisessä tavoitteena on:

- Sisäisen viestinnän parantaminen

- Toimivan tiedonkulun varmistaminen

- Viestintäkanavien toimivuuden varmistaminen

- Kuuntelemisen ja vuoropuhelun tehostaminen

- Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen

- Kansalaismielipiteen saattaminen viranomaisten tietoon

Lisää tekstiä URFLOODista?

Organisaatio tulvatilanteessa

Info / organisaatio tulvatilanteessa toimimiseksi (= operatiivinen organisaatio + organisaatio ennen ja jälkeen tulvan)

(Minimivaatimus):

- kuvaus tulvariskien hallinnan organisaatiosta

- tehtävä, edustettava taho, vastuualue, yhteystiedot (yhteystiedot edellyttää henkilötietojen päivittämistä sähköiseen versioon tehtävä- tai henkilömuutosten yhteydessä tai vaihtoehtoisesti tiedot päivitetään kuuden vuoden välein)

-Lain mukaiset velvoitteet 379/2011, § 46, 7 mom.

Lisäksi suositeltava sisältö:

-

Tulvariskityöryhmän ehdotus 30: " Tulvariskien hallintasuunnitelmassa määritellään etukäteen, miltä pelastustoimen alueelta pelastustoiminnan johtaja on sellaisissa tapauksissa, joissa tulva on useilla pelastustoimen alueilla. Alueiden pelastustoimet tekevät keskenään erillisen sopimuksen tulvariskien hallintasuunnitelmassa määritellystä johtamisvastuusta."

Tulvariskityöryhmän ehdotus 34: "… Tulvatilanteessa pelastustoimintaan kuuluvat ne tehtävät, jotka pelastustoimintaa johtava viranomainen katsoo pelastuslain nojalla tarpeellisiksi."

Tulvariskityöryhmän ehdotus 35: " Pelastustoiminnan johtajan tulee ilmoittaa pelastustoiminnan aloittamisesta ja siihen kuuluvasta johtovastuusta sekä mahdollisen johtoryhmän perustamisesta tulvatilanteessa toimiville viranomaisille ja muille tahoille. Pelastustoiminnan johtaja, jolla sopimuksen perusteella on johtamisvastuu useiden pelastustoimien toimialueille ulottuvissa tulvatilanteissa, tulee tehdä vastaava ilmoitus myös sopimuksessa mainituille muille pelastustoimen alueille."

Tulvariskityöryhmän ehdotus 36: " Menettelystä puolustusvoimien tarjoaman avun saamiseksi tulee sopia tarkemmin aluetasolla pelastustoimen ja puolustusvoimien (sotilasläänin esikunta) välillä."

Tulvariskityöryhmän ehdotus 37: " Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin luodaan varallaolopäivystysjärjestelmä, jonka avulla keskuksen vesistöasiantuntemus ja meriasiantuntemus ovat pelastuslaitoksen ja muiden tahojen käytettävissä. Selvitys päivystystoiminnan järjestämisestä sisällytetään tulvariskien hallintasuunnitelmiin."

Liite 3: Terminologia

Alin rakentamiskorkeus

Alin rakentamiskorkeus tarkoittaa korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita, kuten rakennuksen alapohjaa. Tulvakorkeuden lisäksi alin rakentamiskorkeus riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta ja rakennustavasta sekä vesistön ominaispiirteistä johtuvasta lisäkorkeudesta ja mahdollisesta aaltojen vaikutuksesta.  Lattiakorkeuden tulisikin olla selvästi alimman rakentamiskorkeustason yläpuolella muun muassa rakennusteknisistä yksityiskohdista johtuen.

CORINE-maankäyttö- ja maanpeite-paikkatietoaineisto

Kartta-aineisto, joka kuvaa maankäyttöä ja maanpeitettä 25 m ruuduissa koko Suomesta. Aineisto on saatavilla samantasoisena kaikista EU:n jäsenmaista. CORINE (Coordination of Information on the Environment) on EU:n ohjelma, jonka johdolla kerätään ympäristöön liittyvää tietoa.

Hulevesi

Hulevedellä tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevesitulvat ovat nopeasti alkavia, lyhytkestoisia ja melko paikallisia ja niitä kutsutaankin usein myös taajama- tai rankkasadetulviksi. Ne syntyvät, kun kuivatusjärjestelmät kuten viemäriverkko tai avo-ojat eivät poista riittävän nopeasti sadevettä.

Hydrologia

Hydrologia on geofysiikan osa-alue, joka tutkii veden esiintymistä, ominaisuuksia ja kiertokulkua maapallolla.

Hätä-HW eli hätäylivedenkorkeus

Hätä-HW:llä tarkoitetaan padon tiiviin osan alimman yläpinnan korkeutta (purkautumiskynnysten korkeutta lukuun ottamatta). Hätäylivedenkorkeuden ylittyminen voi aiheuttaa muutoksia patorakenteissa.

IED-direktiivi –ja laitokset, entinen IPPC-direktiivi

Teollisuuspäästödirektiivin (Industrial Emission Directive, (2010/75/EU)) tavoitteena on suojella ympäristöä ja terveyttä, ja sen avulla säädellään teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristöluvituksen avulla. Tämä direktiivi yhdistää useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi sisältäen mm. IPPC-direktiivin (2008/1/EY, Integrated Pollution Prevention and Control).

Järvisyysprosentti

Järvisyysprosentti tarkoittaa valuma-alueella sijaitsevien järvien pinta-alan suhdetta (%) valuma-alueen pinta-alaan.

Jäännösriski

Jäännösriskillä tarkoitetaan yleensä niitä tulvan mahdollisia haitallisia vaikutuksia, joita ei voida tai joita ei kannata teknisistä tai taloudellisista syistä estää. Jäännösriski on hyväksytyn tulvalta suojautumisen tason ulkopuolelle jäävä osa.

Jääpato

Jääpato on veden virtausta joessa rajoittava jään kasautuma. Yleensä jääpadolla tarkoitetaan jäänlähdön aikaista jäälauttojen kasautumaa, mikä saattaa nostaa vedenpintaa joessa.

Korkeusjärjestelmä

Korkeusjärjestelmä määrittelee sen vertauskorkeuden, josta kaikki muut korkeudet mitataan tai lasketaan. Korkeusjärjestelmälle voidaan käyttää myös nimeä korkeusdatumi. Uusin järjestelmä on N2000 ja aikaisempia järjestelmiä ovat mm. N60- ja N43-järjestelmät.

Laserkeilaus

Laserkeilaus on mittausmenetelmä, jolla kohteesta, kuten maanpinnasta, saadaan esim. ilma-aluksesta lähetettyjen lasersäteiden avulla mittatarkkaa kolmiulotteista tietoa.

Lumen vesiarvo

Lumen vesiarvolla tarkoitetaan lumessa olevan veden määrää. Vesiarvon yksikkö on kg/m2 (lumikuorma). Lukuarvoltaan se vastaa lumen vesisisältöä millimetreinä.

Merkittävä tulvariskialue

Alue, jolla tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella todetaan mahdollinen merkittävä tulvariski, nimetään merkittäväksi tulvariskialueeksi. Nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys ja tulvasta aiheutuvat vahingolliset seuraukset. Seurausten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Merkittävälle tulvariskialueelle laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartta sekä tulvariskien hallintasuunnitelma.

Seiche

Seiche on altaaseen syntyvä ominaisheilahtelu eli seisova aalto. Seiche voi syntyä esimerkiksi järvissä, merenlahdissa tai satama-altaissa, kun painovoima pyrkii palauttamaan esimerkiksi tuulen poikkeuttaman vesirungon takaisin tasapainotilaan ja altaan reunat heijastavat häiriön takaisin synnyttäen interferenssin. Myös koko Itämeren altaassa esiintyy seiche, joka vaikuttaa Itämeren lyhytaikaiseen pinnan vaihteluun.

Suppo eli hyyde

Supolla tarkoitetaan virtaavassa alijäähtyneessä vedessä muodostuvia jääkiteitä. Jääkiteet voivat tarttua uoman pohjaan pohjajääksi tai vesirakenteisiin haitaten veden kulkua.

Suppopato eli hyydepato

Suppopato tarkoittaa suposta kertynyttä vedenpintaa nostavaa patoumaa.

Toistuvuusaika, tulvan todennäköisyys

Toistuvuusaika tarkoittaa sen ajanjakson pituutta, mikä keskimäärin kuluu, ennen kuin tietyn suuruinen tai sitä suurempi tulva esiintyy uudelleen. Tulvat eivät kuitenkaan esiinny säännöllisesti. Esim. tilastollisesti kerran 250 vuodessa toistuva tulva (1/250a) tarkoittaa, että tulva koetaan todennäköisesti neljä kertaa tuhannen vuoden aikana. Vuotuinen todennäköisyys tämän suuruisen tulvan esiintymiselle on 0,4 %. Harvinaisen suurena tulvana voidaan pitää tulvaa, jonka toistuvuusaika on kerran 500...1000 vuodessa (vuotuinen todennäköisyys 0,2...0,1 %).

Topografia, korkeusmalli

Topografialla tarkoitetaan maan pinnanmuotojen yksityiskohtaista kuvaamista. Korkeusmalli on avaruuskoordinaatistoon (x, y, z) sijoitettujen pisteiden muodostama verkko. Verkolta voidaan määrittää mielivaltaisen maanpinnan x,y-pisteen z-koordinaatti.

Tulva

Tulvalla tarkoitetaan vesistön vedenpinnan noususta, merenpinnan noususta tai hulevesien kertymisestä aiheutuvaa maan tilapäistä peittymistä vedellä.

Tulvakorkeus

Tulvakorkeus on se vedenkorkeustaso, jolla vesistö tai meri tulvii. Tulvakorkeus voidaan ilmoittaa toistuvuutena (esim. tulvakorkeus HW 1/50) tai vedenkorkeutena (esim. tulvakorkeus +73,20 m N2000).

Tulvariski

Tulvariskillä tarkoitetaan tulvan esiintymisen todennäköisyyden ja tulvasta ihmisten terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle, infrastruktuurille, taloudelliselle toiminnalle ja kulttuuriperinnölle mahdollisesti aiheutuvien vahingollisten seurausten yhdistelmää.

Tulvariskialue

Tulvariskialue on (maantieteellinen) alue, jolle tulvavaara aiheuttaa vahinkoriskin, ts. alue, jolla vallitsee tulvavaara ja jolla on sellainen vahinkopotentiaali (haavoittuvuus) että tulva aiheuttaisi vahinkoja. Merkittävällä tulvariskialueella tarkoitetaan tulvariskilainsäädännön mukaisesti nimettyä, tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella tunnistettua aluetta.

Tulvariskien alustava arviointi

Tulvariskien alustavalla arvioinnilla (TURINA) tarkoitetaan toteutuneista tulvista sekä ilmaston ja vesiolojen kehittymisestä saatavissa olevien tietojen perusteella tehtävää arviota alueen tulvariskeistä. Arvioinnin perusteella tunnistetaan mahdolliset merkittävät tulvariskialueet.

Tulvariskien alustavan arvioinnin tulva-alue

Käytetty myös termejä: alava alue, mahdollinen tulva-alue tai karkean tason tulva-alue. Tulvariskien alustavan arvioinnin tulva-alue kuvaa alavaa aluetta, jolla saattaa olla tulvavaara. Kyseessä on karkean tason arvio harvinaisen suuren tulvan alle jäävistä alueista. Arvioinnissa on käytetty hydrologisia tietoja ja maanpinnan korkeustietoja (topografia). Arvioon on suhtauduttava kriittisesti, koska se sisältää paljon epävarmuutta, esim. korkeustiedon korkeustarkkuus on yleensä vain 1...2 metrin luokkaa.

Tulvariskien hallinta

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja.

Tulvariskien hallintasuunnitelma

Vesistöalueelle, jolle on nimetty yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue, sekä merenrannikon merkittävälle tulvariskialueelle laaditaan suunnitelma tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Toimenpiteitä valittaessa on pyrittävä vähentämään tulvien todennäköisyyttä sekä käyttämään muita kuin tulvasuojelurakenteisiin perustuvia tulvariskien hallinnan keinoja. Suunnitelmassa tarkastellaan toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä esitetään toimenpiteiden tärkeysjärjestys.

Tulvariskikartta

Tulvariskikartoissa esitetään tulvavaara-alueen (vrt. tulvavaarakartta) asukkaiden määrä, erityiskohteet, infrastruktuuri, ympäristöriskikohteet, kulttuuriperintö ja muut tarpeelliset tiedot.

Tulvariskiruutu

Tulvariskiruutuja voidaan käyttää apuvälineenä tulvariskialueiden tunnistamisessa. Aineisto muodostuu 250 m x 250 m kokoisista ruuduista. Ruudut lasketaan tulva-alueella sijaitsevien rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) rakennuksien perusteella. Ruudun riskiluokka (1-4) määräytyy ruudun asukasmäärän ja kerrosalan perusteella, siten että 1. luokka on riskialttein. Menetelmä ja käytetyt riskiluokat perustuvat pelastustoimen käyttämään riskiruutumenetelmään.

Tulvasuojelutaso

Tulvasuojelutasolla tarkoitetaan sitä tulvan toistumisaikaa tai vedenkorkeutta, jota vastaavalta tulvavedenkorkeudelta rakennus tai muu toiminto suojataan. Esimerkiksi keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvalta tulvalta suojaaminen voi tarkoittaa niin korkean tulvapenkereen rakentamista, että vasta tuota harvinaisempi tulva nousee penkereen yli, valmiutta vastaavan korkuisen tilapäisen tulvasuojelurakenteen tekemiseen tai rakennuksen perustusten nostamista niin ylös, ettei tuo tulvavedenkorkeus aiheuta vaurioita rakenteille. Suojaamisella voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi rakennuksen sijoittamista valitun riskitason mukaisen tulva-alueen ulkopuolelle.

Tulvavaarakartta

Tulvavaarakartta kuvaa veden alle jäävät alueet ja vesisyvyyden sekä vallitsevan vedenkorkeuden tietyllä tulvan todennäköisyydellä. Tulvavaara- ja tulvariskikarttoja laaditaan ainakin tulville, joiden vuotuinen todennäköisyys on 2 % ja 1 % sekä harvinaisen suurelle tulvalle.

Valuma-alue

Alue, josta vesistö saa vetensä. Valuma-aluetta rajaavat vedenjakajat eli rajakohdat, joiden eri puolilta vedet virtaavat eri suuntiin.

Vedenkorkeus, W

Vedenkorkeus ilmoitetaan korkeutena merenpinnasta jossakin korkeusjärjestelmässä. Keskivedenkorkeus (MW) tarkoittaa tietyn havaintojakson keskimääräistä vedenkorkeutta ja ylivedenkorkeudella (HW) tarkoitetaan havaintojakson suurinta vedenkorkeutta. Merenrannalla termi MW tarkoittaa teoreettista keskiveden korkeutta, joka muuttuu ajan myötä (teoreettinen keskivesi).

Vesienhoitoalue

Vesienhoitoalue on yhdestä tai useammasta vesistöalueesta muodostuva alue, jolle suunnitellaan vesienhoitoa. Suomessa on kahdeksan vesienhoitoaluetta.

Vesienhoidon suunnittelu (VHS), vesipuitedirektiivi (VPD)

Vesienhoidon suunnittelun tavoitteena on mm. suojella ja parantaa vesiekosysteemien tilaa. Laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) toteuttaa Euroopan unionin vesiensuojelua yhtenäistävän vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) Suomessa.

Vesistöalue, valuma-alue

Vesistöalue on alue, josta kaikki pintavalunta virtaa puron, järven, joen tai suistoalueen kautta mereen. Valuma-alueella tarkoitetaan tietyn uomaverkoston kohdan yläpuolista, vedenjakajan rajaamaa aluetta, joka määritellään tavallisesti järven luusuaan, jokien yhtymäkohtaan, valtakunnan rajalle tai meren rantaan. Valuma-alueella voidaan tarkoittaa myös vesistöaluetta.

Vesistön säännöstely

Vesistön säännöstelyllä muutetaan vedenkorkeuksia ja virtaamia pato- tai vesivoimalaitosrakenteiden avulla.

Virtaama, Q

Virtaamalla tarkoitetaan uoman poikkileikkauksen läpi kulkevan vesimäärän tilavuutta aikayksikössä (m3/s). Keskivirtaama (MQ) on tietyn havaintojakson keskimääräinen virtaama ja ylivirtaama (HQ) tarkoittaa havaintojakson suurinta virtaamaa.

Yleiseltä kannalta katsoen vahingollinen seuraus

Yleiseltä kannalta katsoen vahingollisilla seurauksilla tarkoitetaan (620/2010, 8 §): 1. vahingollista seurausta ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle; 2. välttämättömyyspalvelun, kuten vesihuollon, energiahuollon, tietoliikenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toiminnan, pitkäaikaista keskeytymistä; 3. yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan pitkäaikaista keskeytymistä; 4. pitkäkestoista tai laaja-alaista vahingollista seurausta ympäristölle; tai 5. korjaamatonta vahingollista seurausta kulttuuriperinnölle.

| K U V A I L U L E H T I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Julkaisusarjan nimi ja numero Raportteja xxx/201X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vastuualue Jos tiedossa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekijät Teksti |  | Julkaisuaika Kuukausi 20xx |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kustantaja ¦ Julkaisija Xxxxxxxxxxxxx elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hankkeen rahoittaja ¦ toimeksiantaja Yleensä oma virasto, hanke tai yhteistaho |  |  |  |  |  |  |
| Julkaisun nimi Otsikko bold Alaotsikko regular |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiivistelmä Teksti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asiasanat (YSA:n mukaan) Teksti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISBN (painettu) 978-952-257-xxx-x | ISBN (PDF) 978-952-257-xxx-x |  | ISSN-L 2242-2846 | ISSN (painettu) 2242-2846 |  |  | ISSN (verkkojulkaisu) 2242-2854 |  |
| www www.ely-keskus.fi/julkaisut ¦ www.doria.fi |  |  | URN URN:ISBN:978-952-257-xxx-x |  |  | Kieli Teksti |  | Sivumäärä Teksti |
| Julkaisun myynti/jakaja Osoite ja puhelinnumero / sähköposti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kustannuspaikka ja aika Yleensä oma viraston paikkakunta |  |  |  |  | Painotalo Teksti |  |  |  |

| P R E S E N T A T I O N S B L A D |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publikationens serie och nummer Rapporter xxx/201X |  |  |  |  |  |  |  |
| Ansvarsområde Poista tarpeeton teksti: Näringar, arbetskraft, kompetens och kultur / Trafik och infrastruktur / Miljö och naturresurser |  |  |  |  |  |  |  |
| Författare Teksti |  |  | Publiceringsdatum Kuukausi 20xx |  |  |  |  |
|  |  |  | Utgivare ¦ Förläggare Närings-, trafik- och miljöcentralen i Xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektets finansiär ¦ uppdragsgivare Voidaan jättää pois jos on oma virasto |  |  |  |  |
| Publikationens titel Julkaisun nimi lihavoituna Alaotsikko regular (kuvailulehtien kieliversioissa sulkuihin myös nimen käännös) |  |  |  |  |  |  |  |
| Sammandrag Teksti |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyckelord (enligt Allärs) Teksti |  |  |  |  |  |  |  |
| ISBN (tryckt) 978-952-257-xxx-x | ISBN (PDF) 978-952-257-xxx-x | ISSN-L 2242-2846 |  | ISSN (tryckt) 2242-2846 |  | ISSN (webbpublikation) 2242-2854 |  |
| WWW www.ely-centralen.fi/publikationer ¦ www.doria.fi |  | URN URN:ISBN:978-952-257-xxx-x |  |  |  | Språk Teksti | Sidantal Teksti |
| Beställningar Adress och telefonnummer/e-post |  |  |  |  |  |  |  |
| Förläggningsort och datum Yleensä oma viraston paikkakunta |  |  |  |  | Tryckeri Teksti |  |  |

| D O C U M E N T A T I O N P A G E |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publication serie and number Reports xxx/201X |  |  |  |  |  |  |  |
| Publication serie and number Poista tarpeeton teksti: Economic Development, Employment, Competence and Culture / Transport and Infrastructure / Environment and Natural Resources |  |  |  |  |  |  |  |
| Author(s) Teksti |  |  | Date Kuukausi 201x |  |  |  |  |
|  |  |  | Publisher Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  |  |  | Financier/commissioner Yleensä oma virasto, hanke tai yhteistaho |  |  |  |  |
| Title of publication Julkaisun nimi lihavoituna Alaotsikko (kuvailulehtien kieliversioissa sulkuihin myös nimen käännös) |  |  |  |  |  |  |  |
| Abstract Teksti |  |  |  |  |  |  |  |
| Keywords Teksti |  |  |  |  |  |  |  |
| ISBN (print) 978-952-257-xxx-x | ISBN (PDF) 978-952-257-xxx-x | ISSN-L 2242-2846 |  |  | ISSN (print) 2242-2846 | ISSN (online) 2242-2854 |  |
| www www.ely-keskus.fi/julkaisut ¦ www.doria.fi |  | URN URN:ISBN:978-952-257-xxx-x |  |  |  | Language Teksti | Number of pages Teksti |
| For sale at/distributor Osoite ja puhelinnumero / email: |  |  |  |  |  |  |  |
| Place of publication and date Yleensä oma viraston paikkakunta |  |  |  | Printing place Teksti |  |  |  |