Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on toimia apuna tulvariskien hallintasuunnitelmien viimeistelyssä. Ohjeistuksen tarkoituksena on lisäksi hioa suunnitelmien sisältöä, sujuvoittaa tietojen tallentamista, yhtenäistää eri suunnitelmien tietoja ja mahdollistaa sujuva EU-raportointi. Ohjeistus on laadittu palvelemaan samalla myös hallintasuunnitelmien tietojen tallentamista tulvatietojärjestelmään. Tulvatietojärjestelmään tallennettujen tietojen avulla saadaan helposti tuotettua  erilaisia yhteenvetotaulukoita ja koosteita hallintasuunnitelmaan. Ohjeistus on käyty läpi tulvariskien hallinnan koordinointiryhmässä sekä ELY-keskusten edustajien kanssa palaverissa toukokuussa 2015. Seuraavalla tulvariskien hallinnan kierroksella tässä ohjeistuksessa esitetyt asiat pyritään sisällyttämään osaksi muita ohjeita.

Sisällys

Muutos- tai tarkistustarpeita	1

Toimenpiteiden luokittelu	1

Toimenpiteiden vaiheiden esittäminen yhtenä	2

Toimenpiteiden nimeäminen	2

Toimenpiteiden kustannusarvioiden esittäminen	3

Toimenpiteiden vesienhoidon yhteensopivuusluokittelu	3

Toimenpiteiden vaikutusalue (vesimuodostumat)	5

Toimenpiteiden eri vaiheiden / tilan luokittelu	5

Hallintasuunnitelmien viime hetken tarkistuslista	7

sisällölliset	7

tekniset	7

Muutos- tai tarkistustarpeita

Lyhyt yhteenveto:

- kukin toimenpide kuuluu johonkin pääryhmään ja sen alaryhmään

- toimenpiteen eri vaiheet esitetään mahdollisuuksien mukaan yhtenä toimenpiteenä

- toimenpiteen nimi on selkeä, kuvaava ja maksimipituus olisi hyvä olla alle 100 merkkiä

- toimenpiteiden kustannusarviot pyritään esittämään suunnitelmassa ja tietojärjestelmässä

- toimenpiteen yhteensopivuus vesienhoidon tavoitteisiin arvioidaan 5-portaisella asteikolla

- toimenpiteen vaikutus vesienhoidon tavoitteisiin määritetään vesimuodostumien avulla

- toimenpiteiden toteutumisen seurannassa käytetään toimenpiteen vaiheita ja tarvittaessa myös muita mittareita

Toimenpiteiden luokittelu

Kunkin toimenpiteen tulisi kuulua johonkin viidestä toimenpidepääryhmästä ja lisäksi johonkin alaryhmään. Pääryhmiä ovat: 1) tulvariskien vähentäminen, 2) tulvasuojelu, 3) toiminta tulvatilanteessa, 4) valmiustoimet, 5) jälkitoimenpiteet. Kukin toimenpidepääryhmä on jaettu edelleen 2-4 alaryhmään. Näiden lisäksi alaryhmäksi voi aina valita ”muu”. Tarkemmat kuvaukset pääryhmistä ja alaryhmistä on esitetty tulvariskien hallinnan toimenpide-ohjeessa (liite 1). Toimenpideohjetta on täydennetty 2.4.2015 siten, että pääryhmän ”tulvariskien vähentäminen” alaryhmät on nimetty uudelleen. Muutokset tulisi ottaa tarpeellisin osin huomioon.

Toimenpiteiden vaiheiden esittäminen yhtenä

Toimenpiteen kaikki vaiheet esitetään hallintasuunnitelmissa ja tallennetaan tietojärjestelmään lähtökohtaisesti yhtenä toimenpiteenä riippumatta siitä kuinka monta vaihetta se sisältää. Kutakin toimenpiteen vaihetta (esim. selvitys, suunnittelu, toteutus, käyttö ja kehittäminen) ei siis esitettäisi suunnitelmissa tai tallennettaisi erillisinä toimenpiteinä. Tietojärjestelmään ja seurantaa varten toimenpiteen tilana voisi sen sijaan tallentaa erilaisia vaiheita.

Toimenpide-ehdotus voidaan jakaa osiin jos toimenpide-ehdotuksen eri vaiheilla on selvästi eri vastuutahot, vaikutukset, sijainti ja/tai priorisointi. Esimerkkinä voidaan tarkastella toimenpide-ehdotusta: "Vesi- ja viemäripalveluihin, sähkön ja lämmön jakeluun sekä puhelin ja tietoteknisiin yhteyksiin liittyvien laitteiden suojaus kohdekohtaisesti tai laitteita sisältävän alueen suojaus". Jos toimenpide toteutetaan koordinoidusti (yksi päävastuutaho), kannattaa esittäminen tehdä yhtenä toimenpiteenä mutta nimeä selkeyttää. Sen sijaan jos kunkin infran osalta vastuu on paikallisella laitoksella ja suojausratkaisut vaihtelevat infran tyypistä riippuen, voi toimenpide-ehdotuksen jakaminen osiin olla järkevämpää. Ainakin jos kaikkiin jäljempänä esitettyihin hyvän toimenpiteen nimen apukysymyksiin (mitä? missä? miten? miksi? kuka?) voidaan antaa yksilöivä vastaus, olisi toimenpide syytä jakaa osiin.

Joissakin tapauksissa voi olla avuksi tarkastella toimenpide-ehdotusta sen seurannan kautta. Jos toimenpiteen toteutumisen seuranta onnistuu yhdellä tai kahdella mittarilla eikä edellytä yhteydenpitoa useisiin eri toteutustahoihin, on toimenpide yleensä hyvä esittää kokonaisuudessaan yhtenä toimenpide-ehdotuksena.

Jos toimenpide-ehdotus koostuu selvästi eri toimenpidepääryhmiin kuuluvista kokonaisuuksista, voi harkita toimenpide-ehdotuksen jakamista useammaksi ehdotukseksi siten että kukin uusista toimenpide-ehdotuksista asettuisi luontevasti johonkin toimenpidepääryhmään. Yksi toimenpide-ehdotus voi kuulua useaan pää- tai alaryhmään.

Osavaiheista koostuvaa toimenpidettä ei yleensä kannata jakaa erillisiksi toimenpide-ehdotuksiksi. Esimerkiksi toimenpidettä ”tilapäisten tulvaseinien keskitetty varastointi, käyttö ja kehittäminen” ei olisi tarpeen jakaa kolmeen (1 ”keskitetty varastointi”, 2 ”käyttö”, 3 ”kehittäminen”). Perimmäinen tavoite tällaiselle toimenpiteelle lienee  tilapäisien tulvaseinien käyttö tulvatilanteessa jolloin toimenpiteen nimi voisi olla ”tilapäiset tulvaseinät NN alueen riskikohteiden suojaamiseksi”. Toimenpiteen osavaiheita olisivat tällöin tarpeiden hankkiminen, varastointi, käytön harjoittelu ja mahdollisesti jatkokehittäminen.

Tulvariskien hallinnan suunnittelun ensimmäisellä kierroksella on perusteltua esittää paljon selvitys-, tarkennus- ja suunnittelutoimenpiteitä. Jos tällaisen toimenpiteen tarkoituksena on taustoittaa jotain myöhemmin mahdollisesti toteutettavaa toimenpidettä tai selvittää sellaisen toteutusmahdollisuuksia, toimenpide tulisi esittää yhtenä (yhteinen nimi). Esimerkiksi ”selvitys veden tilapäisestä varastoinnista valuma-alueelle, varastoaltaiden suunnittelu ja toteutus” voisi olla mieluummin ”Veden tilapäinen varastointi valuma-alueella”. Jos selvitys-, tarkennus- ja suunnittelutoimenpiteen tarkoituksena on selvittää saavutetaanko tulvariskien hallinnalle asetetut tavoitteet jo nykyisin, voi toimenpiteen esittää erillisenä (esim. ”tulvariskialueen haavoittuvien sähkön- ja energianjakelukohteiden selvittäminen” jos tavoitteeksi on asetettu ’sähkön- ja energianjakelu toimii tulvatilanteessa’).

Toimenpiteiden nimeäminen

Kuultavina olleissa hallintasuunnitelmaehdotuksissa esitettyjen toimenpiteiden tarkkuustaso ja kuvaus on tulvaryhmien vaikutuksesta vaihtelevaa. Toimenpiteen nimen olisi kuitenkin hyvä olla yksilöivä ja alle 100 merkkiä. Mahdollisuuksien mukaan nimestä pitäisi selvitä myös sijaintitieto. Tarkempi toimenpidekuvaus voidaan esittää hallintasuunnitelmatekstissä toimenpidekohtaisesti sekä tulvatietojärjestelmässä kuvaus -kentässä.

Toimenpiteen nimen ei tulisi olla yli 100 merkkiä pitkä. Tähän on kaksi syytä: 1) liian pitkä nimi ei jää mieleen ja se voi sisältää tarpeettomia yksityiskohtia, 2) EU-raportoinnissa maksimimerkkimäärä on 100 eli muissakaan jäsenmaissa nimet eivät ole pitkiä. EU-raportoinnissa ä:t ja ö:t vastaavat kahta merkkiä. Tämä tulee ottaa huomioon toimenpiteen nimen pituutta mietittäessä. Perustelluista syistä hallintasuunnitelmissa nimi voi olla pidempikin, mutta tällöin tulee ottaa huomioon että tietojärjestelmässä toimenpiteen nimi katkeaa 100 merkkiin eli hallintasuunnitelmassa ja tietojärjestelmässä käytetyt nimet samasta toimenpiteestä eivät ole täysin samoja.

SYKEssä on käyty keskitetysti läpi kaikki hallintasuunnitelmaehdotuksien toimenpide-ehdotusten nimet. Yli 100 merkkiä pitkiä toimenpiteiden nimiä oli reilu 10 % kaikista. Pitkille nimille on samalla tehty ehdotus lyhyemmäksi nimeksi. Suurimmassa osassa riittää yhden tai kahden täytesanan poistaminen nimestä. Jotkin nimet sisälsivät yksityiskohtaisen suunnitelman tasoista tietoa toimenpiteestä. Näissä tapauksissa nimessä riittäisi yleisen linjan perusteella hieman yleisempikin kuvaus. Toki mikään ei estä esittämästä nimessä yksityiskohtaisia tietojakin jos se ei sotke toimenpiteen ymmärrettävyyttä. Joissakin tapauksissa toimenpiteen nimi voisi kuitenkin olla hallintasuunnitelmaehdotuksessa esitettyä yksilöllisempi (esim. sijainti/alue mainittu), varsinkin jos tarkempi toimenpiteen kuvaus ei avaa toimenpiteen sisältöä juurikaan nimeä enempää. Tästä on hyötyä esimerkiksi tarkasteltaessa toimenpiteitä valtakunnallisella tasolla. Toimenpiteen luokittelun kautta päästään aina tarvittaessa käsiksi toimenpiteeseen liittyvään pääryhmään ja alaryhmään, jolloin kutakin toimenpidettä voidaan vertailla valtakunnallisesti tai alueellisesti muihin vastaaviin toimenpiteisiin tai toimenpiteet voidaan lajitella esimerkiksi ryhmän perusteella.

Yleisenä periaatteena voisi olla ytimekäs ja kuvaava toimenpiteen nimi sekä tarkentavien tietojen esittäminen toimenpiteen kuvauksen yhteydessä. Hyvä toimenpiteen nimi vastaa seuraaviin kysymyksiin: mitä? missä? miten? (mahdollisesti myös: miksi? kuka?). Vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin olisi kuitenkin hyvä löytyä vähintään toimenpiteen tarkemmasta kuvauksesta.

Toimenpiteiden kustannusarvioiden esittäminen

Tulvariskiasetuksen (659/2010, liite A, kohta 9.) mukaan suunnitelmassa on esitettävä kuvaus ja perustelut toimenpiteiden arvioiduista kustannuksista. Varsinaista kustannushyötyanalyysiä toimenpiteille ei lainsäädännössä edellytetä.

Toimenpiteen kustannusarviot tulisi pyrkiä esittämään lähtökohtaisesti euroina. Kertakustannukset olisi hyvä erotella käyttö- ja ylläpitokustannuksista (€/vuosi), ainakin rakenteellisten toimenpide-ehdotusten osalta. Jos suunnittelukustannukset ovat jo tiedossa, voi nekin kuvata suunnitelmatekstissä. Tietojärjestelmässä riittää kertakustannusten ja vuotuisten kustannusten erottelu, epävarmuus voidaan ilmaista vaihteluvälillä.

Hankkeen toteuttamiskelpoisuuden harkinnan ja myöhemmän ennakkovalvonnan kannalta hallintasuunnitelmissa tulisi esittää alustava arvio toimenpiteiden taloudellisista ja oikeudellisista toteuttamisedellytyksistä (erityisesti mittavaa rakentamista ja investointeja sisältävät toimenpide-ehdotukset). Samoin tulisi esittää tahot, joilla olisi mielenkiinto ja valmius vastata toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta mukaan lukien tarvittavien lupien ja rahoituksen hankkiminen (HE 30/2010 vp, s. 35).

Joidenkin toimenpiteiden kustannusten arviointi on hyvin hankalaa yleissuunnitelmatasoisten tietojen perusteella, mutta silti suunnitelmassa tulisi esittää jonkinlainen arvio kustannuksista (sekä perustelut mihin arvioi pohjautuu). Mikäli toimenpide on tarkoitus toteuttaa virkatyönä, riittää kustannusarvioiksi ”virkatyö” ja karkea arvio työn vaatimasta ajasta. Euromääräinen arvio on kuitenkin hyvä esittää mikäli sellainen on saatavilla. Samoin toimenpiteistä jotka toteutetaan vain tarvittaessa (mm. tulvasuojelut ja jälkitoimenpiteet), riittää kustannusarvioksi esim. kuvaus tietyssä tulvatilanteessa mahdollisesti aiheutuvista toimenpidekustannuksista tai tieto aikaisempina vuosina keskimäärin ko. toimenpiteeseen käytetystä rahamäärästä tai ajasta. Nykykäytäntöihin pohjautuvista toimenpiteistä ei ole välttämätöntä esittää euroja, ainoastaan lisätöistä tulisi esittää karkea kustannusarvio.

Mikäli toimenpiteille on tehty kustannushyötytarkastelu, on arviointimenetelmä kuvattava suunnitelmassa lyhyesti. Suunnitelman lukijalle helpoiten ymmärrettävästi toimenpiteen hyödyn suhteessa kustannuksiin pystyy ilmaisemaan toimenpiteen takaisinmaksuajan tai nettonykyarvon avulla. Tarkemmin asiaa on käsitelty muistiossa Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden kustannushyötytarkastelu.

Tulvariskiasetuksen liitteen A kohdassa 9 todetaan myös, että suunnitelmissa tulisi esittää toimenpiteiden toteuttamiseen kiinnostuksensa ilmaisseet tahot ja rahoitusmahdollisuudet. Mikäli toimenpiteen toteutusvastuu on jakautunut usealle taholle, mahdollisuuksien mukaan myös toimenpiteen kustannusten jakautuminen eri tahoille olisi hyvä kuvata suunnitelmatekstissä. Rahoitusmahdollisuudet tulisi kuvata sanallisesti tai vähintään todeta, että toimenpiteen toteutuminen riippuu rahoituksen löytymisestä (rahoituksesta ei tietoa).

Tietojärjestelmään kustannusarvioita voi halutessaan päivittää tiedon lisääntyessä. Tämä palvelee myös erilaisten toimenpiteiden tarkemman kustannustiedon keräämistä toista suunnitelmakierrosta ajatellen.

Toimenpiteiden vesienhoidon yhteensopivuusluokittelu

Laeissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272/2011) ja tulvariskien hallinnasta (620/2010) sekä asetuksessa tulvariskien hallinnasta (659/2010) on mainittu useissa eri kohdissa vaatimus suunnittelun, suunnitelmien ja toimenpiteiden yhteensovittamisesta. Enemmän taustoista on dokumentissa Vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan yhteensovittaminen.

Hallintasuunnitelmassa tulee esitellä toimenpide-ehdotusten vaikutusten arviointitapa ja arvioinnin tulokset. Arviot tulvariskien hallinnan toimenpiteiden vaikutuksista vesienhoitoon tulee saattaa vesienhoidon yhteistyöryhmän nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Yhteistyöryhmän kannanotot tulee myös sisällyttää hallintasuunnitelmaan.

Tulvariskien hallinnan toimenpiteistä suurin osa tukee vesienhoidon tavoitteita. Vesienhoidon hyvän ekologisen tilan tavoitetta voivat tulvariskien hallinnan toimista uhata lähinnä perkaukset, penkereet ja virtaamien ja vedenkorkeuksien säännöstely. Vesienhoidon toimenpiteistä tulvariskejä saattavat lisätä lähinnä vain säännöstelyjen kehittämishankkeet, vedenpinnan nostot ja virtavesien elinympäristökunnostukset. Merkittävien vaikutusten syntyminen edellyttää kuitenkin toimenpiteiden laajamittaista toteuttamista.

Arviointikriteerit ja luokittelu:

Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden vaikutuksia suositellaan arvioimaan 5-portaisella asteikolla (taulukko 1).  Kukin toimenpide tulisi luokitella johonkin alla esitetyistä luokista sen perusteella, minkälainen vaikutus sillä toteutuessaan olisi vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen. Vesienhoidon tavoitteita ovat pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä ekologinen tai kemiallinen tila sekä hyvälaatuisten vesien tilan heikkenemisen estäminen. Voimakkaasti muutetuissa vesistöissä tavoitteena on paras saavutettavissa oleva tila. Kokonaisvaikutuksessa tulee ottaa huomioon toimenpiteen vaikutus veden laatuun, haitallisiin päästöihin ja hydromorfologiaan.

Jos toimenpide-ehdotus voi lisätä vesimuodostumien muuttuneisuutta (mutta kyseessä olevaa vesimuodostumaa ei ole nimetty voimakkaasti muutetuiksi) on kyseinen vesimuodostuma otettava erityisesti huomioon tulvariskien hallinnan suunnittelussa. Tällaiset toimenpiteet voidaan luokitella haitallisiksi tai erityisen haitallisiksi vesienhoidon suunnittelun asiantuntijoiden kanssa keskustelemisen jälkeen.

taulukko 1. Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden vaikutusten arviointi vesienhoidon tavoitteisiin.

Vaikutuksissa tulisi ottaa huomioon lähinnä vain toimenpiteen suorat vaikutukset sekä pitkäaikaiset mahdollisesta tulvasta johtuvat vaikutukset. Kaikkien tulvariskien hallinnan toimenpiteiden tavoitteena on vähentää tulvariskiä, ja tulvariskin vähentyessä myös riski veden laadun heikkenemiselle yleensä pienenee koska tulvavesi kuljettaa mukanaan normaalia enemmän haitallisia aineita. Tällaisia välillisiä vaikutuksia ei tulisi arvioida. Jos toimenpide suoraan vähentää haitallisia päästöjä vesistöön (esim. viemärikapasiteetin lisääminen / ylivuotojen estäminen), voi sillä olla positiivinen vaikutus vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen. Tulvariskin vähenemisen kautta välillisesti vesimuodostuman heikkenemisriskiä ehkäisevät toimenpiteet katsottaisiin lähtökohtaisesti neutraaleiksi. Suurin osa tulvariskien hallinnan toimenpiteistä kuuluisi neutraaliin (0) tai hieman myönteiseen (+) luokkaan.

Erittäin haitalliseksi (--) eli merkittävästi vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista vaarantavaksi voitaisiin arvioida tulvariskien hallinnan toimenpide, joka heikentää vesimuodostuman nykytilaa merkittävästi (tilaluokan tai sen osatekijän osalta) tai joka lähes varmasti estäisi vesienhoidon tavoitteiden mukaisen hyvän ekologisen tai kemiallisen tilan saavuttamisen. Samoin jos tulvariskien hallinnan toimenpide yhtenä useista tekijöistä vaikuttaa vesien tilan heikkenemiseen kokonaisuus huomioon ottaen, voidaan toimenpide luokitella vesienhoidon kannalta erittäin haitalliseksi - erityisesti mikäli tila muuttuisi hyvästä heikompaan. Tähän luokkaan voisivat kuulua sellaiset toimenpiteet, joiden toteuttaminen edellyttäisi poikkeamista vesienhoidon ympäristötavoitteista.

Haitalliseksi (-) luokiteltaisiin toimenpide, joka toteutuessaan voisi vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen. Toimenpiteellä ei kuitenkaan katsottaisi olevan niin suurta vaikutusta vesimuodostumien tilan muuttumiseen, että se voitaisiin luokitella erittäin haitalliseksi.

Erittäin myönteiseksi (++) eli merkittävästi vesienhoidon tavoitteita edistäväksi luokiteltaisiin toimenpide joka lähes varmasti edesauttaisi vesimuodostuman tilan paranemista – erityisesti mikäli vesien tila paranisi tyydyttävästä hyväksi. Tällaista toimenpidettä voitaisiin esittää toteuttavaksi myös vesienhoitosuunnitelmissa.

Myönteiseksi (+) luokiteltaisiin toimenpide joka toteutuessaan voisi hieman parantaa vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista mutta jonka vaikutus olisi sen verran vähäinen, että toimenpidettä ei esimerkiksi sellaisenaan katsottaisi tarpeelliseksi ehdottaa vesienhoitosuunnitelmissa.

Neutraaleja (0) olisivat ne toimenpiteet jotka eivät vesienhoitovaikutustensa vuoksi tulisi luokiteltua muihin edellä mainittuihin luokkiin.

Toimenpidepääryhmistä ”tulvariskien vähentäminen”, ”valmiustoimet” ja ”jälkitoimenpiteet”  ovat luonteeltaan sellaisia, joihin luokiteltujen toimenpiteiden ei lähtökohtaisesti voida ajatella aiheuttavan haittaa vesienhoidon tavoitteille. Samoin ei-rakenteelliset toimenpiteet ovat vesienhoitovaikutuksiltaan usein neutraaleita tai myönteisiä. Kaikkiin viiteen toimenpidepääryhmään luokitelluilla toimenpiteillä voi olla vesienhoidon tavoitteita edistäviä vaikutuksia.

Liitteessä 1 on esimerkkejä siitä, mitkä toimenpiteet voisivat kuulua mihinkin luokkaan. Vaikutus riippuu aina tarkastelualueesta ja sen erityispiirteistä. Arviointi on syytä tehdä aina tapauskohtaisesti.

Toimenpiteiden vaikutusalue (vesimuodostumat)

Niiden toimenpiteiden osalta, joilla arvioidaan olevan vesienhoidon tavoitteiden kannalta myönteinen (++ / +) tai haitallinen (-- / -) vaikutus, olisi arvioitava myös vaikutuksen laajuutta. Neutraaleille toimenpiteille, joita on suurin osa, vaikutusalueen arviointia ei ole tarpeen tehdä. Erityisesti haitallisten vaikutusten laajuus tulisi kuvata hallintasuunnitelmatekstissä (myös tulvatietojärjestelmässä on kenttä tätä varten). Vaikutusalue määritellään vesimuodostumien avulla. Näin saadaan luotua konkreettinen linkki vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnittelun välille.

Kullakin myönteisesti tai haitallisesti vesienhoidon tavoitteisiin vaikuttavalla toimenpiteen vaikutukset tulisi kohdistua lähtökohtaisesti toimenpiteen ala- tai yläpuoliseen vesimuodostumaan. Perustelluista syistä vaikutusalueeksi voidaan kuitenkin määritellä useampi vesimuodostuma tai koko alapuolinen vesistöalue. Tarkastelualueiden ja toimenpidetyyppien eroista johtuen yhtenäistä periaatetta vaikutusalueen määrittämiselle ei voida antaa. Lyhytaikaisia vaikutuksia ei kuitenkaan otettaisi huomioon kuin äärimmäisissä tapauksissa (esim. vuosia kestävät rakennusaikaiset vaikutukset). Lisäksi tekstissä olisi hyvä määritellä mihin vaikutus pääasiassa kohdistuu: vedenlaatuun, vesieliöstöön, vesistön hydro-morfologiaan, pohjavesiin vai johonkin muuhun.

Toimenpiteiden eri vaiheiden / tilan luokittelu

Hallintasuunnitelman toimeenpanon, eli toimenpiteiden aikataulun ja tilan, seurannassa voidaan hyödyntää tulvatietojärjestelmää. Tietojen esittäminen ensimmäisen kierroksen hallintasuunnitelmissa ei ole pakollista, mutta siitä on hyötyä jatkossa tulvaryhmän kokouksissa ja hallintasuunnitelmia uudelleen tarkasteltaessa. Tätä varten toimenpiteiden eri vaiheille on laadittu yhtenevä vaihetyyppiluokittelu.

Toimenpiteen kustakin vaiheesta voidaan tallentaa selite, ns. vaihetyyppi ja päivämäärät. Selitteessä kuvataan vapaamuotoisesti tapahtuma, joka liitetään aina johonkin tiettyyn vaihetyyppiin ja päivämäärään.

Vaihetyyppejä ovat:

- toimenpidettä ehdotettu

- valmistelu / selvitys

- toimenpide todettu toteuttamiskelpoiseksi

- toteutus (ei rakenteellinen)

- rakentaminen

- toimenpide valmis

- jatkuva työ

- toimenpiteestä luovuttu

Toimenpiteen tyypistä riippuen siihen voi liittyä yksi tai useampia vaiheita. Kaikista toimenpiteistä tulisi löytyä tieto toimenpiteen alusta (toimenpidettä ehdotettu) sekä toimenpiteen päätyttyä sen loppumisesta (toimenpide valmis / toimenpiteestä luovuttu). Myös ”jatkuva työ” voi päättää toimenpiteen toteutusketjun (toimenpiteet jotka ovat luonteeltaan jatkuvia, esim. maankäytön suunnittelu tai toiminta tulvatilanteessa). Vaihetyyppeihin ”valmistelu / selvitys”, toimenpide todettu toteuttamiskelpoiseksi”, ”toteutus” ja ”rakentaminen” voidaan tarvittaessa liittää useita tapahtumia (vaiheita / selitteitä).

Perusajatuksena on se, että toteutusvaiheet etenisivät luonnollisessa kronologisessa järjestyksessä ja jokaisen vaiheen ajankohdan / aikataulun määrittäminen tapahtuisi päivämäärien avulla (vähintään tapahtumapäivä tai jakson loppupäivä).

Toimenpiteelle voidaan määritellä suunniteltu vaiheittainen toteutusaikataulu, jota voidaan prosessin edistyessä verrata toteutuneeseen aikatauluun. Tällä tavoin järjestelmä palvelee toimenpiteiden toteutumisen seurantaa ja tulvaryhmän toimintaa. Vaiheiden tallentamisesta on hyötyä myös seuraavan kierroksen hallintasuunnitelmia laadittaessa (tarkistetuissa suunnitelmissa on esitettävä arvio miten toimenpiteiden toteuttamisessa on edistytty). Myös ensimmäisen kierroksen suunnitelmissa olisi hyvä esittää siinä ehdotettujen toimenpiteiden tila suunnitelman hyväksymishetkellä. Aikataulusta ja tilasta saadaan tehtyä tulvatietojärjestelmästä käsin esim. aikajanakaavio.

Tarkempi kuvaus vaihetyypeistä:

- Toimenpidettä ehdotettu

Päivämääräksi tulvaryhmän kokous, jossa toimenpiteen ehdottamisesta on päätetty (oletuksena sama kuin tulvaryhmän hallintasuunnitelman hyväksymispäivämäärä. Käyttäjän tarvitsee tallentaa päivämäärä tietojärjestelmän hallintasuunnitelman tietoihin vain kerran josta se kopioituu toimenpidekohtaisiin tietoihin. Käyttäjän ei tarvitse kuin tarvittaessa muuttaa päivämäärää tai selitettä).

- Valmistelu / selvitys

Kaikki toimenpiteen valmisteluun tai selvityksiin liittyvät vaiheet siihen asti kunnes toimenpiteen toteuttamisesta on päätetty, rahoitus ja lupa yms. asiat ovat kunnossa (toimenpide todettu toteuttamiskelpoiseksi). Tähän voidaan kirjata useita vaiheita / tapahtumia eri päivämäärille. Valmistelu / selvitysvaihe loppuu tyypillisesti toimenpiteen toteuttamiskelpoiseksi toteamiseen. Kuitenkin myös toteutusvaihe voi sisältää valmistelu- tai selvitysvaiheita.

- Toimenpide todettu toteuttamiskelpoiseksi

Toimenpiteellä ei ole esim. lainsäädännöllisiä tai rahoituksellisia esteitä ja tarvittavat esiselvitykset ja –suunnitelmat on tehty. Tyypillisesti tämä toimenpidetyyppi merkitään vain kerran yhdelle päivämäärälle, mutta joissakin tapauksissa näitä vaiheita voidaan kirjata useampia (esim. jos toimenpide palautuu takaisin lupavaiheeseen)

- Toteutus (ei rakenteellinen)

Tähän kuuluvat kaikki toimenpiteen toteutukseen liittyvät vaiheet ja tapahtumat ei-rakenteellisilta toimenpiteiltä, samoin rakenteellisilta toimenpiteiltä toteutusvaiheet jotka eivät liity varsinaiseen rakentamiseen (esim. yleis- ja hankesuunnitelmat sekä kehittäminen). Vaiheita / tapahtumia voi olla useita. Toteutusvaihe päättyy yleensä toimenpidetyyppiin / merkintään ”toimenpide valmis” tai ”jatkuva työ”.

- Rakentaminen

Rakenteellisilla toimenpiteillä kaikki varsinaiseen rakentamiseen liittyvät vaiheet. Vaiheita / tapahtumia voi olla useita. Toteutusvaihe päättyy yleensä toimenpidetyyppiin / merkintään ”toimenpide valmis” tai ”jatkuva työ”. Tämä on erillisenä vaihetyyppinä jo EU-raportoinninkin vuoksi.

- Toimenpide valmis

Esimerkiksi tulvaryhmän kokous, jossa toimenpide on todettu valmiiksi tai rakenteellisilla toimenpiteillä lopputarkastuksen päivämäärä. Tämä merkintä päättää toimenpiteen toteutusketjun ja toimenpide katsotaan toteutuneeksi.

- Jatkuva työ

Tähän kuuluvat toimenpiteet jotka eivät luonteensa vuoksi valmistu ikinä. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla virkatyö eri muodoissaan, käyttö, ylläpito ja seuranta sekä mahdollisen tulvan aikana toteutettavat toimenpiteet (joiden ajankohtaa tai esiintymistiheyttä ei voida ennakoida). Tähän toimenpidetyyppiin liittyy tyypillisesti ainoastaan alkupäivämäärä (ei loppupäivää). Mikäli toimenpiteelle on merkitty aloituspäivämäärä kohtaan ”jatkuva työ” tulkitaan ko. toimenpide olevan toteutuksessa. Jos toimenpiteelle on tallennettu sekä tyypit ´”toimenpide valmis” ja ”jatkuva työ”, tulkitaan toimenpide silti olevan vielä toteutuksessa (esim. penkereiden rakentaminen ja ylläpito: penkereen valmistuminen ei vielä päätä toimenpidettä vaan se edellyttää valmistumisen jälkeistä ylläpitoa). Selitteessä on hyvä täsmentää mikä osa toimenpiteestä on jatkuvaa työtä. Jatkuvien toimenpiteiden seurannassa toimenpidekohtaisten mittareiden merkitys korostuu.

- Toimenpiteestä luovuttu

Päivämääräksi voidaan merkitä esim. tulvaryhmän kokouspäivä jolloin toimenpiteestä on luovuttu tai päivä jolloin toimenpidelupa on hylätty. Selitteessä on hyvä täsmentää mistä päivästä on kyse ja perustella miksi toimenpiteestä on luovuttu (tämä tieto täytyy esittää hallintasuunnitelmia tarkistettaessa seuraavalla suunnittelukierroksella).

Hallintasuunnitelmien viime hetken tarkistuslista

sisällölliset

- Kuulemispalaute: Tekstin muokkaaminen ja täydentäminen kuulemispalautteen perusteella, ainakin suunnitelmarungon luku 3 (keskeinen palaute + miten kannanotot on otettu huomioon).

- täydennys suunnitelmarungon patoturvallisuuslakia koskevaan tekstiin ja terveydensuojelulakiin.

\\kk20.ymparisto.fi\ryhma\gtrhs\09_Kuuleminen_ehdotuksesta_tulvariskien_hallintasuunnitelmaksi\palautteet  (ELYt)

- MMM:n laatimasta muistiosta Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden suunnittelu oikeudellisesta näkökulmasta saatavilla täydennystekstiä hallintasuunnitelmiin jos suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä joilla on vaikutuksia Natura-alueisiin tai jotka edellyttävät vesilain mukaista lupaa tai joilla on vaikutusta alueidenkäytön suunnitteluun.

- Ei-rakenteelliset toimenpiteet ja luonnonmukainen vesien pidättäminen: tekstissä tuotava esiin että sellaisia toimenpiteitä on tarkasteltu vähintään alustavina toimenpidevaihtoehtoina vaikka ne eivät olisi päätyneet lopullisiksi toimenpide-ehdotuksiksi. Esim. lyhyt kuvaus miten on selvitetty niiden hyödyntämismahdollisuuksia.

- Tulvatyypit: Suunnitelmatekstistä löytyy lyhyt kuvaus miten eri tulvatyypit ja niiden yhteisvaikutukset on otettu huomioon. Mikäli muiden tulvatyyppien tai erilaisten tulvien yhteisvaikutuksesta ei arvioida syntyvän tulvavahinkoja, on sekin hyvä kertoa tekstissä.

- Ilmastonmuutos: tekstissä on kerrottu, että tarkistetuissa tulvariskien hallintasuunnitelmissa ilmastonmuutos otetaan nykyistä selkeämmin huomioon. Toimenpiteen sopeutuvuutta ilmastonmuutokseen on kuitenkin jo nyt käytetty yhtenä toimenpiteiden priorisointitekijänä.

- tulvaturvallisuusoppaiden kuvien mahdollinen hyödyntäminen (käyttöoikeudet sovittu koko hallinnolle. kts. \\kk20.ymparisto.fi\ryhma\gtrhs\08_Tulvariskien_hallintasuunnitelma\kuvat_taulukot_kaaviot_yms_hallintasuunnitelmiin\tulvaturvallisuusoppaan_kuvia,ELYt)

- vesitilanteen ennustamisen ja tiedottamisen nykytilaa kuvattu riittävästi suunnitelmassa (rungon luku 4.2.) (kuitenkin suosittu toimenpide-ehdotus!)

- vahingolliset seuraukset ja päätelmät niistä kuvattu suunnitelmatekstissä (lain 620/2010 8§ huomioiminen) (rungon luvut 8 ja 6)

- tavoitteiden määrittely alueellisesti: kuvaus siitä miten niihin päädytty ja miksi. (luku 8)

- Olemassa olevat käytännöt kuvataan toimenpide-ehdotusten yhteydessä jos ei muualla suunnitelmassa.

- kuvaus ja perustelut toimenpiteiden priorisoinnista (luku 11 (ja 9))

- kuvaus toimeenpanosta seurannasta ja viittaus seurantaohjeistukseen (luku 11)

- ympäristöselostus on SOVA-asetuksen mukainen

- suunnitelman hyväksymisen jälkeen ainakin johdantoon lisätään teksti, että MMM on hyväksynyt suunnitelman 22.12.2015? (tämän jälkeen vasta mahdollinen painatus?)

tekniset

- meren rannikolla voisi kaikkien suunnitelmien osalta tehdä ctrl+f -haun "vesistö" ja poistaa kaikki tarpeettomat kohdat. Ja vesistöjen osalta vastaava haku esim. "mer" tai "ranni".

- tekstissä oikeat aikamuodot

- kartoissa copyrightit

- kuvatekstit (ja kuvien oikeudet esim. nimiösivulla tms)

- korkeuslukemissa järjestelmä, mielellään aina vähintään N2000

- lukujen järjestys luonteva ja numerointi juokseva

- kaikkiin suunnitelman karttoihin, taulukoihin tai kuviin on viitattu tekstissä.

- kuvien ja taulukoiden numerointi vastaamaan lukujen numerointia (ei juoksevaa numerointia ?)

- linkit toimivia ja ajan tasalla

- suositaan linkeissä lyhytosoitteita tai linkkejä auki kirjoitettuna URL-muodossa. digiversiossa linkkien olisi kuitenkin hyvä olla toimivia eli myös hyperlinkkeinä.

- suunnitelman sisäiset viittaukset luvusta toiseen helpottavat lukijaa

- valokuvia elävöittämään sisältöä? erityisesti tapahtuneisiin tulvatilanteisiin liittyen (YHA kuvapankki?)

- hankalat termit kursivoitu ensi kertaa tekstissä esiintyessä ja ne esitetään erillisenä terminologia-liitteenä(?)

- hankalien termien ja lyhenteiden käyttöä tulisi välttää (esim. VHS->vesienhoidon suunnittelu, katso lisää tausta-ohjeistuksesta.)

- sisällysluettelo ajan tasalla

- lähdeluettelossa mainittu kaikki tarpeellinen, muttei turhia viitteitä

LISÄKSI TULOSSA:

- ulkoasu- ja julkaisumuistio (5/2015)

- seurantaohjeistus (luonnos 6/2015, lopullinen 12/2015)

Liite 1. Tulvariskien hallinnan toimenpiteiden mahdollisia vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin (VEHOTULVA-projektin sekä hallintasuunnitelmaluonnosten pohjalta).

| Toimenpide | ++ | + | 0 | - | -- | Kuvaus vaikutuksesta ekolog. tilaan tai laatuun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulvariskien vähentäminen |  |  |  |  |  |  |
| Maankäytön suunnittelu (uudet kaavoitukset) |  |  |  |  |  | riskitekijät vähenevät. yleensä + |
| Alimmat rakentamiskorkeudet |  |  |  |  |  | riskitekijät vähenevät. |
| Rakentamismääräykset |  |  |  |  |  | riskitekijät vähenevät |
| Rakennusjärjestys |  |  |  |  |  | riskitekijät vähenevät |
| Silta- ja rumpulausunnot |  |  |  |  |  | toteutettuna silta tai rumpu voi lisätä uomaeroosiota ja vaikuttaa kalastoon |
| Kohteiden tai toimintojen uudelleensijoittelu |  |  |  |  |  | riskitekijät vähenevät (voi kuitenkin aiheuttaa tilapäistä haittaa) |
| Kohteiden poistaminen tai toimintojen lopettaminen |  |  |  |  |  | riskitekijät vähenevät. Positiviinen erityisesti jos kyseessä ympäristöä pilaavat kohteet |
| Rakennusten korottaminen |  |  |  |  |  | ekol.tila säilyy nykyisellään. Vähentää veden pidättämisen ja tulvasuojelutoimenpiteiden tarvetta alueella. Toimenpiteestä korkeintaan tilapäistä haittaa |
| Teiden korottaminen, liikennöitävyyden säilyminen (myös rumpujen putkitus tai tien muovitus) |  |  |  |  |  | ekol.tila säilyy nykyisellään. Vähentää veden pidättämisen ja tulvasuojelutoimenpiteiden tarvetta alueella. Toimenpiteestä korkeintaan tilapäistä haittaa |
| tierumpujen muuttaminen putkisilloiksi |  |  |  |  |  |  |
| Kohteiden tulvansietokyvyn parantaminen |  |  |  |  |  | ekol.tila säilyy nykyisellään. Vähentää veden pidättämisen ja tulvasuojelutoimenpiteiden tarvetta alueella |
| haavoittuvan irtaimiston siirtäminen ylempiin kerroksiin |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| kastumisen kestävien materiaalien ja rakenteiden käyttö |  |  |  |  |  | ekol.tila säilyy nykyisellään. Vähentää veden pidättämisen ja tulvasuojelutoimenpiteiden tarvetta alueella |
| Tulvaovet ja -ikkunat (vesitiiviit) |  |  |  |  |  | ekol.tila säilyy nykyisellään. Vähentää veden pidättämisen ja tulvasuojelutoimenpiteiden tarvetta alueella |
| maatalouden päästöjen rajoittaminen |  |  |  |  |  | ehkäisee ravinteiden pääsemistä vesistöön |
| Viemäreiden takaiskuventtiilit |  |  |  |  |  | ehkäisee ekologisen tilan heikkenemistä ja likaveden pääsyä vesistöön |
| Viemäröintikapasiteetin lisäys tai verkoston kehittäminen tulvan kestäväksi |  |  |  |  |  | ehkäisee ekologisen tilan heikkenemistä ja likaveden pääsyä vesistöön |
| jätevedenpuhdistamon saneeraus |  |  |  |  |  |  |
| Tulvamallinnus tai sen kehittäminen |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| Tulvavaarakartoitus |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| Tulvariskikartoitus |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| Mahdollisten tulvavahinkojen arviointi |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| Valmiustoimet |  |  |  |  |  |  |
| tulvaennusteiden kehittäminen |  |  |  |  |  | ei vaikutusta. |
| varoitusjärjestelmän kehittäminen |  |  |  |  |  | ei vaikutusta. Saattaa kuitenkin auttaa ehkäisemään haitallisten aineiden pääsyä vesistöön. |
| pelastussuunnitelma |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| pelastustoimen suunnitelmat |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| tulvantorjuntasuunnitelmat |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| evakuointisuunnitelmat |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| kuntien valmiussuunnitelmat |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| teollisuuslaitosten turvallisuussuunnitelmat ja yritysten valmiussuunnitelmat |  |  |  |  |  |  |
| viranomaisten tulvantorjuntaharjoitukset |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| Tulvatilanteen dokumentointi |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| tiedotuksen kehittäminen |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| VAPEPA-toiminnan integroiminen viranomaistoiminnan tueksi (mm. SPR) |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| Tulvasuojelu |  |  |  |  |  |  |
| veden tilapäinen varastointi (tulvan pidätysaltaat eli ns. kuivat tekoaltaat) sekä veden johtaminen pengerrysalueille |  |  |  |  |  | Tulvatilanteessa viljelyalueista voi päästä ravinteita vesistöön suuriakin määriä. |
| veden tilapäinen varastointi (tilapäinen säännöstely) |  |  |  |  |  |  |
| imeytymisen parantaminen (esim. imeytyskentät) |  |  |  |  |  |  |
| avo-uomat (hulevedet) |  |  |  |  |  |  |
| tulvatasanteet |  |  |  |  |  |  |
| Ojitettujen soiden ennallistaminen tai ennallistumaan jättäminen |  |  |  |  |  | Vähentää alueen kiintoaine- ja ravinnepäästöjä alapuolisiin vesistöihin. |
| Kosteikot |  |  |  |  |  | Tulva-alueiden tai tulvaherkkien alueiden muuttaminen kosteikoiksi osaltaan pienentää kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista ja parantaa alueen ekologista tilaa ja vesiensuojelua. |
| Veden pidätyskyvyn parantaminen metsäalueilla (putkipadot, silta- ja rumpuaukot) |  |  |  |  |  | Pidättää kiintoainetta ja ravinteita. Parantaa alueen ekologista tilaa sekä tukee vesiensuojelua. |
| Vesistökunnostushankkeissa pyritään säilyttämään varastotilavuus tulvien varalta |  |  |  |  |  |  |
| Tekojärven rakentaminen |  |  |  |  |  | Rakentaminen muuttaa vesistön ekologista tilaa |
| vettä pidättävän rakenteen rakentaminen |  |  |  |  |  | Säännöstelyn lisääminen muuttaa vesistön ekologista tilaa |
| säännöstelyrakenteen muokkaaminen |  |  |  |  |  | Säännöstelyn lisääminen muuttaa vesistön ekologista tilaa |
| säännöstelyrakenteen poistaminen |  |  |  |  |  |  |
| Säännöstelyjen toteuttaminen ja yhteensovittaminen koko vesistöalueen näkökulmasta |  |  |  |  |  | Säännöstelyn lisääminen muuttaa vesistön ekologista tilaa |
| säännöstelyn kehittäminen (lupaehtojen tai säännöstelykäytäntöjen muuttaminen) |  |  |  |  |  | Säännöstelyn lisääminen muuttaa vesistön ekologista tilaa |
| padotus- ja juoksutusselvitys |  |  |  |  |  |  |
| hulevesiverkoston vedenjohtokyvyn parantaminen |  |  |  |  |  |  |
| luonnonmukainen hulevesien hallinta |  |  |  |  |  |  |
| hulevesien imeyttäminen |  |  |  |  |  |  |
| viherkatot |  |  |  |  |  |  |
| hulevesikosteikot |  |  |  |  |  |  |
| tulvasuojelupadot |  |  |  |  |  |  |
| tulvapadon muokkaaminen |  |  |  |  |  |  |
| padottavan rakenteen poistaminen |  |  |  |  |  |  |
| Ohitusuomat |  |  |  |  |  | riippuu toteutustavasta ja sijainnista |
| Tulvauomat |  |  |  |  |  | riippuu toteutustavasta ja sijainnista |
| sedimentoitumisen estäminen/vähentäminen |  |  |  |  |  |  |
| kiinteät tulvavallit ja -seinät |  |  |  |  |  | Rakentaminen muuttaa vesistön luontaista käyttäytymistä tulvassa. Yhden rakennuksen suojauksen vaikutukset vähäiset. |
| aallonmurtajat |  |  |  |  |  |  |
| penkereen rakentaminen |  |  |  |  |  | muuttaa vesistön luontaista käyttäytymistä tulvatilanteessa |
| penkereen korottaminen |  |  |  |  |  | muuttaa vesistön luontaista käyttäytymistä tulvatilanteessa |
| ruoppaus |  |  |  |  |  | Yleensä voimakas vaikutus toteuttamisen jälkeen |
| Jään sahaus jääpatojen syntymisen ehkäisemiseksi |  |  |  |  |  |  |
| Jään hiekoittaminen jääpatojen syntymisen ehkäisemiseksi |  |  |  |  |  | riippuu hiekan määrästä, virtausolosuhteista. Masuunikuonahiekkaa kokeiltaessa on myös ilmennyt muita haitta-aineita. |
| muut vesistöjärjestelyt |  |  |  |  |  |  |
| tulvantorjuntarakenteiden ylläpito ja seuranta |  |  |  |  |  |  |
| toiminta tulvatilanteessa |  |  |  |  |  |  |
| tilapäiset tulvavallit |  |  |  |  |  |  |
| tilapäiset tulvaseinät |  |  |  |  |  |  |
| ovi- ja ikkuna-aukkojen suojaus |  |  |  |  |  |  |
| Sokkeleiden suojaus muovilla |  |  |  |  |  |  |
| Maavalli |  |  |  |  |  | Vain isoilla valleilla voi olla vaikusta (kiintoaine) |
| Vedellä täytettävät esteet tai kehikot |  |  |  |  |  |  |
| Maalla täytettävät kehikot |  |  |  |  |  |  |
| paperi- ja kartonkipaalit |  |  |  |  |  |  |
| hiekkasäkit |  |  |  |  |  |  |
| juuttisäkit |  |  |  |  |  |  |
| säännöstelyjen optimointi |  |  |  |  |  | nopeilla vaihteluilla voi olla vaikutusta. Nostamisen ymp.vaikutukset pienempiä kuin laskemisen |
| poikkeusluvat (säännöstelyn ala- tai ylärajan tai ali- tai ylijuoksutuksen rikkominen |  |  |  |  |  |  |
| pumppaus |  |  |  |  |  | Yleensä pumpattava vesi on likaisempaa |
| evakuointi |  |  |  |  |  |  |
| veden pidättäminen |  |  |  |  |  | Negatiivisia vaikutuksia ainoastaan jos pidätysalue on pelto tms. |
| pengerten tausta-alueiden käyttö tulva-alueina |  |  |  |  |  |  |
| jää- ja hyydepuomit |  |  |  |  |  |  |
| jää- ja hyydepatojen rikkominen |  |  |  |  |  | esim kaivinkoneesta voi aiheutua päästöjä |
| virtausesteiden hajottaminen (esim. maavallien rikkominen) |  |  |  |  |  | riippuu sijainnista ja veden laadusta |
| jää- ja hyydepatojen räjäyttäminen |  |  |  |  |  | eliöstö vaarassa (mm. kalat ja simpukat). Vaikutus paikallinen |
| haavoittuvan irtaimiston siirtäminen ylempiin kerroksiin |  |  |  |  |  | ei vaikutusta |
| tiedottaminen tulvatilanteessa |  |  |  |  |  | positiivinen vaikutus voi syntyä jos saastuttavat tai roskaavat aineet ehditään siirtää pois |
| Jälkitoimenpiteet |  |  |  |  |  |  |
| jälleenrakentaminen |  |  |  |  |  |  |
| siivous ja puhdistus |  |  |  |  |  |  |
| fyysistä ja henkistä terveyttä edistävät toimenpiteet |  |  |  |  |  |  |
| vahinkokorvaukset (avustukset, verot) |  |  |  |  |  |  |
| toimintojen väliaikainen tai pysyvä uudelleen sijoittaminen |  |  |  |  |  |  |
| tiedottaminen |  |  |  |  |  |  |
| vapaaehtoistoiminnan edistäminen |  |  |  |  |  |  |
| puhdistus ja ennallistamistoimenpiteet (mm. vaarallisten aineiden pääsyn estäminen vesistöön) |  |  |  |  |  |  |
| Jälkitiedotus oikeista toimintatavoista |  |  |  |  |  |  |
| kokemukset tulvasta ja kehittämisideat |  |  |  |  |  |  |
| vakuutusjärjestelmä |  |  |  |  |  |  |

” Tulvariskin kasvua estävät toimenpiteet” -> ”Tulvavaara-alueelle rakentamisen estäminen”

” Vahinkopotentiaalin vähentäminen” -> ”Tulvariskikohteiden vähentäminen”

” Tulvavahinkojen vähentäminen” -> ” Tulvansietokyvyn parantaminen”

Vesimuodostuma on voitu nimetä keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi, jos vesistön tai vesimuodostuman hydrologista kiertoa tai rakenteellisia ominaisuuksia, kuten pohjan rakennetta ja laatua, syvyyttä ja leveyttä tai rantavyöhykkeen laatua, on muutettu merkittävästi.

Vesienhoidon ympäristötavoitteista voidaan vesienhoitolain 23 §:n mukaan poiketa kolmen edellytyksen täyttyessä:

- toimenpiteen on oltava yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja edistettävä merkittävästi kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai turvallisuutta (arviointi esim. tulvariskilain 620/2010 8 §:n vahingollisten seurausten tai MMM:n merkittävyyden kriteerit –muistion perusteella).

- haittojen ehkäisemiseksi on tullut ryhtyä kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin.

- tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla kuin vesimuodostuman muuttamisella.

Tarkemmin vesienhoidon oppaassa: Uusien merkittävien hankkeiden käsittely vesienhoitosuunnitelmissa